ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Дайте характеристику руднотермическим печам (закрытая дуга).

Классифицируйте системы внутрицехового электротранспорта. Опишите устройство подвесных электротележек.

Рассчитайте ударный ток КЗ на шинах сварочного цеха, зная полное сопротивление цепи до точки КЗ и напряжение трансформатора.        U2​=60 В; Zцепи​=10 мОм (0,01 Ом);      kуд​=1,4

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Охарактеризуйте работу МГД-насосов (кондукционных и индукционных) для жидких металлов.

Приведите классификацию металлорежущих станков по характеру работ и точности.

Напряжение в сети упало на 15%. Рассчитайте, на сколько процентов уменьшится пусковой момент асинхронного двигателя.        Uнов​=0,85; Uном​M∼U2

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 3

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Проанализируйте конструктивные особенности низко-, средне- и высокотемпературных нагревательных элементов печей сопротивления.

Проанализируйте кинематические схемы механизмов передвижения моста и тележки мостового крана.

Рассчитайте коэффициент мощности (cosφ) дуговой печи, если известны активная мощность и полная мощность трансформатора. Определите реактивную мощность.        S=20 МВАP=16 МВт

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 4

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Сравните устройство и технологическое назначение электрических печей периодического действия: камерных, шахтных и колпаковых.

Дайте сравнительную характеристику поршневых, центробежных и оседиагональных насосов: области применения и принципы действия.

Рассчитайте удельную поверхностную мощность нагревателя (Wуд​), зная его размеры и потребляемую мощность фазы. Сравните с допустимой (2 Вт/см²).        Мощность фазы Pϕ​=5 кВт; Диаметр d=5 мм, Длина L=10 м

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 5

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите технологию электроокраски изделий в высоковольтном поле.

Опишите рабочий цикл продольно-строгального станка (прямой и обратный ход).

Составьте уравнение теплового баланса электропечи и определите, какую мощность печь потребляет из сети (Pпотр​), если известен полезный расход энергии за цикл, время цикла и тепловой КПД установки.        Qпол​=360 МДж (полезное тепло), Время цикла τ=2 ч (7200 с), КПД η=0,75

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Объясните назначение машинных и статических преобразователей частоты.

Сформулируйте требования к электроприводу конвейеров: пусковые моменты и согласованное вращение.

За смену (8 часов) электропечь потребила по счетчику W кВт·ч энергии и выдала G тонн продукции. Сравните фактический удельный расход с нормой и сделайте вывод.        Wсчетчик​=3200 кВт·ч; G=8 т, Норма 380 кВт·ч/т

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 7

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите классификацию нагревательных элементов (ТЭНы, спирали).

Опишите устройство и принцип работы индуктивных датчиков (ИД) в системе управления лифтом.

Рассчитайте установочную мощность печи с учетом запаса, зная полезную энергию на нагрев металла и потери за час работы.        Qпол​=400 МДж, Qпот​=80 МДж; Время t=1 ч. Коэф. запаса 1,2.

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 8

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите процесс плавки в вакуумных дуговых печах.

Классифицируйте режимы работы электрооборудования кранов (ПВ%).

Как изменится потребляемая мощность печи сопротивления, если переключить нагреватели со схемы «Звезда» на схему «Треугольник»? Подтвердите ответ расчетом мощностей для обоих случаев.        Uсети​=380 В; Rфазы​=20 Ом

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 9

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите принципы построения индукционных закалочных установок и поверхностный эффект.

Объясните принципы автоматизации токарной обработки с использованием копировальных систем.

Рассчитайте падение напряжения (ΔU) на участке короткой сети дуговой печи при протекании рабочего тока, зная индуктивность участка.        Индуктивность L=6 мкГн; Ток I=15 кА; Частота f=50 Гц

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 10

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Раскройте принцип работы установок электрохимической обработки (ЭХО) в стационарном и проточном электролите.

Объясните особенности компоновки горизонтально-расточных станков.

Рассчитайте часовую производительность методической печи (E, т/ч), зная активную мощность печи, её электрический КПД и удельный расход энергии на нагрев металла.        Pакт​=800 кВт, ηэл​=0,9; Wуд​=400 кВт·ч/т

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 11

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Перечислите элементы силового электрооборудования электротермических установок и назначение симметрирующих устройств.

Опишите конструкцию и кинематику радиально-сверлильного станка.

Рассчитайте величину добавочного сопротивления, которое нужно ввести в цепь якоря ДПТ, чтобы снизить его скорость ровно в 2 раза (n2​=0,5n1​) при неизменном моменте нагрузки.        U=220 В, Iном​=20 А; Rя​=0,5 Ом

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 12

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите конструкцию и принцип действия дуговой сталеплавильной печи прямого действия.

Опишите назначение основных узлов токарно-винторезного станка (станина, суппорт, фартук).

Проверьте двигатель по нагреву, рассчитав эквивалентный ток за цикл с двумя рабочими периодами и паузой.        I1​=40А (10с), I2​=20А (20с)Пауза (20с). Iном​=25А

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 13

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Объясните устройство и назначение электропечей с выдвижным и шагающим подом.

Объясните явление «гидравлического удара» в насосных установках и алгоритмы пуска/останова насосов для его предотвращения.

Рассчитайте критическое скольжение асинхронного двигателя по формуле Клосса, зная перегрузочную способность и номинальное скольжение.        λ=Mmax​/Mном​=2,5; Sном​=0,04

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Охарактеризуйте процессы ионизации и деионизации в электрической дуге и устойчивость её горения.

Сравните конструкцию и принципы работы подвесных цепных конвейеров и рольгангов.

Проверьте сварочный кабель на нагрев. Рассчитайте фактическую плотность тока в кабеле при рабочем токе и сравните её с допустимой (5 А/мм²).        Sтр​=20 кВА, Uдуги​=25 В; Сечение кабеля 120 мм²

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 15

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Раскройте сущность электронно-ионной технологии (электрогазоочистка, сепарация).

Проанализируйте типы электроприводов для главного движения и подачи токарных станков.

Электродвигатель работает с номинальной нагрузкой. Определите номинальный ток, потребляемый из сети, и номинальный момент на валу, зная КПД двигателя и полезную мощность.        Pном​=11 кВт (на валу), U=220 В, ηном​=0,85, n=1450 об/мин

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.