Практическое занятие № 4 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА

Цель занятия: изучить методы определения абсолютных показателей качества продукции.

- Основные сведения

Каждая продукция обладает своей номенклатурой показателей, которая зависит от назначения продукции, условий её производства и эксплуатации и многих других факторов. Показатель качества может выражаться в различных физических единицах измерения, условных единицах измерения, а также быть безразмерным. В виде технических требований показатели входят в состав технического задания на разрабатываемую продукцию и технических условий.

Абсолютный показатель качества Pj – отдельное свойство объекта, измеренное в определенных единицах измерения.

Для оценки абсолютных показателей качества могут быть использованы следующие методы:

1) Измерительный метод заключается в определении значений показателей качества с помощью технических средств измерений. С помощью измерительного метода определяются следующие значения: масса изделия, частота вращения двигателя, размер изделия, скорость автомобиля, сила тока и др.

2) Регистрационный метод заключается в наблюдении и подсчете числа определенных событий. Например, регистрация : количества отказов изделия при испытаниях; затрат на создание и эксплуатацию изделия; числа частей сложного изделия, защищенных авторскими правами и патентами и др.

3) Расчетный метод – вычисление производных на основе установленных показателей качества продукции. Расчетный метод служит для определения значений массы изделия, показателей производительности, мощности, прочности и др.

4) Органолептический метод заключается в определении показателей качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств. Этот способ наиболее широко применяется при оценке качества предметов потребления, в том числе продуктов питания, а также их эргономичности, экологичности, эстетичности).

5) Экспертный метод оценки показателей качества продукции реализуется группой специалистов-экспертов, например дизайнеров, дегустаторов, товароведов и т.п. С помощью экспертного метода определяются значения таких показателей качества, которые не могут быть определены более объективными методами. Этот метод используется при определении значений некоторых эргономических и эстетических показателей.

6) Социологический метод основан на сборе и анализе мнений фактических или возможных потребителей продукции. Сбор информации осуществляется в ходе устного опроса или с помощью распространения анкет, а также путем организации конференций, выставок, аукционов и т.п.

Определение значений показателей качества продукции осуществляется должностными лицами в специализированных экспериментальных или расчетных учреждениях.

ЗАДАЧА

Определить абсолютных показателей качества для сливочного масла (табл. 4.1).

2.Методика выполнения и оформления работы

2.1. Выбрать объект исследования.

2.2 Проанализировать нормативный документ на выбранный объект исследования.

2.3 Определить абсолютные показателя качества рассматриваемого объекта.

Вопросы для самоподготовки

1. Что такое показатель качества объекта (продукции) ?

2. Какие виды показателей качества вам известны?

3. Какие методы используются для оценки абсолютных показателей качества?

4. Как определить показатель качества?

5. Что такое абсолютный показатель качества?

Таблица 4.1  Основные показатели качества сливочного масла

| Наименование показателей качества | Тип показателей | Нормированные требования | Методы измерений |
| --- | --- | --- | --- |