Тема 6 КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ. ШКАЛА НАИМЕНОВАНИЙ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ В ШКАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ

6.1. Шкала наименований

Шкалу наименований образуют показатели, градации которых могут быть заданы только в виде перечня (виды металлической стружки, марки

кабелей, виды дефектов изделий, причины дефектов и т.п.). В частности, шкалу, содержащую всего две градации “есть” – “нет” (дихотомическую),

также считают шкалой наименований.

Характеристикой центральной тенденции (среднего) на шкале наименований обычно служит ―мода‖ (Мо) — значение показателя, которое указано наибольшим числом экспертов, или же наибольшее число раз встретилось в проведенном статистическом исследовании (если речь идет, например, о видах дефектов продукции). Для небольшого числа оценок эта характеристика теряет смысл и тогда центральную тенденцию характеризовать невозможно.

Общепринятой характеристики рассеяния данных на шкале наименований нет. На практике часто используют проценты данных, относящихся к различным градациям. Для целей квалиметрического анализа более или менее рациональной характеристикой рассеяния может служить показатель хи-квадрат χ2 Пирсона

где оi – ожидаемое число оценок в i-ой градации, причем это ожидаемое число рассчитывают по формуле

где ei – фактическое (экспериментальное) число оценок в i-ой градации;

k – число градаций.

При этом, чем больше значение χ2, тем меньше рассеяние. Максимальному рассеянию (равномерному распределению) соответствует значение χ2 = 0

Если вычисленное значение χ2В превосходит критическое χ2 90 (или χ295), приведенные в таблицах для числа степеней свободы (f = k - 1),то следует считать, что с вероятностью более 90 % (или более 95 %) полученное распределение не случайно.

6.2. Основные типы задач на обработку данных, полученных в шкале наименований

Большое практическое значение имеет решение задач на обработку данных, полученных в шкале наименований при статистическом контроле качества. При этом решаются следующие типы задач:

1) имеется совокупность М изделий, подлежащих контролю. Среди них имеются дефектные изделия. При выборочном контроле N изделий, дефектными оказалось n изделий. Необходимо определить в каких пределах находится истинное число n0 дефектных изделий среди всех М объектов?

2) в условиях задачи 1) из совокупности M объектов выбрана партия N1 объектов. В каких пределах будет находиться число дефектных  изделий в этой партии?

3) в выборках объёмами N1 и N2, взятых из однотипной продукции, произведенной на разном оборудовании (выборки могут быть взяты до усовершенствований и после), найдено n1 и n2 дефектных изделий. Достоверно ли различие частостей появления дефектных изделий в той и другой группах?

4) при исследовании N0 объектов из числа М дефект не обнаружен ни разу. Каково должно быть число N0, чтобы с заданной вероятностью Р утверждать, что частость дефектного изделия во всех М объектах не превышает некоторого достаточно малого значения р.

Эти задачи решают двумя путями, в зависимости от того, насколько велики N и n. При больших N>30 и n>5 применяют нижеприведенные формулы (6.3) - (6.8). Если хотя бы одно из чисел N и n меньше указанных значений, применяют расчеты, использующие теорию «биномиального» распределения величины n. Решение для малых выборок обычно выполняют специалисты по статистике.

Приведем необходимые формулы.

Частость появления события

р=nN                            (6.3)

Среднеквадратическое отклонение величины n

n  N  p (1 p) .                             (6.4)

Среднеквадратическое отклонение частости p

σp=p(1-p)N.                                        (6.5)

Доверительный интервал значений, в который с заданной (достаточно большой) вероятностью Р укладывается фактическое значение оцениваемой величины n0 в любой совокупности N1 объектов выбранных из М

n0,max,min  N1  p t n ,                                       (6.6)

где t – коэффициент Стьюдента, выбираемый в зависимости от доверительной вероятности P и общего числа наблюдений N (число степеней свободы f = N-1) по таблицам.

Выбор доверительной вероятности P зависит от ответственности принимаемых решений: чем выше ответственность, тем больше P (обычно выбирают Р: 0,80, 0,90, 0,95).

Достоверность различия частостей p1 и p2, найденных в группах N1 и N2 объектов проверяют по формуле

t=p1-p2p1(1-p1)N1+p2(1-p2)N2                       (6.7)

Вероятность различия tтабл находят по той же таблице, что и критерий Стьюдента для f = N1 + N2 - 2  Например, если f = 20 и t = 1,72, то Р = 0,90.

Если рассчитанное значение t >tтабл, то различие частостей достоверно.

Количество объектов, которые нужно исследовать, чтобы с вероятностью не менее Р можно было бы утверждать, что некоторый признак x будет обнаружен хотя бы один раз, находят по формуле

N0=ln⁡(1-P)ln⁡(1-p)                           (6.8)

где Р — гарантируемая (достаточно большая) вероятность обнаружения признака в случае его наличия в N-ой части объектов;

р - ожидаемая (достаточно малая) вероятность появления признака х.

Задача 1

Предприятием, занимающимся производством электроизоляционных изделий, была выпущена опытная партия М=5000 изоляторов. При выборочном контроле Ν=500 изоляторов были обнаружены следующие дефекты:

а) пробой - 12 шт.;  б) сколы - 5 шт.; в) трещины - 7 шт.

Необходимо определить в каких пределах находится число дефектов

каждого вида во всей партии.

Задача 2  (из условий задачи 1а).

Из выпущенных изделий отобрана другая выборка N1=600 шт. В каких пределах будет находиться число дефектов вида а) в этой выборке?

Задача 3 (из условий задачи 1).

После принятия мер по улучшению технологии в новой выборке

N2 = 700 изделий обнаружено 7 дефектов вида а). Достоверно ли влияние принятых мер на вероятность появления дефектов?

Задача 4. Из задачи 1 при выборочном контроле обнаружены дефекты трёх видов. Спрашивается сколько нужно проверить изделий, чтобы с заданной вероятностью Р=0,95 утверждать отсутствие во всей партии дефекта какого либо 4-го вида?