1ОБЩИЕ 	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Метрологическое обеспечение (МО) – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
Различают четыре основы метрологического обеспечения производства:
- научная основа (проблемы теоретической метрологии - физические величины, единицы физических величин, измерение физических величин, погрешности 	измерений 	 т.д.);
- организационная основа (метрологическая служба и ее деятельность);
- техническая основа (средства измерений, эталоны; их метрологические
характеристики);
- нормативно-правовая основа (законы, технические регламенты, ГОСТ,
СТ РК, стандарты организаций, ПР РК, Р РК, МИ в области обеспечения единства измерений).

2 ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Одной из основных форм управления метрологическим обеспечением
на уровне министерств, государственных органов, предприятий и организаций
республики является регламентация положений, принципов, правил и норм,
полное и качественное выполнение которых обеспечивает соответствие реальной точности измерительной информации требуемой. Положения, принципы, правила, нормы, определяющие организационные и методические основы решения задач обеспечения единства измерений носят достаточно общий,	 мало зависящий от специфики отраслей экономики страны, объектов измерений, характер и регламентируется межгосударственными и государственными 	стандартами	 ГСИ.
Организационно-методические принципы решения задач метрологического обеспечения существенно зависят от объекта, от класса решаемых научно-технических, производственных или социальных задач, способов реализации результатов их решения. Поэтому требования к организации и порядку выполнения работ, направленных на решение задач метрологического обеспечения предприятия, должны регламентироваться стандартами организаций и другими документами на уровне организации, отражающими специфику деятельности и объектов производства предприятия или организации.
Основными объектами стандартизации на этом уровне должны быть:
- 	метрологическое	 обеспечение	 производства.
Данный стандарт должен регламентировать цель, задачи и содержание
работ по метрологическому обеспечению, их распределение по подразделениям и службам, вопросы планирования, организации и контроля работ по метрологическому обеспечению с учетом основных направлений деятельности предприятия, специфики объекта производства;

- организация и порядок проведения метрологической экспертизы проектов стандартов организаций, технических заданий, конструкторской и технологической	 документации.
Данный стандарт должен регламентировать номенклатуру документов,
подлежащих метрологической экспертизе, содержание экспертизы каждого документа, организацию работ по метрологической экспертизе и оформление ее результатов, перечень межгосударственных и государственных стандартов, которыми следует руководствоваться при проведении экспертизы;
- организация и порядок проведения поверки средств измерений.
Данный стандарт должен регламентировать организацию работ по проведению и планированию поверки средств измерений и оформлению ее результатов, перечень межгосударственных и государственных стандартов, которыми следует руководствоваться при проведении поверки;
- разработка, изготовление и метрологическая аттестация нестандартизованных	 средств	 измерений.
Данный стандарт должен регламентировать последовательность, содержание, организацию и правила оформления всех этапов разработки, изготовления и аттестации нестандартизованных средств измерений, применяемых предприятием;
- методики выполнения измерений и их аттестация.
Данный стандарт должен регламентировать организацию работ по разработке и метрологической аттестации методик выполнения измерений.
Таким образом, нормативные документы по метрологическому обеспечению должны учитывать следующие факторы:
1) Общее состояние метрологического обеспечения производства на данном предприятии.
2) 	Уровень	 развития	 метрологической	 службы.
3) Степень важности для данного предприятия метрологической экспертизы конструкторской, технологической и нормативной документации.
4) Разработку и аттестацию нестандартизованных средств измерений
(НСИ) и средств их поверки и т.п.
5) Разработку и аттестацию методик выполнения измерений (МВИ).
В нормативных документах должно быть регламентировано участие конкретных подразделений и служб в работах по метрологическому обеспечению производства, определена ответственность каждого из них за решение	 тех	 или иных 	метрологических	 задач.
В систему НД по метрологическому обеспечению должны входить стандарты организаций организационного и методического характера. Первые являются основой системы и регламентируют обязанности и взаимосвязь подразделений и служб предприятий при решении задач метрологического обеспечения, порядок и организацию выполнения метрологических работ. Вторые регламентируют номенклатуру измеряемых параметров и оптимальные	 нормы точности измерений, разработку и аттестацию МВИ; проведение метрологической экспертизы НД; оценку технико-экономической эффективности метрологического обеспечения и т.д.

Комплекс нормативных документов по метрологическому обеспечению
производства может быть разработан как самостоятельный или как составная
часть комплекса стандартов системы технологической подготовки производства или системы менеджмента качества.

2.2	 Задание.
Ознакомившись с нормативно-правовой базой метрологического обеспечения предприятий дать ответы на следующие вопросы.
2.3 	Вариант 	1.
1) Какие методики выполнения измерений (МВИ) подлежат аттестации?
2) В каком случае метрологическую экспертизу (МЭ) осуществляет орган
государственной 	метрологической	 службы?
3) Кто несет ответственность за сохранность средств измерений на предприятии?
4) Порядок проведения метрологической аттестации нестандартизованных средств 	измерений	 (НСИ).
5) Назовите основные цели метрологического обеспечения (МО) на промышленном	 предприятии.
6) Кем утверждается программа аттестации МВИ?
7) Метрологическая экспертиза документации. Определение.
8) С какой целью проводится поверка средств измерений?
9) Какие разделы должно содержать техническое задание на разработку
НСИ?
10) Что включает в себя контроль за состоянием и применением средств
измерений 	на	 предприятии?