1ОБЩИЕ 	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Метрологическое обеспечение (МО) – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
Различают четыре основы метрологического обеспечения производства:
- научная основа (проблемы теоретической метрологии - физические величины, единицы физических величин, измерение физических величин, погрешности 	измерений 	 т.д.);
- организационная основа (метрологическая служба и ее деятельность);
- техническая основа (средства измерений, эталоны; их метрологические
характеристики);
- нормативно-правовая основа (законы, технические регламенты, ГОСТ,
СТ РК, стандарты организаций, ПР РК, Р РК, МИ в области обеспечения единства измерений).

2 ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Одной из основных форм управления метрологическим обеспечением
на уровне министерств, государственных органов, предприятий и организаций
республики является регламентация положений, принципов, правил и норм,
полное и качественное выполнение которых обеспечивает соответствие реальной точности измерительной информации требуемой. Положения, принципы, правила, нормы, определяющие организационные и методические основы решения задач обеспечения единства измерений носят достаточно общий,	 мало зависящий от специфики отраслей экономики страны, объектов измерений, характер и регламентируется межгосударственными и государственными 	стандартами	 ГСИ.
Организационно-методические принципы решения задач метрологического обеспечения существенно зависят от объекта, от класса решаемых научно-технических, производственных или социальных задач, способов реализации результатов их решения. Поэтому требования к организации и порядку выполнения работ, направленных на решение задач метрологического обеспечения предприятия, должны регламентироваться стандартами организаций и другими документами на уровне организации, отражающими специфику деятельности и объектов производства предприятия или организации.
Основными объектами стандартизации на этом уровне должны быть:
- 	метрологическое	 обеспечение	 производства.
Данный стандарт должен регламентировать цель, задачи и содержание
работ по метрологическому обеспечению, их распределение по подразделениям и службам, вопросы планирования, организации и контроля работ по метрологическому обеспечению с учетом основных направлений деятельности предприятия, специфики объекта производства;

- организация и порядок проведения метрологической экспертизы проектов стандартов организаций, технических заданий, конструкторской и технологической	 документации.
Данный стандарт должен регламентировать номенклатуру документов,
подлежащих метрологической экспертизе, содержание экспертизы каждого документа, организацию работ по метрологической экспертизе и оформление ее результатов, перечень межгосударственных и государственных стандартов, которыми следует руководствоваться при проведении экспертизы;
- организация и порядок проведения поверки средств измерений.
Данный стандарт должен регламентировать организацию работ по проведению и планированию поверки средств измерений и оформлению ее результатов, перечень межгосударственных и государственных стандартов, которыми следует руководствоваться при проведении поверки;
- разработка, изготовление и метрологическая аттестация нестандартизованных	 средств	 измерений.
Данный стандарт должен регламентировать последовательность, содержание, организацию и правила оформления всех этапов разработки, изготовления и аттестации нестандартизованных средств измерений, применяемых предприятием;
- методики выполнения измерений и их аттестация.
Данный стандарт должен регламентировать организацию работ по разработке и метрологической аттестации методик выполнения измерений.
Таким образом, нормативные документы по метрологическому обеспечению должны учитывать следующие факторы:
1) Общее состояние метрологического обеспечения производства на данном предприятии.
2) 	Уровень	 развития	 метрологической	 службы.
3) Степень важности для данного предприятия метрологической экспертизы конструкторской, технологической и нормативной документации.
4) Разработку и аттестацию нестандартизованных средств измерений
(НСИ) и средств их поверки и т.п.
5) Разработку и аттестацию методик выполнения измерений (МВИ).
В нормативных документах должно быть регламентировано участие конкретных подразделений и служб в работах по метрологическому обеспечению производства, определена ответственность каждого из них за решение	 тех	 или иных 	метрологических	 задач.
В систему НД по метрологическому обеспечению должны входить стандарты организаций организационного и методического характера. Первые являются основой системы и регламентируют обязанности и взаимосвязь подразделений и служб предприятий при решении задач метрологического обеспечения, порядок и организацию выполнения метрологических работ. Вторые регламентируют номенклатуру измеряемых параметров и оптимальные	 нормы точности измерений, разработку и аттестацию МВИ; проведение метрологической экспертизы НД; оценку технико-экономической эффективности метрологического обеспечения и т.д.

Комплекс нормативных документов по метрологическому обеспечению
производства может быть разработан как самостоятельный или как составная
часть комплекса стандартов системы технологической подготовки производства или системы менеджмента качества.

2.2	 Задание.
Ознакомившись с нормативно-правовой базой метрологического обеспечения предприятий дать ответы на следующие вопросы.
2.5 	Вариант	 3.
1) В каком документе должно быть указано имеется ли необходимость в
аттестации 	МВИ?
2) С	 какой 	целью	 проводится	 МЭ?
3) Какие средства измерений считаются непригодными для применения?
4) Кто является разработчиками НСИ на предприятии?
5) Какие подразделения предприятия участвуют в МО?
6) Что предусматривает программа аттестации МВИ?
7) Как оформляют результаты МЭ документации других организаций?
8) Поверка 	средств 	измерений.	 Определение?
9) Что содержит проект методики поверки НСИ?
10) Задачи отдела технического контроля в рамках работ по МО?