МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Организационной основой метрологического обеспечения на предприятии является метрологическая служба и ее деятельность.
Основная деятельность метрологических служб предприятий, их задачи,
выполняемые функции описаны в Типовом положении о метрологической
службе государственного органа управления, физического и юридического лица.
В соответствии с типовым положением метрологическая служба предприятия должна быть самостоятельным структурным производственным подразделением, возглавляемым главным метрологом предприятия.
Структура метрологической службы предприятия разрабатывается исходя
из особенностей производства, объема возлагаемой на нее работы, в соответствии с рекомендациями типового положения. Структуру утверждает руководитель предприятия.
В своей работе метрологическая служба предприятия руководствуется
соответствующими законодательными актами, межгосударственными, государственными стандартами и стандартами организации, а также положением о метрологической службе данного предприятия.
Главный метролог предприятия отвечает за выполнение метрологической
службой предприятия возложенных на нее задач:
- обеспечение единства и требуемой точности измерений, совершенствование техники измерений, испытаний и контроля на предприятии;
- проведение работ по подготовке и совершенствованию метрологического обеспечения во всех областях деятельности предприятия;
- определение номенклатуры и планомерное внедрение средств и методик
выполнения измерений, испытаний и контроля, отвечающих современным требованиям науки и производства и обеспечивающих повышение эффективности научных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, поддержание заданных режимов технологических процессов,	 объективный	 контроль качества продукции и повышение производительности труда, контроль за соблюдением безопасных условий труда, точный учет и рациональное использование материальных и энергетических	 ресурсов.
Основными функциями метрологической службы предприятии являются:
- установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и
оптимальных норм точности измерений, обеспечивающих достоверность входного и приемочного контроля изделий, заготовок, материалов, а также контроля режимов технологических процессов, характеристик оборудования и	 инструмента;
- разработка и внедрение в производственный процесс наиболее совершенных методик выполнения измерений, гарантирующих необходимую точность измерений;

- обеспечение производственного процесса средствами измерений и установление рациональной номенклатуры средств измерений и поверочной аппаратуры,	 применяемых	 на	 предприятии;
- организация и обеспечение метрологического обслуживания и поверки
средств	 измерений;
- проведение метрологической экспертизы документации.
3.2 Метрологическая экспертиза документации (конструкторской, технологической) - это анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления,	 испытания, эксплуатации и ремонта изделий.
Экспертизу проводят при разработке проектов новых технологических
процессов, установок, машин, аппаратов и приборов с целью: совершенствования метрологического обеспечения технологического процесса;	 сокращения продолжительности технологической подготовки производства и возможных потерь, связанных с применением несовершенных или недостаточно точных средств и методов выполнения измерений; обеспечения надежного определения параметров, характеризующих качество готовых изделий, полуфабрикатов, материалов и гарантирующих стабильность технологических процессов и работы оборудования и инструмента.
В результате проведения экспертизы документации должны быть выявлены: целесообразность применения стандартизованных и унифицированных
средств и методов выполнения измерений; уровень механизации и автоматизации существующих и необходимость разработки новых средств измерений, контроля и испытаний, а также методов и средств их поверки.
Экспертизу осуществляют в соответствии с требованиями СТ РК 2.71 [7],
межгосударственными стандартами ЕСТПП, ЕСКД, ЕСТД, стандартами организаций, подразделения метрологической службы предприятия, а также конструкторские и технологические подразделения и службы стандартизации под методическим руководством и контролем метрологической службы предприятия.
3.3 Метрологическая экспертиза эксплуатационной документации.
Эксплуатационные документы - документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе
эксплуатации.
Особенностью метрологической экспертизы эксплуатационных документов является, то что при ее проведении подвергают проверке только установленные нормы точности и описание операций контроля, то есть те же вопросы, что и при экспертизе методов контроля, а именно:
- правильность методов контроля, которая предусматривает обеспечение
измерений с допускаемой погрешностью;
- правильность выбора средств измерений с учетом предусматриваемых
условий и методов выполнения измерений. Например, при недостаточной точности средств измерений может быть предусмотрено многократное измерение одним или несколькими однотипными средствами измерений;

- обоснованность норм точности и правильность выбора нормируемых
параметров (при невозможности или затруднительности контроля);
- обоснованность предъявляемых требований по каждой влияющей величине (при невозможности или затруднительности реализации предусмотренных
условий 	выполнения	 измерений).
Из нескольких возможных вариантов средств измерений обычно выбирают те, которые обеспечивают наименьшую себестоимость контроля. При определении себестоимости контроля учитывают стоимость средств измерений, их ремонта и эксплуатации, их ресурс, расходы на заработную плату контролера и потери, возникающие из-за погрешностей измерений.
Метрологическая экспертиза методов контроля предусматривает проверку обоснованности всех устанавливаемых в данном документе норм точности и
правильности выбора нормируемых параметров. В тех случаях, когда параметры нельзя проконтролировать непосредственно, используют косвенные методы контроля, при этом проверяют наличие и правильность расчета, подтверждающего достаточность и достоверность этих методов.
Последовательное описание всех операций, выполняемых в процессе
контроля, должно быть настолько полным, чтобы только на его основании мог
быть произведен контроль. Оно должно включать в себя указания по установке средств измерений и действиям, производимым при измерении, при снятии отсчетов и обработке результатов измерений. В описании указывают подлежащие контролю условия выполнения измерений (допускаемые отклонения температуры среды от нормальной, ее колебания, влажность и т.д.), а также единые условия выполнения измерений для всех контрольных операций. Если процесс, методика обработки результатов и условия выполнения измерений регламентируются нормативным документом, в частности, при наличии стандартизованных или аттестованных методик выполнения измерений, на него должны быть ссылки. Если нормативный документ предусматривает различные варианты выполнения измерений, то должны быть даны указания, обеспечивающие единообразие выполнения контрольных операций. При использовании стандартных средств измерений, когда способ их применения однозначно определяется видом контролируемого параметра, достаточно указать контролируемый параметр и вид средства измерений. Описание операций контроля не должно допускать различных	 его	 толкований.
Для предусмотренных описанием средств измерений должны быть указаны:
- обозначения по стандарту или заводские обозначения;
- номер, обозначение (для нестандартизованных);
- обозначение основного конструкторского документа (для специальных,
прилагаемых	 к	 изделию);
- обозначения, номер технических условий или других конструкторских
документов (для специальных, но не прилагаемых к изделию).

Если к средствам измерений предъявляются дополнительные требования,
то они должны быть указаны, а при необходимости рекомендован способ их
выполнения.
В ходе экспертизы методов контроля рассматривают вопрос о замене
специальных средств измерений унифицированными, а при большом объеме и значительной трудоемкости процессов измерения – о целесообразности использования автоматизированных средств измерений.
Особое внимание обращают на указания по организации и проведению
измерений для обеспечения безопасности труда, а также на правильность терминологии, наименований и обозначений физических величин и их единиц.
Правильность терминологии, наименований и обозначений физических
единиц проверяют на соответствие действующих нормативных документов.
В случае, когда в ходе экспертизы обнаружено много ошибок, документацию возвращают	 на	 доработку.

3.6 Контрольные вопросы.
1) Каким нормативным документом регламентирована основная деятельность метрологической службы предприятия?
2) Основные задачи и функции метрологической службы предприятия.
3) Дайте определение метрологической экспертизе документации.
4) В чем заключается особенность метрологической экспертизы эксплуатационной документации?
5) Что проверяют при метрологической экспертизе эксплуатационной документации?