Лабораторная работа №1

Задание: Обработать журнал нивелирования осадочных марок, составить ведомость вычисления осадок и план здания с эпюрами осадок по варианту.

Таблица 1 – Исходные данные

| Номер стан- ции | Наблюдаемая точка | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней |
|  |  | 1 вариант |  | 2 вариант |  | 3 вариант |  | 4 вариант |  | 5 вариант |  |
| 1 | II | 20,861 | 18,353 | 21,561 | 19,053 | 21,361 | 18,853 | 21,631 | 19.123 | 21.731 | 19.223 |
|  |  | 80,114 | 77,608 | 80,814 | 78,308 | 80,614 | 78,108 | 80,884 | 78,378 | 80.984 | 78.478 |
|  |  | 22,385 | 19,873 | 23,085 | 20,573 | 22,885 | 20,373 | 23,155 | 20.643 | 23.255 | 20,743 |
|  | М1 | 81,633 | 79,126 | 82,333 | 79,826 | 82,133 | 79,626 | 82,403 | 79,896 | 82.503 | 79.996 |
| 2 |  | 25,387 | 25,119 | 26,087 | 25,819 | 25,887 | 25,619 | 26,157 | 25,889 | 26.257 | 25.989 |
|  | МI | 84,634 | 84,368 | 85,334 | 85,068 | 85,134 | 84,868 | 85,404 | 85,138 | 85.504 | 85.238 |
|  | М2 | 23,838 | 23,568 | 24,538 | 24,268 | 24,338 | 24,068 | 24,608 | 24,338 | 24.708 | 24.438 |
|  |  | 83,986 | 83,714 | 84,686 | 84,414 | 84,486 | 84,214 | 84,756 | 84,484 | 84.856 | 84,584 |
| 3 | М2 | 27,150 | 27,303 | 27,850 | 28,003 | 27,650 | 27,803 | 27,920 | 28.073 | 28.020 | 28.173 |
|  |  | 86,402 | 86,553 | 87,102 | 87,253 | 86,902 | 87,053 | 87,172 | 87,323 | 87.272 | 87.423 |
|  | М3 | 25,623 | 25,777 | 26,323 | 26,477 | 26,123 | 26,277 | 26.393 | 26,547 | 26.493 | 26.647 |
|  |  | 84,875 | 85,025 | 85,575 | 85,725 | 85,375 | 85,525 | 85,645 | 85,795 | 85.745 | 85.895 |
| 4 | М3 | 30,687 | 30,865 | 31,387 | 31,565 | 31,187 | 31,365 | 31,457 | 31,635 | 31.557 | 31.735 |
|  |  | 89,935 | 90,111 | 90,635 | 90,811 | 90.435 | 90.611 | 90.705 | 90,881 | 90.805 | 90.981 |
|  | M4 | 27.230 | 27,407 | 27.930 | 28.107 | 27,730 | 27.907 | 28,000 | 28.177 | 28.100 | 28.27 |
|  |  | 86.483 | 86.658 | 87,183 | 87,358 | 86.983 | 87.158 | 87.253 | 87.428 | 87.353 | 87.528 |
| 5 | М4 | 32,185 | 31,073 | 32,885 | 31,773 | 32,685 | 31,573 | 32.955 | 31.843 | 33.055 | 31.943 |
|  |  | 91,436 | 90,321 | 92,136 | 91,021 | 91,936 | 90.821 | 92.206 | 91.091 | 92.306 | 91.191 |
|  | М5 | 29,639 | 28,524 | 30,339 | 29,224 | 30,139 | 29,024 | 30,409 | 29,294 | 30.509 | 29.394 |
|  |  | 88,886 | 87,773 | 89,586 | 88,473 | 89,386 | 88,273 | 89,656 | 88.543 | 89.756 | 88.643 |
|  | М5 | 31,936 | 32,048 | 32,636 | 32,748 | 32,436 | 32.548 | 32.706 | 32.818 | 32.806 | 32.918 |
| 6 |  | 91,171 | 91,281 | 91,871 | 91,981 | 91,671 | 91.781 | 91,941 | 92,051 | 92.041 | 92.151 |
|  | М6 | 27,540 | 27,652 | 28,240 | 28,352 | 28,040 | 28,152 | 28.310 | 28.422 | 28.410 | 28.522 |
|  |  | 86,794 | 86,905 | 87,494 | 87,605 | 87,294 | 87,405 | 87,564 | 87.675 | 87.664 | 87.775 |
|  | М6 | 31,735 | 32,212 | 32,435 | 32,912 | 32,235 | 32,712 | 32.505 | 32,982 | 32.605 | 33.082 |
| 7 |  | 90,984 | 91,460 | 91,684 | 92,160 | 91,484 | 91.960 | 91.754 | 92,230 | 91.854 | 92.330 |
|  | М7 | 27,222 | 27,700 | 27,922 | 28,400 | 27,722 | 28,200 | 27,992 | 28.470 | 28.092 | 28.570 |
|  |  | 86,474 | 86,953 | 87,174 | 87,653 | 86,974 | 87,453 | 87,244 | 87.723 | 87.344 | 87.823 |
|  | М7 | 30,035 | 30,543 | 30,735 | 31,243 | 30,535 | 31,043 | 30,805 | 31.313 | 30.905 | 31,413 |
| 8 |  | 89,287 | 89,794 | 89,987 | 90,494 | 89,787 | 90.294 | 90,057 | 90,564 | 90.157 | 90.664 |
|  | М8 | 27,539 | 28,048 | 28,239 | 28,748 | 28,039 | 28,548 | 28,309 | 28,818 | 28.409 | 28.918 |
|  |  | 86.786 | 87,294 | 87,486 | 87,994 | 87,286 | 87,794 | 87,556 | 88,064 | 87.656 | 88.164 |
| 9 | М8 | 25.154 | 27,616 | 25,854 | 28,316 | 25,654 | 28.1 16 | 25,924 | 28,386 | 26.024 | 28.486 |
|  |  | 84,316 | 86,776 | 85,016 | 87,476 | 84.816 | 87,276 | 85,086 | 87.546 | 85.186 | 87.646 |
|  | 2 | 20,207 | 22,666 | 20,907 | 23,366 | 20,707 | 23,166 | 20,977 | 23,436 | 21.077 | 23.536 |
|  |  | 79,455 | 81,918 | 80,155 | 82,618 | 79,955 | 82,418 | 80,225 | 82.688 | 80.325 | 82.788 |

Продолжение таблицы 1

| Номер станции | Наблюдаемая точка | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней |
|  |  | 6 вариант |  | 7 вариант |  | 8 вариант |  | 9 вариант |  | 10 вариант |  |
| 1 | II | 22,091 | 19,583 | 22,381 | 19,873 | 22,221 | 19,713 | 22,581 | 20,073 | 22,361 | 19.853 |
|  |  | 81,344 | 78,838 | 81,634 | 79,128 | 81,474 | 78,968 | 81,834 | 79,328 | 81,614 | 79,108 |
|  | Ml | 23,615 | 21,103 | 23,905 | 21,393 | 23,745 | 21,233 | 24,105 | 21,593 | 23,885 | 21,373 |
|  |  | 82,863 | 80,356 | 83,153 | 80,646 | 82,993 | 80,486 | 83,353 | 80,846 | 83,133 | 80.626 |
| 2 | Ml | 26,617 | 26,349 | 26,907 | 26,639 | 26,747 | 26,479 | 27,107 | 26,839 | 26.887 | 26.619 |
|  |  | 85,864 | 85,598 | 86,154 | 85,888 | 85,994 | 85,728 | 86,354 | 86,088 | 86.134 | 85.868 |
|  | М2 | 25,068 | 24,798 | 25,358 | 25,088 | 25,198 | 24.928 | 25,558 | 25,288 | 25,338 | 25,068 |
|  |  | 85,216 | 84,944 | 85,506 | 85,234 | 85,346 | 85,074 | 85,706 | 85,434 | 85,486 | 85,214 |
| 3 | М2 | 28,380 | 28,533 | 28,670 | 28,823 | 28,510 | 28,663 | 28,870 | 29,023 | 28,650 | 28,803 |
|  |  | 87,632 | 87,783 | 87,922 | 88,073 | 87,762 | 87,913 | 88,122 | 88,273 | 87,902 | 88,053 |
|  | М3 | 26,853 | 27,007 | 27,143 | 27,297 | 26,983 | 27,137 | 27,343 | 27,497 | 27,123 | 27.277 |
|  |  | 86,105 | 86,255 | 86,395 | 86,545 | 86,235 | 86,385 | 86,595 | 86,745 | 86,375 | 86,525 |
| 4 | М3 | 31,917 | 32,095 | 32,207 | 32,385 | 32,047 | 32,225 | 32,407 | 32,585 | 32,187 | 32,365 |
|  |  | 91,165 | 91,341 | 91,455 | 91,631 | 91,295 | 91,471 | 91,655 | 91,831 | 91,435 | 91.611 |
|  | М4 | 28,460 | 28,637 | 28,750 | 28,927 | 28,590 | 28,767 | 28,950 | 29,127 | 28,730 | 28,907 |
|  |  | 87,713 | 87,888 | 88,003 | 88,178 | 87,843 | 88.018 | 88,203 | 88,378 | 87,983 | 88.158 |
|  | М4 | 33.415 | 32,303 | 33,705 | 32,593 | 33,545 | 32,433 | 33,905 | 32,793 | 33.685 | 32.573 |
|  |  | 92.666 | 91,551 | 92,956 | 91,841 | 92,796 | 91.681 | 93.156 | 92,041 | 92,936 | 91.821 |
| 5 | М5 | 30.869 | 29.754 | 31.159 | 30.044 | 30.999 | 29.884 | 31.359 | 30,244 | 31.139 | 30.024 |
|  |  | 90,116 | 89,003 | 90,406 | 89,293 | 90,246 | 89,133 | 90,606 | 89.493 | 90,386 | 89.273 |
| 6 | М5 | 33,166 | 33,278 | 33,456 | 33,568 | 33,296 | 33,408 | 33,656 | 33.768 | 33.436 | 33.548 |
|  |  | 92,401 | 92,511 | 92,691 | 92,801 | 92,531 | 92.641 | 92,891 | 93,001 | 92,671 | 92.781 |
|  | М6 | 28,770 | 28,882 | 29,060 | 29,172 | 28,900 | 29,012 | 29,260 | 29,372 | 29,040 | 29.152 |
|  |  | 88.024 | 88,135 | 88,314 | 88,425 | 88,154 | 88,265 | 88,514 | 88,625 | 88,294 | 88,405 |
| 7 | М6 | 32,965 | 33,442 | 33,255 | 33,732 | 33,095 | 33,572 | 33,455 | 33,932 | 33,235 | 33,712 |
|  |  | 92,214 | 92,690 | 92,504 | 92,980 | 92,344 | 92.820 | 92,704 | 93,180 | 92,484 | 92.960 |
|  | М7 | 28.452 | 28,930 | 28,742 | 29,220 | 28,582 | 29,060 | 28,942 | 29,420 | 28.722 | 29.200 |
|  |  | 87,704 | 88,183 | 87,994 | 88,473 | 87,834 | 88,313 | 88,194 | 88.673 | 87.974 | 88.453 |
| 8 | M7 | 31,265 | 31,773 | 31,555 | 32,063 | 31,395 | 31,903 | 31,755 | 32,263 | 31,535 | 32.043 |
|  |  | 90,517 | 91,024 | 90,807 | 91,314 | 90,647 | 91,154 | 91,007 | 91.514 | 90.787 | 91,294 |
|  | М8 | 28.769 | 29,278 | 29,059 | 29,568 | 28,899 | 29,408 | 29,259 | 29,768 | 29,039 | 29.548 |
|  |  | 88.016 | 88,524 | 88,306 | 88,814 | 88,146 | 88,654 | 88,506 | 89,014 | 88.286 | 88.794 |
| 9 | М8 | 26.384 | 28,846 | 26,674 | 29,136 | 26,514 | 28,976 | 26,874 | 29,336 | 26,654 | 29.116 |
|  |  | 85,546 | 88,006 | 85,836 | 88,296 | 85.676 | 88,136 | 86,036 | 88,496 | 85,816 | 88,276 |
|  | 2 | 21,437 | 23,896 | 21,727 | 24,186 | 21,567 | 24,026 | 21,927 | 24,386 | 21,707 | 24.166 |
|  |  | 80,685 | 83,148 | 80,975 | 83,438 | 80,815 | 83,278 | 81,175 | 83,638 | 80,955 | 83,418 |

Продолжение таблицы 1

| Номер станции | Наблюдаемая точка | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  | Осчеты по рейкам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней | задней | передней |
|  |  | 11 вариант |  | 12 вариант |  | 13 вариант |  | 14 вариант |  | 15 вариант |  |
| 1 | II | 21,361 | 18,853 | 22,381 | 19,873 | 20,861 | 18,353 | 22,581 | 20,073 | 21,631 | 19.123 |
|  |  | 80,614 | 78,108 | 81,634 | 79,128 | 80,114 | 77,608 | 81,834 | 79,328 | 80,884 | 78,378 |
|  | Ml | 22,885 | 20,373 | 23,905 | 21,393 | 22,385 | 19,873 | 24,105 | 21,593 | 23,155 | 20.643 |
|  |  | 82,133 | 79,626 | 83,153 | 80,646 | 81,633 | 79,126 | 83,353 | 80,846 | 82,403 | 79,896 |
| 2 | Ml | 25,887 | 25,619 | 26,907 | 26,639 | 25,387 | 25,119 | 27,107 | 26,839 | 26,157 | 25,889 |
|  |  | 85,134 | 84,868 | 86,154 | 85,888 | 84,634 | 84,368 | 86,354 | 86,088 | 85,404 | 85,138 |
|  | М2 | 24,338 | 24,068 | 25,358 | 25,088 | 23,838 | 23,568 | 25,558 | 25,288 | 24,608 | 24,338 |
|  |  | 84,486 | 84,214 | 85,506 | 85,234 | 83,986 | 83,714 | 85,706 | 85,434 | 84,756 | 84,484 |
| 3 | М2 | 27,650 | 27,803 | 28,670 | 28,823 | 27,150 | 27,303 | 28,870 | 29,023 | 27,920 | 28.073 |
|  |  | 86,902 | 87,053 | 87,922 | 88,073 | 86,402 | 86,553 | 88,122 | 88,273 | 87,172 | 87,323 |
|  | М3 | 26,123 | 26,277 | 27,143 | 27,297 | 25,623 | 25,777 | 27,343 | 27,497 | 26.393 | 26,547 |
|  |  | 85,375 | 85,525 | 86,395 | 86,545 | 84,875 | 85,025 | 86,595 | 86,745 | 85,645 | 85,795 |
| 4 | М3 | 31,187 | 31,365 | 32,207 | 32,385 | 30,687 | 30,865 | 32,407 | 32,585 | 31,457 | 31,635 |
|  |  | 90.435 | 90.611 | 91,455 | 91,631 | 89,935 | 90,111 | 91,655 | 91,831 | 90.705 | 90,881 |
|  | М4 | 27,730 | 27.907 | 28,750 | 28,927 | 27.230 | 27,407 | 28,950 | 29,127 | 28,000 | 28.177 |
|  |  | 86.983 | 87.158 | 88,003 | 88,178 | 86.483 | 86.658 | 88,203 | 88,378 | 87.253 | 87.428 |
|  | М4 | 32,685 | 31,573 | 33,705 | 32,593 | 32,185 | 31,073 | 33,905 | 32,793 | 32.955 | 31.843 |
|  |  | 91,936 | 90.821 | 92,956 | 91,841 | 91,436 | 90,321 | 93.156 | 92,041 | 92.206 | 91.091 |
| 5 | М5 | 30,139 | 29,024 | 31.159 | 30.044 | 29,639 | 28,524 | 31.359 | 30,244 | 30,409 | 29,294 |
|  |  | 89,386 | 88,273 | 90,406 | 89,293 | 88,886 | 87,773 | 90,606 | 89.493 | 89,656 | 88.543 |
| 6 | М5 | 32,436 | 32.548 | 33,456 | 33,568 | 31,936 | 32,048 | 33,656 | 33.768 | 32.706 | 32.818 |
|  |  | 91,671 | 91.781 | 92,691 | 92,801 | 91,171 | 91,281 | 92,891 | 93,001 | 91,941 | 92,051 |
|  | М6 | 28,040 | 28,152 | 29,060 | 29,172 | 27,540 | 27,652 | 29,260 | 29,372 | 28.310 | 28.422 |
|  |  | 87,294 | 87,405 | 88,314 | 88,425 | 86,794 | 86,905 | 88,514 | 88,625 | 87,564 | 87.675 |
| 7 | М6 | 32,235 | 32,712 | 33,255 | 33,732 | 31,735 | 32,212 | 33,455 | 33,932 | 32.505 | 32,982 |
|  |  | 91,484 | 91.960 | 92,504 | 92,980 | 90,984 | 91,460 | 92,704 | 93,180 | 91.754 | 92,230 |
|  | М7 | 27,722 | 28,200 | 28,742 | 29,220 | 27,222 | 27,700 | 28,942 | 29,420 | 27,992 | 28.470 |
|  |  | 86,974 | 87,453 | 87,994 | 88,473 | 86,474 | 86,953 | 88,194 | 88.673 | 87,244 | 87.723 |
| 8 | M7 | 30,535 | 31,043 | 31,555 | 32,063 | 30,035 | 30,543 | 31,755 | 32,263 | 30,805 | 31.313 |
|  |  | 89,787 | 90.294 | 90,807 | 91,314 | 89,287 | 89,794 | 91,007 | 91.514 | 90,057 | 90,564 |
|  | М8 | 28,039 | 28,548 | 29,059 | 29,568 | 27,539 | 28,048 | 29,259 | 29,768 | 28,309 | 28,818 |
|  |  | 87,286 | 87,794 | 88,306 | 88,814 | 86.786 | 87,294 | 88,506 | 89,014 | 87,556 | 88,064 |
| 9 | М8 | 25,654 | 28.1 16 | 26,674 | 29,136 | 25.154 | 27,616 | 26,874 | 29,336 | 25,924 | 28,386 |
|  |  | 84.816 | 87,276 | 85,836 | 88,296 | 84,316 | 86,776 | 86,036 | 88,496 | 85,086 | 87.546 |
|  | 2 | 20,707 | 23,166 | 21,727 | 24,186 | 20,207 | 22,666 | 21,927 | 24,386 | 20,977 | 23,436 |
|  |  | 79,955 | 82,418 | 80,975 | 83,438 | 79,455 | 81,918 | 81,175 | 83,638 | 80,225 | 82.688 |

Таблица 2 - Значение отметки фундаментального репера по вариантам

| № Варианта | Отметка Pn II, м |
| --- | --- |
| 1 | 112,2893 |
| 2 | 112,3780 |
| 3 | 112,4586 |
| 4 | 113,2856 |
| 5 | 113,4523 |
| 6 | 113,7854 |
| 7 | 114,2654 |
| 8 | 114,3896 |
| 9 | 114,5687 |
| 10 | 115,2345 |
| 11 | 115,6589 |
| 12 | 116,2533 |
| 13 | 116,8940 |
| 14 | 117,2596 |
| 15 | 118,2654 |

1.2 Методические указания по выполнению лабораторной работы

Для определения осадки в конструкции здания закладывают осадочные марки (рисунок 1) и периодически (циклами) определяют их отметки

5                     6                  7                       8

9.00                      6.61                  8.90

8.52                                                                       8.50

9.02                        6.54               8.98

Pn II

4                     3                   2                     1

Рисунок 1 - Схема расположения осадочных марок и нивелирного хода

Осадку Si марки вычисляют как разность отметок Hi в текущем (i-м) и Н0 в нулевом начальном циклах:

Si= Н1- Н°.	(1)

При определении отметок по осадочным маркам прокладывают нивелирный ход (рисунок 1). Ход обычно опирается на фундаментальный репер, обеспечивающий надежную сохранность высоты на весь период наблюдений за осадками. Превышения в ходе измеряют высокоточным геометрическим нивелированием короткими лучами. Нивелирование на станции осуществляют при двух горизонтах. Образец записей в журнале нивелирования приведен в таблице 3.

Для этого вычислить:

- превышение по основной и дополнительной шкалам:

(9)=(1)-(2); (10)=(4)-(3) - для первого горизонта прибора;

(11)=(5)-(6); (12)=(8)-(7) - для второго горизонта прибора;

- среднее превышение на станции в делениях рейки:

- =0,25*((9)+(10)+(11)+(12));

- превышение в метрической системе:

- =0,5*(13).

Так вычислить превышения на всех станциях хода. При вычислении средних значений превышений (графа 6 таблицы 3) удержать четыре значащих цифры после запятой.

Значения превышений в графе 5 не должны различаться более, чем на 8 единиц последней значащей цифры. Если расхождения недопустимы, то все вычисления на станции необходимо повторить.

Таблица 3 – Образец записей в журнале нивелирования

| Дата: | Погода: |
| --- | --- |
| Начало измерений: | Нивелир Н-05 |
| Конец измерений: | Записал: |
| Наблюдал: |  |
| Второй цикл. Закончен монтаж конструкций 1-ого этажа |  |

| Номер станции | Наблюдаемая точка | Отсчеты по рейкам |  | Превышения в делениях рейки, м | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задней | Передней |  | превышение в делениях, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | II | 22,091 | 19,803 | +2,288 | +2,287 |
|  |  | 81,344 | 79,058 | +2,286 |  |
|  | M1 | 23,615 | 21,323 | +2,292 | +2,2895 |
|  |  | 82,863 | 80,576 | +2,287 |  |
|  | M1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | M2 |  |  |  |  |
|  | M2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | M3 |  |  |  |  |
|  | M3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | M4 |  |  |  |  |
|  | M4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | M5 |  |  |  |  |
|  | M5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | M6 |  |  |  |  |
|  | M6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | M7 |  |  |  |  |

|  | M7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | M8 |  |  |  |  |
|  | M8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

После завершения обработки журнала приступают к составлению ведомости вычисления осадок марок (таблица 4). Данные графы 2 таблицы 4 одинаковы для всех вариантов.

Таблица 4 – Ведомость вычисления осадок марок

| Наблюд. точка | Нулевой цикл |  | Первый цикл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29.07.2009 |  | 15.09.2009 |  |  |
|  | Закончен нулевой цикл |  | Закончен монтаж конструкций 1 этажа |  |  |
|  | Превышение, м | Отметка, м | Превыш., м | Отметка, м | Осадка, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pn II |  |  |  |  |  |
|  | +1,2621 |  |  |  |  |
| M1 |  |  |  |  |  |
|  | +0,1347 |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |
|  | -0,0768 |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |  |
|  | -0,0879 |  |  |  |  |
| M4 |  |  |  |  |  |
|  | +0,5585 |  |  |  |  |
| M5 |  |  |  |  |  |
|  | -0,0555 |  |  |  |  |
| M6 |  |  |  |  |  |
|  | -0,2407 |  |  |  |  |
| M7 |  |  |  |  |  |
|  | -0,2541 |  |  |  |  |
| M8 |  |  |  |  |  |
|  | -1,2422 |  |  |  |  |
| Pn II |  |  |  |  |  |
|  | fh= мм |  |  |  |  |
|  | fhдоп = ± мм |  |  | fh= | мм |

- Из схемы хода в графу 1 ведомости последовательно выписать наименование точек хода, начиная с фундаментального репера.

- Превышение по нулевому циклу взять из таблицы 4 графы 2 одиниковыми для всех вариантов.

- Вычислить невязку хода в нулевом цикле по формуле:

fh=1nhi

где n – число станций в ходе.

- Вычислить допустимую невязку и сравнить ее с полученным значением:

fhдоп=1n

- Невязку распределить с обратным знаком на все превышения поровну. Контроль – сумма поправок невязке с обратным знаком.

- В графу 3 ведомости отметку фундаментального репера и по исправленным превышениям вычислить отметки осадочных марок по формуле:

Hi = Hi-1 + hiиспр

где Hi и Hi-1 – отметки предшествующей и последующих осадочных марок

hiиспр – исправленное превышение между этими марками.

Контролем служит полное совпадение вычисленной и известной отметок  последней точки хода.

- Из графы 6 таблицы 3 выписать превышения hi в метрах в графу 4 ведомости вычислений осадок первого цикла (таблица 4).

- По формуле 2 вычислить невязку хода и сравнить ее с допустимой невязкой.

- Невязку распределить на все превышения и проконтролировать правильность ее распределения.

- По формуле 4 последовательно вычислить отметки осадочных марок в первом цикле наблюдений.

- Осадки вычислить по формуле 1.

Работу завершить составлением плана здания с осадочными марками и эпюрами осадок. План здания составить в масштабе 1: 200, осадочные марки нанести по расстояниям, показанным на рисунке 1.

Эпюры осадок марок расположить параллельно зданию. На оси абсцисс эпюров (утолщенные линии) показать положение марок, на оси ординат – осадки. Величины осадок выбрать из графы 6 таблицы 4, округлить до мл и отложить в масштабе 1:1 и подписать их значения. Образец представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – План здания и эпюры осадок