Төмендегі 3 блоктың әрқайсысынан 1 сұрақ таңдап, жазбаша жауап жазу қажет

1 блок

Деформация түрлері. Жылжу

#

Деформация түрлері. Отырымдылық

#

Деформация түрлері. Біркелкі емес отырымдылық

#

Абсолютті және орташа отырымдылық шамасы

#

Деформация түрлері. Қисаю (перекос) және жантаю (крен)

#

Деформация түрлері. Бұралу (кручение) және жарылу (трещина)

#

Деформацияны бақылаудағы дайындық кезеңі

#

Деформацияны бақылаудағы өлшеу кезеңі

#

Жұмыс программасы (рабочая программа)

#

Деформацияны бақылаудағы тірек нүктелерін бекіту

#

Деформацияны бақылаудағы маркаларды бекіту

#

Тереңдікке бекітілетін реперлер

#

Қабырғалық реперлер

#

Деформацияны өлшеудің бастапқы циклі

#

Деформацияны өлшеудің қайталама циклі

#

Отырымдылықты анықтаудағы салыстырмалы және абсолютті мәндері

#

Отырымдылықты анықтау. Геометриялық нивелирлеу

#

Отырымдылықты анықтау. Гидростатикалық нивелирлеу

#

Отырымдылықты анықтау. Тригонометриялық нивелирлеу

#

Отырымдылықты анықтау. Фотограмметриялық әдіс

#

Геометриялық нивелирлеудің I және II классы

#

Геометриялық нивелирлеудің III және IV классы

#

Отырымдылықты анықтаудағы геометриялық нивелирлеу жүрісі

#

Маркалардың отырымдылық мәні мен биіктіктер ведомості

#

Фундаменттің отырымдылық графигі

#

Жарылу (трещина) деформацияларын бақылау

#

Жарылыс енін анықтау әдістері

#

Гидростатикалық нивелир және стационарлы гидростатикалық нивелирлеу жүйесі

#

Құрылыстың көлденең жылжуын бақылау

#

Бақылаушы бағана (наблюдательный столб)

2 блок

Көлденең жылжуды анықтаудағы деформациялық марка

#

Көлденең жылжуды анықтау. Бақылау циклдері

#

Көлденең жылжуды анықтау. Створлық әдіс

#

Көлденең жылжуды анықтау. Тригонометриялық әдіс

#

Көлденең жылжуды анықтау. Біріктірілген әдіс

#

Створлық әдіс. Өлшеуіш рейка арқылы бақылау

#

Створлық әдіс. Кіші бұрыштарды өлшеу

#

Көлденең жылжу ведомості

#

Жұмыс программасы

#

Құрылыстың жантаюуын анықтау әдісі

#

Отвес арқылы жантаюды анықтау

#

Тереңдікке бекітілетін реперлер

#

Қабырғалық реперлер

#

Теодолит арқылы жантаюды анықтау

#

Створлық әдіс. Кіші бұрыштарды өлшеу

#

Көлденең жылжу ведомості

#

Жантаюды анықтаудағы бұрыштық әдіс

#

Деформацияны анықтаудың фотограмметриялық әдісі

#

Стереофотограмметриялық әдіс

#

Көлденең жылжу ведомості

#

Кренді анықтау әдісі

#

Рабочая программа құжаты

#

Қабырғалық реперді орнату сұлбасы

#

Тереңдікке бекітілген репер сұлбасы

#

Көлденең жылжуды анықтаудың комбинациялық әдісі

#

Деформациялық марка

#

Кіші бұрыштарды анықтау арқылы деформацияны анықтау

#

Фотограмметриялық әдіс арқылы деформацияны анықтау

#

Створлық әдіс

#

Жантаюды анықтаудағы бұрыштық әдіс

3 блок

Сызықтық орташа ұзындық 254,15 м, 274,45 м, 205,88  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,2, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,0. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 264,15 м, 275,45 м, 215,12  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,6, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,5. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 271,25 м, 262,12 м, 261,52  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,8, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,7. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 264,15 м, 284,45 м, 265,15  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,6, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,6. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 274,25 м, 272,35 м, 280,01  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,7, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,8. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 253,58 м, 261,26 м, 241,75  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,8, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,9. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 258,35 м, 271,56 м, 245,36  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,4, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,6. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 264,15 м, 258,12 м, 257,13  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,1, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,8. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Сызықтық орташа ұзындық 248,58 м, 261,28 м, 245,14  циклдік түзету мәні -0,0002 м, аспаптық тұрақты түзету коэффиценті 1,3, температураға еңгізілетін жиілік түзетуі 2,6. Көлбеу ұзындықты анықтау қажет

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,731 80,984 | 19,123 78,478 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,257 85,504 | 25,989 85,238 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,708 84,856 | 24,438 84,584 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,020 87,272 | 28,173 87,423 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,493 85,745 | 26,647 85,895 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 31,557 90,805 | 31,735 90,981 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,100 87,353 | 28,27 87,528 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 33,055 92,306 | 31,943 91,191 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,509 89,756 | 29,394 88,643 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 32,806 92,041 | 32,918 92,151 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,410 87,664 | 28,522 87,775 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 32,605 91,854 | 33,082 92,330 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,092 87,344 | 28,570 87,823 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,905 90,157 | 31,413 90,664 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,409 87,656 | 28,918 88,164 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,024 85,186 | 28,486 87,646 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,077 80,325 | 23,536 82,788 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,731 80,984 | 19,123 78,478 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,731 80,984 | 19,123 78,478 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,731 80,984 | 19,123 78,478 |  |  |

#

Өсімше мен орташа өсімшені анықтау қажет

| Рельстер бойынша артқы есеп | Рельстер бойынша алдыңғы есеп | Биіктік өсімшесі, м | Орташа өсімше, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,731 80,984 | 19,123 78,478 |  |  |