2 Нөлдік орынды анықтау

Жұмыстың мақсаты: Аспаптың нөлдік орнын анықтау.

НО тексеру ОД және СД–те қандайда бір көрінетін затқа бағыттап көлбеу бұрышты өлшеу болып табылады.

Тексеру келесі ретте жүргізіледі:

1) Аспаптың айналу осі деңгейін тік жағдайға келтіргеннен кейін дүрбіні теодолиттен 30-50 м арақашықтықта орналасқан тік жағдайда тұрған жылжымайтын рейкаға бағыттайды.

2) ОД  жағдайында а1 есебін алады.

3) Содан кейін дүрбіні зенит арқылы орнынан ауыстырады да, осы әрекеттерді қайталайды.

4) СД жағдайында а2 есебін есепке алады.

НО келесі формуламен анықтайды:

.                                               (2)

Егер НО мәні 0°00'–ден 1'-ге дейін айырмашылықта болса, түзету жүргізіледі.

Бұл үшін тік бұрышты анықтайды:

.                                               (3)

1) Дүрбіні таңдалған затқа бағыттап, тік дөңгелекте ν тең есеп орнатылады. Бұл жағдайда жіптер торы бақыланып отырған нүктемен орны жылжуы керек.

2) Жіптер торының тік түзету бұрандалары арқылы нүкте бейнесін тордың орталығымен келтіреді.

3) Тексеруді қайталайды.

Бақылау сұрақтары:

- Нөлдік орынды анықтаудың мәні қандай?

- Нөлдік орынды тексеруді жүргізу реті.

- Нөлдік орынды анықтаудың формуласы.

- Нөлдік орынды түзету кезіндегі тік бұрышты анықтау формуласы.