3 Н-3 нивелирін тексеру. і бұрышын әр түрлі әдістермен анықтау

3.1 Н-3 нивелирін тексеруді жүргізу реті

Жұмыстың мақсаты: Н-3 нивелиріне түзету жүргізуді үйрену.

Тексеру жүргізудің алдында нивелирдің жиынтықтылығы, оның техникалық жағдайына баға және жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі.

Нивелирдің жиынтықтылығы оның паспортында көрсетілген тізімге сәйкес болуы керек. Сонымен қатар, нивелирдің маркировкасы және сыртқы қабы оның жиынтықтылығындағы техникалық шарттарға сәйкес келуі керек.

Дүрбісінде деңгейі бар нивелирлер үшін негізінен 3 тексеру жүргізіледі.

Деңгейі бар нивелирлерді тексеруді төмендегі келтірілген ретпен  жүргізген дұрыс.

Тексеру 1 - дөңгелек деңгейдің осі нивелирдің айналу осіне параллель болуы тиіс.

Бұл үшін дөңгелек деңгейдің көпіршігін үш көтергіш бұрандалар арқылы нөл-пунктке келтіреді. Содан кейін нивелирді 180° бұрады. Егер деңгей көпіршігі нөл-пункттен ауытқып кетсе, онда деңгейдің түзету бұрандалары арқылы көпіршікті ауытқыған орнынан ортаға қарай жартылай орнын ауыстырады, ал ауытқудың екінші жартысын көтергіш бұрандалар арқылы жояды. Тексеруді жүргізгеннен кейін дөңгелек деңгейдің көпіршігі дөңгелек шкаланың ортасында болуы керек, ал тексеру шарты орындалмаған жағдайда тексеруді қайталайды.

Тексеру 2 - тордың вертикаль жібі нивелирдің осіне параллель болуы тиіс.

Нивелирден 10 – 15 м арақашықтықта жіпке ілінген тіктеуішті іліп қояды. Нивелирді жұмыс жағдайына келтірген соң бағыттағыш винтпен тордың вертикаль жібін тіктеуіштің осімен сәйкестендіреді. Егер вертикаль жіптің төменгі немесе жоғарғы жағының соңы тіктеуіштен кем дегенде 0,5 мм ауытқитын болса, онда міндетті түрде жіптер торы орнына түзету енгізу керек (оны бұрау керек).

Егер де шарт бұзылған болса, онда тіреу бұрандаларін босатып, жіптер торын вертикаль тіктеуіштің осімен (тіктеуіш бауымен) сәйкес келгенше дейін бұрады.

Тексеру 3- көру дүрбісінің көздеу осі цилиндрлік деңгейдің осіне параллель болуы тиіс.

Тегіс, жазық жерде А және В нүктелерін қадап, орнатады (сурет 1), ол екі нүкте бір-бірінен 50...70 м арақашықтықта орналасқан және нивелирді А және В нүктелерінен бірдей арақашықтықта орнатады. Аспаптың айналу осін дөңгелек деңгей арқылы тік жағдайға келтіреді.

А нүктесінде рейка бойынша а1 есебін алады және В нүктесінде рейкадан b1 есебін алады.

Сурет 1 – Нивелирдің негізгі деңгейін тексеру сұлбасы

Алдын-ала, есеп алмас бұрын элевациондық винт арқылы көпіршік деңгейін нөл-пунктке келтіреді. Содан кейін нивелирді В нүктесіне жақын орналасқан станцияға орнын ауыстырады да а2 және b2 есебін алады. А және В нүктелері арасындағы рұқсат етілетін және нақты өсімшелердің айырмашылығын келесі формуламен есептейді:

= (a2  - a1) – (b2 - b1), мм                                            (4)

Д = 0,1S/2,  мм                                                  (5)

мұндағы  S – А және В нүктелері арасындағы арақашықтық, м.

Егер ||>Д, деңгей осінің орнын түзетеді, ол үшін алдын-ала А нүктесінде рейкадан элевациондық бұранда арқылы а0 есебін орнатады,  а2 -  тең болатындай, содан кейін көпіршікті түзету бұрандаларі арқылы ноль-пунктке келтіреді.

Түзетуді қайталаған дұрыс, А мәні рұқсат етілетін АД мәнінен аспайтынына көз жеткізу керек.

3.2 H-3 нивелирінің і бұрышын анықтау

Жұмыстың мақсаты: H-3 нивелирінің і бұрышын анықтау әдістерін зерттеу.

Нивелирдің і бұрышын анықтауды келесі әдістердің бірі арқылы жүргізген дұрыс.

1 Алға нивелирлеу

Алға нивелирлеу әдісі екі нүктені 1 және 2 екі рет нивелирлеу қағидасына негізделген. Бұл нүктелер жергілікті жерде қазықшалармен бекітілген және (50±10) м арақашықтықта орналасқан болуы тиіс (сурет 2).

Нивелирді нүктелердің бірінің үстіне орнатады, оны жұмыс жағдайына келтіреді, дүрбінің көздеу осінің і нүктесінен h1 биіктігін өлшейді, 1 мм-ден көп емес қателікпен және нүктеде ораласқан рейкадан  l2  есебін алады.

2. Нивелир мен рейканың орындарын ауыстырады, жоғарыда көрсетілген әрекеттерді қайталайды, осыдан h2 биіктігін және l1 есебін алады.

Сурет  2 – Алға нивелирлеу

i бұрышының мәнін келесі формуламен анықтайды:

,                                               (6)

мұндағы S – 1 және 2 нүктелері арасындағы арақашықтық.

2 Ортадан нивелирлеу, алға нивелирлеумен бірге

і бұрышын ортадан нивелирлеу, алға нивелирлеумен бірге әдісі арқылы келесі тәртіпте анықтайды. 40 - 60 м ұзындықтағы сызықты қазықшамен бекітеді, оған 1 және 2 нүктесінде рейкаларды орнатады (сурет 3).

Сурет 3 - і бұрышын алға нивелирлеумен бірге ортадан нивелирлеу әдісі

Нивелирді 1 және 2 нүктелерінің ортасына, олардан бірдей арақашықтықта орнатады да, оны жұмыс жағдайына келтіреді. Рейкалардан l1 және l2 есеп алады. Нивелирді екінші нүктеден 5 - 10 м (S1) арақашықтағы нүктеге орнын ауыстырады, рейкалардан l1 және 12 есептерін алады. і бұрышының мәнін келесі формуламен есептейді:

.                                      (7)

3 Әр түрлі жақтарымен нивелирлеу

(50 ± 10) м ұзындықтағы сызықты қазықшалармен қағып орнатып, олардың арасындағы өсімшені екі станциядан анықтайды. Нивелирді рейкадан 3-5 м аралықта орналастырады (1 - 2 тұстамаға жалғаса отырып) (сурет 4). Жақын орналасқан рейкадан l1 есеп алады да, дүрбінің фокусировкасын өзгертіп ары орналасқан рейкадан l2 есебін алады. Дүрбінің фокусировкасын сақтай отырып, екінші рейкадан 3-5 м аралықта нивелирді орнатады (2-1 тұстамаға жалғаса отырып). Ары орналасқан рейкадан  l1  есебін алады және жақын орналасқан рейкадан 12 есебін алады.

Сурет  4 - Әр түрлі жақтарымен нивелирлеу

i бұрышын келесі формуламен есептейді:

,                                                          (8)

мұндағы

(9)

Бақылау сұрақтары:

- Н-3 нивелирді тексеруді орындау реті

- Н-3 нивелирінің негізгі геометриялық шарты.

- Алға нивелирлеу кезінде i бұрышын есептеу қағидасы

- Алға нивелирлеу кезінде і бұрышын анықтау формуласы

- і бұрышын анықтау кезінде алға нивелирлеумен бірге ортадан нивелирлеу әдісі арқылы анықтау жұмысының жүргізілу реттілігі

- Алға нивелирлеумен бірге ортадан нивелирлеу әдісі арқылы i бұрышын анықтау формуласы

Әр түрлі жақтарымен нивелирлеу. i бұрышын анықтау формуласы