ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТРОЛОГИИ

1. Что понимается под законодательной метрологией?
A) Совокупность методов повышения точности измерений
B) Раздел метрологии, связанный с научными исследованиями
C) Часть метрологии, относящаяся к деятельности уполномоченного органа и содержащая государственные требования к единицам, методам и средствам измерений
D) Система добровольной сертификации средств измерений
E) Деятельность измерительных лабораторий

2. Государственный метрологический контроль — это:
A) Проверка средств измерений производителем
B) Калибровка измерительных приборов
C) Аттестация методик выполнения измерений
D) Деятельность уполномоченного органа и его территориальных подразделений по контролю соблюдения законодательства об обеспечении единства измерений
E) Внутренний аудит лабораторий

3. Метрологическая прослеживаемость характеризует:
A) Стабильность средства измерений
B) Повторяемость результатов измерений
C) Соответствие методики измерений стандарту
D) Возможность соотнесения результата измерений с государственным эталоном через документированную цепь поверок и калибровок
E) Уровень автоматизации измерений

4. Что такое метрологическая экспертиза?
A) Проверка точности измерений
B) Испытание средств измерений
C) Калибровка эталонов
D) Анализ и оценивание правильности и полноты применения метрологических требований, правил и норм
E) Регистрация средств измерений

5. Неопределенность измерений — это:
A) Ошибка измерения
B) Разность между истинным и измеренным значением
C) Предел допускаемой погрешности
D) Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние возможных значений измеряемой величины
E) Неточность методики измерений

6. Единство измерений означает состояние, при котором:
A) Все измерения выполняются в лабораторных условиях
B) Используются только международные единицы
C) Проводится обязательная калибровка
D) Результаты выражены в допущенных единицах, а показатели точности не выходят за установленные границы
E) Все средства измерений имеют одинаковую точность

7. Поверка средств измерений — это:
A) Испытание приборов на надежность
B) Калибровка средств измерений
C) Метрологическая аттестация
D) Утверждение типа средства измерений
E) Совокупность операций, выполняемых для подтверждения соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям