ПЗ по ТВЗ №04 – Расчет и выбор крана для монтажных работ

5.3. Технические характеристики крана

Стреловые краны относятся к мобильным монтажным средствам, свободно перемещаются с одной стоянки (объекта) на другую, имеют высокую маневренность и большую зону обслуживания. Стреловые краны широко применяются для погрузо-разгрузочных работ и монтажа конструкций одно- и малоэтажных зданий.

Для увеличения вылета стрелы применяют дополнительные устройства – гуськи или клювы со вспомогательным крюком.

Тип выбираемого монтажного крана определяется:

- конструктивной схемой и размерами здания;

- принятыми методами монтажа;

- массой, размерами и расположением основных конструктивных элементов.

Выбор крана начинают с уточнения массы сборных элементов, монтажной оснастки, грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения конструкций в сооружении.

Определяются группы сборных элементов, которые характеризуются максимальными монтажными, техническими параметрами. Для этих сборных элементов подбирают наименьшие требуемые параметры монтажных кранов.

Требуемые параметры монтажных кранов:

а) требуемая грузоподъемность, Qтр, т;

б) требуемая высота подъема стрелы, Нстртр, м;

в) требуемая длина стрелы, Lстр, м;

г) требуемый вылет стрелы, Lстртр, м.

Расчет ведут приближенным способом, обеспечивающим точность, достаточную для курсового проекта.

Грузоподъемность - наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при условии сохранения его устойчивости;

Высота подъема крюка - расстояние от уровня стоянки крана до центра грузового полиспаста в его верхнем положении;

Длина стрелы - расстояние между осью крепления стрелы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового полиспаста;

Вылет стрелы - расстояние между осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр грузового полиспаста;

Колея - расстояние между осями передних и задних колёс пневмоколесных или рельсовых кранов.

Для расчета требуемых технических характеристик крана выбираем два варианта.

Марки кранов подбирают по техническим характеристикам, приведенным в справочниках, удовлетворяющим расчетным данным, приведенным ниже.

Определив требуемые расчетные параметры крана, подбираем в соответствии с ними краны, рабочие параметры которых равны или несколько больше параметров, полученных расчетным путем.

Для первого варианта принимаем стреловой кран на гусеничном ходу СКГ-25.

Для второго варианта принимаем стреловой кран на пневмоколесном ходу К-401.

Рисунок 5.1 - Схема для определения требуемых технических параметров стрелового крана

Требуемая грузоподъемность (Qтр) определяется по формуле:

Qтр=gстр+Pэл,                                                                                        (13)

где gстр - вес грузозахватного приспособления, а также всех сопутствующих приспособлений, т;

Pэл – вес монтируемого элемента, т.

Требуемая высота подъема стрелы (Нстртр) определяется по формуле:

Нстртр=Н0+hзап+hэл+hстр+hп.п.,                                                      (14)

где Н0 - отметка установки конструкции либо высота конструкции, над которой проносится монтируемая конструкция, м;

hзап - запас по высоте, принимаем от 0,5 до 1м, в курсовом проекте принимаем запас равным 1 м;

hэл – высота элемента в проектном положении, м;

hстр - расчётная высота грузозахватного приспособления, м;

hп.п. - высота грузового полиспаста в стянутом состоянии, принимаемая в нашем курсовом проекте равным 1,5 м.

Требуемая длина стрелы ( Lстр) определяется по формуле:

Lстр=Lстртр-bш2+Нстртр-hш2,                                                     (15)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Требуемый вылет стрелы (Lстртр) определяется по формуле:

Lстртр=Нстртр-hш∙b1+b2+b3hстр+hп.п.+bш,                                                                (16)

где Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

hстр - расчётная высота грузозахватного приспособления, м;

hп.п. - высота грузового полиспаста в стянутом состоянии, принимаемая в нашем курсовом проекте равным 1,5 м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Так же необходимо определить требуемый грузовой момент по формуле:

Мгртр=Lстртр∙Qтр,                                                                                        (17)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

Qтр – требуемая грузоподъемность, определяемая по формуле (13), т.

Приведенная выше методика справедлива при условии стоянки крана в момент монтажа напротив устанавливаемой плиты покрытия, т.е. перпендикулярно оси стропильных конструкций при движении крана по оси пролета «на себя».

При монтаже ряда параллельно укладываемых плит покрытия с одной стоянки крана необходимо поворачивать стрелу в горизонтальной плоскости. При повороте изменяются вылет стрелы, длина стрелы при заданной высоте подъема стрелы.

Рисунок 5.2 - Схема для определения требуемых технических параметров стрелового самоходного крана при повороте стрелы

Тогда вылет стрелы будет определятся по формуле:

Lстртр(при повороте)=Lстртр2+d2,                                                               (18)

где Lстртр – требуемый вылет стрелы определяемый по формуле (16),м;

d – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до центра тяжести устанавливаемого элемента, для здания пролетом 18 м равная 8,25 м.

Длина стрелы будет определятся по формуле:

Lстр(при повороте)=Lстртр(при повороте)-bш2+Нстртр-hш2,            (19)

где Lстртр(при повороте) – требуемый вылет стрелы при повороте, определяемый по формуле (18),м;

bш - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам,  в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м;

Нстртр - требуемая высота подъема стрелы, определяемая по формуле (14),м;

hш - расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам, в нашем курсовом проекте мы принимаем его равным 1,5 м.

Данная методика в нашем курсовом проекте справедлива лишь при монтаже ряда параллельно укладываемых плит покрытия с одной стоянки крана.

Необходимо посчитать требуемые характеристики крана  при подъеме им следующих конструкций:

- Фундамента под колонну Ф1:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+3,5=3,548 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙3,548=33,71 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Фундамента под колонну Ф2:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+5,25=5,298 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙5,298=50,33 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Фундамента под колонну Ф3:

Нстртр=0+1+1,8+4,5+1,5=8,8 м;

Qтр=0,048+3,5=3,548 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙3,548=33,71 т∙м;

Lстр=8,8-1,52+9,5-1,52=7,32+82=53,29+64=117,29=10,8 м.

- Колонна средняя К1:

Нстртр=0+1+4,9+0,5+1,5=7,9 м;

Qтр=0,135+2,45=2,585 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,585=24,56 т∙м;

Lстр=7,9-1,52+9,5-1,52=6,42+82=40,96+64=104,96=10,2 м.

- Колонна крайняя КК1:

Нстртр=0+1+4,9+0,5+1,5=7,9 м;

Qтр=0,135+2,45=2,585 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,585=24,56 т∙м;

Lстр=7,9-1,52+9,5-1,52=6,42+82=40,96+64=104,96=10,2 м.

- Колонна фахверка КФ1:

Нстртр=0+1+5,4+0,5+1,5=8,4 м;

Qтр=0,135+2,7=2,835 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,835=26,93 т∙м;

Lстр=8,4-1,52+9,5-1,52=6,92+82=47,61+64=111,61=10,6 м.

- Колонна фахверка КФ2:

Нстртр=0+1+5,7+0,5+1,5=8,7 м;

Qтр=0,135+2,85=2,985 т;

Lстртр=92+32=81+9=90=9,5 м;

Мгртр=9,5∙2,985=28,36 т∙м;

Lстр=8,7-1,52+9,5-1,52=7,22+82=51,84+64=115,84=10,8 м.

- Плиты покрытия ПП1:

Нстртр=6,7+1+0,3+4,5+1,5=14 м;

Qтр=0,044+2,7=2,744 т;

Lстртр=14-1,5∙(0,5+0,5+3)4,5+1,5+1,5=12,5∙46+1,5=8,3+1,5=9,8 м;

Lстртр(при повороте)=9,82+8,252=96,04+68,0625=164,1025=12,8 м;

Мгртр=12,8∙2,744=35,12 т∙м;

Lстр=14-1,52+12,8-1,52=12,52+11,32=156,25+127,69=283,94=16,9 м.

- Фундаментная балка БФ1:

Нстртр=0+1+0,45+5+1,5=7,95 м;

Qтр=0,046+1,3=1,346 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,346=8,076 т∙м;

Lстр=6-1,52+7,95-1,52=4,52+6,452=20,25+41,6025=61,8525=7,9 м.

- Фундаментная балка БФ2:

Нстртр=0+1+0,45+5+1,5=7,95 м;

Qтр=0,046+1,2=1,246 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,346=7,476 т∙м;

Lстр=6-1,52+7,95-1,52=4,52+6,452=20,25+41,6025=61,8525=7,9 м.

- Оконный переплет ОК1:

Нстртр=1,8+1+1,2+5+1,5=10,5 м;

Qтр=0,046+1,66=1,706 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,706=10,24 т∙м;

Lстр=6-1,52+10,5-1,52=4,52+92=20,25+81=101,25=10,1 м.

- Балка покрытия БП1:

Нстртр=4,9+1+1,8+3,6+1,5=12,8 м;

Qтр=0,025+4,5=4,525 т;

Lстртр=6,8 м;

Мгртр=6,8∙4,525=33,7 т∙м;

Lстр=6,8-1,52+12,8-1,52=5,32+11,32=28,09+127,69=155,78=12,5 м.

- Стеновая панель СП5:

Нстртр=4,2+1+1,5+3,5+1,5=11,7 м;

Qтр=0,21+1,43=1,64 т;

Lстртр=6 м;

Мгртр=6∙1,64=9,84 т∙м;

Lстр=6-1,52+11,7-1,52=4,52+10,22=20,25+104,04=124,29=11,1 м.

Таблица 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр, м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр,т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фундамент под колонну Ф1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 3,548 | 33,71 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 2 | Фундамент под колонну Ф2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 5,25 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 5,298 | 50,33 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Фундамент под колонну Ф3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 0 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,048 | 4,5 | 9,5 | 8,8 | 3,548 | 33,71 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 4 | Колонна средняя КС1 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 2,45 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 7,9 | 2,585 | 24,56 | 10,2 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр, м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр, т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | Колонна крайняя КК1 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 2,45 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 7,9 | 2,585 | 24,56 | 10,2 | СКГ-25 | К-401 |
| 6 | Колонна фахверка КФ1 | 5,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 8,4 | 2,835 | 26,93 | 10,6 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | Колонна фахверка КФ2 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | 2,85 | 0 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 0,135 | 0,5 | 9,5 | 8,7 | 2,985 | 28,36 | 10,8 | СКГ-25 | К-401 |
| 8 | Плиты покрытия ПП1 | 5,97 | 0,3 | 1,49 | 2,7 | 6,7 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 0,044 | 4,5 | 12,8 | 14 | 2,744 | 35,12 | 16,9 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр, т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | Фундаментная балка БФ1 | 5 | 0,26 | 0,45 | 1,3 | 0 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 7,95 | 1,346 | 8,076 | 7,9 | СКГ-25 | К-401 |
| 10 | Фундаментная балка БФ2 | 4,5 | 0,26 | 0,45 | 1,2 | 0 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 7,95 | 1,246 | 7,476 | 7,9 | СКГ-25 | К-401 |
| 11 | Оконный переплет ОК1 | 6 | - | 1,2 | 1,66 | 1,8 | Строп двухветвевой | 0,046 | 5 | 6 | 10,5 | 1,706 | 10,24 | 10,1 | СКГ-25 | К-401 |
| 12 | Балка покрытия БП1 | 17,86 | 0,3 | 1,8 | 4,5 | 4,9 | Траверса (чертёж ПИ Промстальконструкция №4234-24) | 0,025 | 3,6 | 6,8 | 12,8 | 4,525 | 30,77 | 12,5 | СКГ-25 | К-401 |

Продолжение таблицы 5.3 – Технические характеристики крана

| № | Наименование сборной конструкции | Размеры, м |  |  | Вес конструкции, т | Монтажная высота, м | Наименование монтажного приспособления | Характеристики |  | Расчетные характеристики крана |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Масса, т | Расчетная высота, м | Вылет стрелы Lстртр,м | Высота подъема Нстртр | Грузоподъемность Qкртр,т | Грузовой момент Мгртр, т∙м | Длина стрелы lстр,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | Стеновые панели СП5 | 5,98 | 0,24 | 1,5 | 1,43 | 4,2 | Траверса чертёж ЮжНИИ (Харьков) | 0,21 | 3,5 | 6 | 11,7 | 1,64 | 9,84 | 11,1 | СКГ-25 | К-401 |