Расчет плана перевозок

Песок  из  карьера  А  на  бетонный  завод  Б  перевозят  автомобили самосвалы грузоподъемностью 8 т. Погрузку осуществляют экскаваторы, время погрузки 10 минут, а время разгрузки 8 минут. Такие же автомобили-самосвалы перевозят раствор с растворного узла В на стройку Г.Время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой в этом случае одинаково и равно 12 минут.

Определить возможность из этих двух маршрутов сделать один кольцевой. Рассчитать, как повысятся показатели работы автомобилей-самосвалов, при внедрении кольцевого маршрута и соответственно уменьшится потребность в их прежней численности.
     Показатели работы автомобилей на маршрутах приведены в таблице 1. (принимаются одинаковыми для всех вариантов). Остальные исходные данные в условии задачи.

Таблица 1.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Тм, ч | 10 |
| Vт, км/ч | 25 |
| ᵞс | 1.0 |

Варианты задач выбираются в соответствии с порядковым номером студента в списке группы (таблица 2).

Таблица 2. Исходные данные

| Вариант | Маршрут АББА |  | Маршрут ВГГВ |  | Расстояние между пунктами, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qсут, т | lг, км | Qсут, т | lг, км | Б - В | Г - А |
| 1 | 300 | 19 | 250 | 9 | 6 | 4 |
| 2 | 200 | 13 | 160 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | 270 | 15 | 250 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | 320 | 9 | 280 | 7 | 3 | 5 |
| 5 | 300 | 7 | 240 | 8 | 8 | 2 |
| 6 | 350 | 12 | 300 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 260 | 11 | 200 | 9 | 6 | 4 |
| 8 | 240 | 14 | 220 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 300 | 17 | 260 | 3 | 9 | 5 |
| 10 | 270 | 13 | 210 | 7 | 3 | 7 |

Необходимо представить расчёты и начертить схему маршрутов.