Определение способа перевозок

Из пункта отправления А в пункт назначения В в течение планируемого периода необходимо перевезти Q= 100 тыс.т груза. Расстояния между пунктами приведены в табл. 1. Перевозка может осуществляться одним из трех способов: интермодальным, мультимодальным и юнимодальным. Средние скорости перевозки принимаются: при прямой автомобильной доставке - 60 км/ч; при подвозе-вывозе грузов автомобильным транспортом с железнодорожной станции - 25 км/ч; при перевозке по железной дороге - 50 км/ч; при перевозке по реке - 20 км/ч.

При доставке грузов по железной дороге и по реке ко времени на перемещение добавляются двое суток (одни сутки - на накопление грузов на станции или в порту отправления и вторые - на ожидание вывоза на станции или в порту назначения).

Требуется определить равноценное расстояние перевозок, выбрать наиболее целесообразный способ перевозки: а) железнодорожный-автомобильный; б) речной-автомобильный; в) автомобильный (аналитическим и графическим способами) и сделать выводы по задаче.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант доставки | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-й вариант - унимодальные перевозки (автомобильный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От двери до двери | 150 | 250 | 100 | 300 | 350 | 50 | 75 | 120 | 175 | 130 |
| 2-й вариант – мультимодальные перевозки (железнодорожный-автомобильный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвоз автотранспортом на станцию отправления | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вывоз автотранспортом со станции назначения | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 |
| Транспортировка по железной дороге | 170 | 275 | 150 | 312 | 380 | 75 | 100 | 150 | 200 | 160 |
| 3-й вариант - мультимодальные перевозки (речной-автомобильный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвоз к речному порту автотранспортом | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 |
| Вывоз с речного порта назначения | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Транспортировка по реке | 165 | 270 | 130 | 320 | 385 | 95 | 110 | 160 | 210 | 140 |

Средняя цена 1т перевозимого груза задана в табл.2.

Таблица 2 - Исходные данные

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена 1т | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 | 1000 | 1500 | 6000 | 5000 | 7000 |

Зависимость эксплуатационных затрат на перевозки от расстояний даны в табл.3.

Интермодальные перевозки – это система доставки грузов в международном сообщении несколькими видами транспорта по единому перевозочному документу и передачи грузов в пунктах перевалки с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца в единой грузовой единице.

Мультимодальные перевозки – это прямые смешанные перевозки по меньшей мере двумя различными видами транспорта и, как правило, внутри страны.

Таблица 3 - Зависимость эксплуатационных затрат на перевозки от расстояния

| Вариант доставки | Номер варианта | Расстояние перевозки, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10 20 25 18 19 20 21 22 23 24 | 15 40 35 20 21 22 23 24 25 26 | 20 60 40 23 24 25 26 27 28 29 | 25 80 55 40 41 42 43 44 45 46 | 30 100 60 48 49 50 51 52 53 54 | 35 120 65 54 55 56 57 58 59 60 | 40 140 75 60 61 62 63 64 65 66 | 45 160 80 65 66 67 68 69 70 71 |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 15 8 10 12 19 21 24 25 26 | 10 23 15 17 18 31 35 38 41 45 | 12 39 20 22 24 42 48 51 58 67 | 18 58 25 28 31 59 63 64 69 75 | 20 77 35 39 43 81 89 92 101 112 | 22 95 40 42 46 99 108 112 121 130 | 28 106 45 48 50 112 121 126 135 141 | 35 123 50 54 58 134 142 148 160 181 | 38 145 55 62 64 151 162 171 173 192 |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 20 13 5 2 3 4 6 7 9 5 | 25 21 9 6 7 8 10 11 13 9 | 29 29 12 9 10 11 13 14 16 15 | 35 35 15 13 14 16 15 17 19 18 | 46 42 20 18 19 20 21 22 24 23 | 55 49 25 21 22 23 26 27 29 31 | 60 59 30 25 26 27 31 32 34 33 | 65 68 35 29 30 31 36 37 39 35 | 70 58 37 32 33 34 38 39 41 45 |

Унимодальные перевозки - прямые перевозки только одним видом транспорта.

Критерием экономической оценки при распределении перевозок грузов между видами транспорта является минимум затрат на доставку продукции из одного пункта в другой.

Критерий рассчитывают по формуле

З = ST+Pn⋅F100 ,                                               (1)

где ST - текущие эксплуатационные затраты, тенге;

Рn - норма прибыли на инвестированный капитал, %;

F - материальные средства в обороте, тенге

В данном случае инвестированный капитал - это денежные средства, вложенные в приобретение перевозимого груза. Норму прибыли принимать равной банковской процентной ставке по кредитам.

Текущие эксплуатационные затраты:

- для автомобильного транспорта

STa=SMa⋅lM⋅QГ,                                                   (2)

где QГ - годовой объем перевозок, т;

- для железнодорожного и речного транспорта

STж/д(р)=QГ⋅(Sn⋅ln+SM⋅lM+Sв⋅lв),                   (3)

где Sп - себестоимость 10 ткм при подвозе груза автомобильным транспортом к магистральному, тенге/10 ткм;

Sв - себестоимость 10 ткм при вывозе груза из первоначального пункта, тенге/10 ткм;

SM - себестоимость перевозки груза магистральным транспортом, тенге/10 ткм;

lп -  расстояние подвоза груза, км;

lв -  расстояние вывоза груза, км;

lМ - расстояние перевозки магистральным транспортом, км.

Материальные средства в обороте определяют по формуле

F=QГ⋅ЦТ⋅t365,                                           (4)

где ЦT - средняя цена 1т перевозимых грузов, тенге;

t - среднее время доставки груза, сут.,

t=tn+tн+tм+tо+tв=lnVn+tн+lмVм+tо+lвVв                                  (5)

где tn, tв - время, затрачиваемое соответственно на подвоз грузов к магистральному транспорту и вывоз, ч;

tн , tо - время соответственно на накопление и ожидание вывоза, ч;

tм - время на перемещение магистральным транспортом, ч.

Аналитический расчет равноценного расстояния осуществляется решением уравнения вида 31 = 32, где 31,32 - суммарные приведенные затраты по двум сравниваемым вариантам, тенге.