1 ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК АСС-УД

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1

1.1 Цель работы

Целью работы является изучение состава агрегатной системы средств управления  дорожным движением (АСС-УД), назначение и характеристик ее основных узлов, ознакомление с органами настройки и управления дорожного светофорного контроллера из состава АСС-УД.

1.2 Перечень условных обозначений

ДТ – детектор транспорта

ДК – дорожный контроллер

УОН –  устройство обмена информацией

УВО – устройство выборочного опроса

ПКУ – пульт контроля и управления

ШКУП – шкаф управления

СКА – стационарный комплект аппаратуры приоритетного пропуска

ПКА – периферийный комплект аппаратуры приоритетного пропуска

ШРК – шкаф распределительный коммутационный

ВПУ – выносной пульт управления

ТВП – табло вызывное пешеходное

УСК – управляемый указатель скорости

УЗН – управляемый дорожный знак

КДА – контрольно-диагностическая аппаратура

1.3 Краткие теоретические сведения

АСС- УД предназначена для построения систем управления дорожным движением различной сложности в зависимости от городских дорожно-транспортных условий.

АСС-УД является базой для построения систем управления дорожным движением. Она включает три основные структурные части: агрегатный комплекс средств управления движением, математическое обеспечение, программное обеспечение.

В состав агрегатного комплекса технических средств управления движением входят:

- устройства определения характеристик транспортных потоков и переключения светофорных сигналов – ДТ и ДК;

- устройство обмена информацией и выборочного опроса – УОИ (периферийные и центральные);

-устройства управляющих пунктов – ПКУ, ШКУП;

- аппаратура приоритетного пропуска – СКА, ПКА;

- вспомогательные устройства – ШРК, ВПУ, ТВП, УСК, УЗН;

- контрольно-диагностическая аппаратура.

При построении систем управления высокого уровня сложности данный комплекс дополняется средствами управляющей вычислительной техники (ЭВМ и ее периферийное оборудование), мнемосхемой улично-дорожной сети с расположенными на ней индикаторами различного функционального назначения, радиостанцией, специализированными пультами управления и др.

Устройства АСС-УД выполняются на основе типовых функциональных блоков, устанавливаемых в типовых конструктивных УТК и объединяемых унифицированным сопряжением, что упрощает их изготовление, наладку и эксплуатацию.

Средства АСС-УД позволяет компоновать системы управления движением на отдельном перекрестке (базовые модели 1-го уровня), на группе перекрестков (базовые модели 2-го уровня) и в районе города или городе (базовые модели 3-го уровня). При этом реализуется как светофорное регулирование, так и знаковое и приоритетное управление.

С помощью средств АСС-УД реализуются все основные режимы светофорного регулирования:

жесткие;

гибкие;

ручные;

внешние (телеуправление).

Задачами, которые должны быть решены при разработке систем управления на основе АСС-УД, являются:

выбор границ района управления;

выбор способов управления на перекрестках района (перекрестка);

разработка структуры системы управления;

проектирование схем размещения технических средств;

разработка алгоритмов управления;

настройка технических средств;

проектирование светофорных объектов и линий связи.

1.4 Описание лабораторного стенда

В состав лабораторного стенда по АСС-УД входят:

- стенд-фотомонтаж «Принципы построения»

- стенд-фотомонтаж «Оборудование центра управления»

- стенд-фотомонтаж «Периферийное оборудование АСС-УД»;

- дорожный контроллер ДКМ 6-4;

- выносной пульт управления ВПУ.

На стендах-фотомонтажах приведены состав АСС-УД, назначение, технические характеристики, внешний вид устройства АСС-УД и других видов оборудования центра управления.

С помощью панели управления ВПУ возможна имитация различных режимов управления. Панель контроля и управления ДКМ 6-4 позволяет выбирать нужный способ управления, задавать схему организации движения и контролировать работу контроллера.

1.5 Порядок и методические указания по выполнению работы

1.5.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Ознакомиться с содержанием методических указаний к работе.

б) Перечислить состав агрегатного комплекса средств управления дорожным движением АСС-УД.

    - Выполняется в лаборатории.

а) Ознакомиться с содержанием стендов-фотомонтажей.

б) Дать анализ одной из составляющих АСС-УД (по заданию преподавателя).

в) Ознакомиться с расположением органов контроля и управления на выносном пульте управления.

г) Ознакомиться  с  взаимным  расположением и соединением ВПУ и ДКМ 6-4.

д) Ознакомиться  с расположением  органов  контроля  и управления ДКМ 6-4, обратив внимание на их компоновку и тип в зонах: источника питания; задания организаций движения; выбора режима управления; контроля неисправности ламп светофоров; контроля фаз и длительности тактов; местного гибкого регулирования; ручного вызова фаз.

1.5.3 Выполняется при оформлении отчета.

а) Привести технические характеристики анализируемой группы технических средств АСС-УД.

б) Дать рекомендации по применению данной группы на реальном объекте в черте города.

  - Контрольные вопросы

1.6.1  Что такое АСС-УД? Ее составные части.

1.6.2  Что входит в состав оборудования центра управления?

1.6.3  Что входит в состав периферийного оборудования АСС-УД?

1.6.4 Какие режимы регулирования могут быть реализованы контроллерами АСС-УД?

1.6.5   Какую информацию можно получить с помощью детекторов АСС-УД?