2 ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДКМ 6-4

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

2.1 Цель работы

Изучение устройства работы современного дорожного контроллера.

  - Краткие теоретические сведения

2.2.1 Состав контроллера

Дорожный контроллер ДКМ 6-4 системы АСС-УД представляет собой устройство управления светофорной сигнализацией и функционирующее как автономно, так и совместно с оборудованием центра управления (в качестве периферийного устройства). Контроллер ДКМ 6-4 обеспечивает возможность местной коррекции длительности фаз по алгоритму поиска разрывов, в этом случае он работает совместно с детектором транспорта. Контроллер состоит из следующих функциональных узлов (см. рис.1):

БОИП – блок обмена информацией периферийный;

БСТ – блок связи с телемеханикой;

БУСО – блок управления светофорным объектом;

БМГР – блок   местного гибкого  регулирования;

ДТП 1 – блок детектора транспорта;

БПСС – блок переключения светофорных сигналов.

Формирование программы регулирования осуществляется в блоке управления БУСО с помощью задатчика времени, устройства отсчета временных интервалов, устройства приема сигналов внешних устройств, устройства продления тактов. Задание временных установок регулирования, числа и последовательности работы фаз, распределение ламп светофоров по тактам и группировка ламп задается путем распайки соответствующих электрических цепей согласно инструкции по эксплуатации на контроллер.

Блок БУСО осуществляет распределение режимов управления, прием сигналов вызова фаз,  включение режима желтого мигания, переключения фаз по резервной программе, контроль конфликтных ситуаций, отсчет времени промежуточного такта.

Блок БПСС осуществляет переключение ламп светофорного объекта, отработку временных программ промежуточных тактов,  контроль перегорания ламп красных сигналов светофоров и формирование разрешающих сигналов направлений движения.

Блок БМГР осуществляет формирование сигналов вызова фаз в зависимости от сигналов запроса от транспорта и пешеходов по алгоритму поиска разрывов в транспортном потоке с ограничением по максимальному времени.

К ЛИНИЙ

СВЯЗИ

от

ТВП

от

ДТ

К ВПУ

БПСС

БПСС

БУСО

БМГР

ДТП 1

БСТ

БОИП

к светофорным лампам

### Рисунок 1 – Структурная схема контроллера ДКМ 6-4

Блок БСТ производит преобразование последовательного кода команд телеуправления в параллельный, расшифровку кодов команд, формирование кодов команд телесигнализации и выдачу их в последовательном коде в блок обмена информацией периферийный (БОИП).

Блок БОИП осуществляет обмен информацией с управляющим пунктом (УП), выдачу служебных сигналов в блоки БСТ, ДТП 1 и обмен информацией в последовательном коде с этими блоками.

Блок ДТП 1 осуществляет выдачу сигналов запроса от транспорта при прохождении транспортной единицей контролируемой зоны в блок БМГР и в последовательном коде – в блок БОИП.

Функциональные блоки, а также блоки питания БПУ 6, БПУ 9 (напряжение + 5В, + 12,6В, - 12,6В) установлены в компоновочном шкафу ШК 7. Электрические соединения блоков между собой и со шкафом осуществляется с помощью соединительных жгутов.

2.3  Основные технические характеристики и режимы работы

2.3.1 Контроллер обеспечивает возможность реализации схемы организации движения, соответствующей правилам дорожного движения.

2.3.2 Число регулируемых фаз движения в режиме:

- местного гибкого регулирования (МГР) – 4;

- ручного управления (РУ) – 4;

- резервной программы (РП) – 4.

2.3.3 Число регулируемых направлений движения транспорта – до 8. Число регулируемых пешеходных направлений  - до 2.

2.3.4 Контроллер осуществляет переключение фаз по алгоритму местного гибкого регулирования, по жесткой временной программе, по командам из управляющего пункта, а также вручную от выносного пульта управления (ВПУ) – регулировщиком, от табло вызова (ТВП) – пешеходами.

2.3.5 Контроллер осуществляет включение мигания ламп желтых светофорных сигналов при перегорании контролируемых в нем красных ламп, а также по командам из УП и вручную с ВПУ.

2.3.6 Контроллер осуществляет отключение светофоров в случае возникновения конфликтной ситуации по команде из УП и с выносного ВПУ.

2.3.7 Контроллер осуществляет по командам из УП отработку режима «ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА».

2.3.8 Контроллер формирует по сигналам от ВПУ и передает в УП команды вызова одного из четырех маршрутов «зеленой улицы».

2.3.9 Контроллер передает в УП через блок БСТ следующие теле сигналы для контроля его работы:

- режим управления;

- номер отрабатываемой фазы;

- отключены светофоры;

- промежуточный такт;

- неисправность.

2.3.10 Переключение фаз при работе в режиме местного гибкого регулирования осуществляется в соответствии с заявками от транспорта с приоритетом включения следующих по циклу фаз.

2.3.11  Интервал установки экипажного времени в режиме МГР – от 2 до 7,5 с. с дискретом 0,5 с.

2.3.12 Интервал установки максимальной длительности основных тактов в режиме МГР – от 20 до 60 с. с дискретом 1 с.

2.3.13 Интервал установки длительности промежуточных тактов – от 3 до 20 с. с дискретом 1 с.

2.3.14 Интервал установки минимального времени отработки основных тактов в режиме МГР – от 3 с. до 60 с. с дискретом 1 с.

2.3.15 Интервал установки минимального времени отработки основных тактов в режиме МГР – от 3 с. до 60 с. с дискретом 1 с.

2.3.16 Число контролируемых групп красных ламп – 8.

2.3.17 Число коммутируемых групп ламп – 24.

2.3.18 Ток нагрузки одной лампы – не более 3,5 А.

2.3.19 Общий ток нагрузки – не более 15 А.

2.3.20 Напряжение и частота питающего тока – 220 В, 50 Гц.

2.3.21 Потребляемая контроллером мощность – не более 200 Ом.

2.3.22 Тип линии связи – выделенная телефонная пара в кабелях ГТС.

2.3.23 Скорость передачи электрических сигналов – 100 бод. Длительность цикла обмена информацией – 1 с.

  - Описание лабораторной установки

2.4.1 Размещение функциональных блоков и узлов контроллера приведено на фотомонтаже лабораторной установки и доступно учащемуся после открытия дверцы шкафа ШК 7 контроллера ДКМ 6-4. В состав установки, наряду с контроллером, входят выносной пульт управления (ВПУ) на 4 фазы и светофор, соединенные с контроллером.

2.4.2 Число фаз (две), порядок их чередования заданы жестко путем установки соответствующих распаек в субблоках УСО 6 и УСО 7. Также жестко задана длительность промежуточного такта.

2.4.3 Длительность фаз регулирования задаются путем установки необходимых перемычек на специальной вставной панели и могут быть изменены в пределах 10-60 с. с дискретом 1 .

2.4.4  С помощью органов сигнализации и управления вставных блоков передней панели контроллера можно осуществлять:

- контроль работы ламп направлений регулирования, контроль неисправности – блоки ПСС 1. УЗ (4,6);

- задание схем организации движения (схем пофазного регулирования – блоки ПСС 2. УЗ – 8 ед. (5,7);

-  переход к режиму ручного управления, вызов одной из 4-х фаз, контроль фаз, контроль длительности основных тактов – блок УСО 1. УЗ (9).

-     контроль длительности промежуточных тактов – блок УСО 2.УЗ (10);

- контроль разрешения режимов работы контроллера, контроль неисправности, включение и контроль режима желтого мигания – блок УСО 3.  УЗ (11).

-  задание параметров особых режимов (запрета фаз, зеленой улицы, приоритета, временных ограничений) – блоки УСО 5. УЗ – УСО 8. УЗ (13);

-   контроль линий связи и информационных сигналов – блоки связи с телемеханикой – 15, 19;

-  контроль работы контроллера в режиме местного гибкого регулирования – блок МГР I. УЗ(17);

-   организация связи с детекторами транспорта – блоки МГР 2. УЗ – МГР 5.УЗ (18);

-   включение силовой части (21) и низковольтных источников питания (1, 20);

2.4.5  С помощью органов контроля и управления выносного пульта управления (см. . переднюю панель ВПУ) осуществляется управления светофорным объектом в ручном режиме. На панели ВПУ размещены органы включения светофора, разрешения ручного режима, включения и конроля участков «зеленой улицы», вызова одной из 4-х фаз и контроля ее срабатывания, включения и контроля режима желтого мигания.

    - В контроллере установлено устройство регулирования силы света ламп светофоров в зависимости от внешней освещенности. Датчик устройства установлен справа от блока 14 (фототриод).

2.5 Порядок и методические указания по выполнению работы

2.5.1 Включение контроллера

Для включения контроллера необходимо включить тумблеры «СЕТЬ» во всех блоках питания, включить тумблер «24В» в блоке УТ. Затем включить автоматический выключатель в контроллере (рубильник). ВНИМАНИЕ! Указанную последовательность необходимо строго соблюдать.

2.5.2 Контроль и наблюдение за работой контроллера.

- Проверить функционирование контроллера можно с помощью элементов индикации и имитации, на лицевых панелях блоков.

-  Контроль режима управления осуществляется по светодиодам ДУ, КУ, МГР, ПУ, РП, ЗУ группы «разрешение» блока БУСО (УСО 3.У) и светодиоду РУ.

-  По светодиодам ФАЗЫ блока БУСО (УСО I.У3) определяется включенная фаза, а также порядок переключения фаз.

- Правильность включения светофорных сигналов проверяется непосредственно по светофорным лампам, а также по светодиодам К, Ж, З блоков БПСС (ПССI. У3).

-     Контроль режима   Ж М осуществляется по светофорным лампам, а также по светодиоду ЖМ блока БУСО (УСОЗ. УЗ).

-   Контроль режима ОС (отключение светофора) осуществляется по светофорным лампам и светодиоду ОС в блоке БУСО (УСОЗ.УЗ).

-   Работа в режиме ручного управления проверяется от выносного пульта управления или от тумблеров РУ, ЖМ и кнопок вызова фаз ФАЗЫ блока БУСО (УСОI.УЗ).

-  Контроль отсчета времен основных тактов осуществляется по светодиодам Тосн. Блока БУСО (УСОI.УЗ).

-   На светодиоде «Вызов фаз» блока БУСО (УСОЗ.УЗ) индицируется окончание минимального времени Тмин.

-    Контроль отсчета времен промежуточных тактов осуществляется по светодиодам Тпром. Блока БУСО (УСО2.УЗ) и светодиодами К, Ж, З блока БПСС (ПССI.УЗ).

-   На светодиоде Ι Гц  блока  БУСО  (УСО3. У3) индицируется выход  формирователя секундных импульсов.

-    Перегоревшая красная лампа индицируется на светодиодах ЛΙ, Л2, Л4 групп ΙН, 2Н, 3Н,4Н табло «неисправность» блоков БПСС (ПССΙ).

-   Светодиод НЕИСПР блока БУСО (УСО3. У3) индицирует следующие неисправности в работе контроллера: перегорание контролируемых красных ламп, возможность включения зеленых сигналов на конфликтных направлениях, неисправность цепей управления лампами зеленых светофорных сигналов.

-   С помощью тумблера КОНТР. КРАСН.-ОТКЛ. Блока БУСО (УСО3. У3) можно исключать переход контроллера на режим ЖМ при перегорании контролируемой красной лампы (при переключении тумблера в положение ОТКЛ.).

-   С помощью тумблеров ΙН, 2Н, 3Н, 4Н блоков БПСС принудительно включаются лампы красных светофорных сигналов соответствующих направлений и контроллер переходит в режим ЖМ.

-    Запрашиваемая фаза в режиме  МГР индицируется на светодиодах ФΙ, Ф2, Ф3, Ф4 группы ЗАПРОС блока БМГР (МГРΙ. У3).

-  На светодиоде 2 Гц блока МГР индицируется работа счетчика экипажного времени (если светодиод не мигает, то отсчет не ведется).

-  На светодиоде Тэк. блока МГР индицируется конец экипажного времени Тэк.

-  На светодиоде  ГЦ блока МГР индицируется работа счетчика максимального времени (если светодиод мигает, от отсчет максимального времени не ведется).

-     На светодиоде Т макс блока МГР индицируется конец максимального времени Т макс.

-   С помощью кнопок Т1… Т6, П1, П2 блока МГР (МГР1.УЗ) (т.е. прохождение транспортных средств через зоны контроля).

2.5.3  Работа с ВПУ

-   Для включения светофора, работающего с ВПУ, тумблер СВЕТОФОР перевести в верхнее положение. Для отключения светофора тумблер СВЕТОФОР – в положение ОТКЛ.

-  Для включения режима «желтое мигание» включить тумблер ЖЕЛТОЕ МИГАНИЕ.

- Для включения 1, 2 фазы движения включить тумблер ЗАПРОС РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Для вызова нужной фазы движения нажать соответствующую кнопку 1 или 2. При включении фазы загорится соответствующая лампочка. Вызов следующей фазы возможен только когда загорится лампочка РАЗРЕШЕНИЕ ВЫЗОВА ФАЗ.

- Тумблером ИНДИКАЦИЯ – ОТКЛ. Можно включать и выключать индикацию на выносном пульте управления.

2.5.4 Порядок работы с контроллером в лаборатории

-  Провести осмотр и подготовительные операции. Установить съемную парту в блок (УСО7.У3). Установить режим ЖМ. Включить контроллер. Произвести наблюдения и измерения.

-  Перевести  контроллер в режим резервной программы (РП). Произвести наблюдения и измерения. Зафиксировать (визуально) яркость свечения ламп светофора при включенном и отключенном освещении в лаборатории.

-  Перевести контроллер в режим ручного управления, осуществить вызов 1-й и 2-й фаз с панели блока УСО 1. УЗ. Произвести наблюдения и измерения.

-  В режиме РУ включить ВПУ, произвести все операции управления с пульта ВПУ, в том числе – включение и отключение светофора. Произвести наблюдения и измерения.

- Произвести переход от режима РУ к режиму РП. Произвести наблюдения.

1

10

I

Ф

А

З

А

3

2

20

4

30

II

Ф

А

З

А

6

5

40

8

7

50

Единицы

Десятки

60

9

# Рисунок 2 – Сменная панель установки длительности фаз

Для коммутации времени длительности фазы необходимо гнезда «ед.» и «дес.», коммутируемой фазы соединить с гнездами, соответствующими значению заданного времени.

Пример: 1 фаза – 24 сек; 2 фаза – 30 сек;

гн.  1 ф. дес., гн. «20»

1 ф. ед., гн «20»

гн.  2 ф. «дес.» гн. «30»

2 ф. ед., (свободно)

2.6 Контрольные вопросы

2.6.1 Какие режимы регулирования реализует контроллер ДКМ 6-4?

2.6.2 С какими внешними устройствами может работать контроллер ?

2.6.3 Какие состояния светофора контролируются и какими элементами индикации это отображается в ДКМ 6-4 и в ВПУ?

2.6.4 Как осуществляется переход от одного режима управления к другому (РП, ЖМ, РУ, ОТКЛ.)?

    - Как осуществляется контроль последовательности работы фаз?

    - Как осуществляется вызов фаз?

    - Как осуществляется контроль неисправностей?

    - Как осуществляется контроль длительности тактов?

2.6.9 Как осуществляется задание схемы организации движения при 2-х фазном регулировании?

    - Как осуществляется задание длительности фаз?

2.6.11Как осуществляется моделирование запросов с  детекторов транспорта?