Тема. Основные понятия геомеханики

1-12 вопросы из книги Макарова «Практическая геомеханика»

- Что изучает горная геомеханика?

- Что такое «горное давление» и «проявления горного давления»?

- Формы проявления горного давления?

- Перечислите способы управления горным давлением?

- Опишите систему разработки с поддержание выработанного пространства рудными целиками.

- Опишите систему разработки с поддержанием выработанного пространства замагазинированной рудой.

- Опишите систему разработки с заполнением выработанного пространства закладкой.

- Опишите систему разработки с погашением выработанного пространства обрушением.

- Опишите систему разработки с креплением выработанного пространства.

- Дайте определение системы разработки по Агошкову

- В соответствии с «Правилами технической эксплуатации месторождений цветных металлов…. » как руды и породы классифицируются по устойчивости?

- С учетом каких факторов осуществляется выбор систем разработки при подземной отработке месторождений.

Лекция 1 Напряжения, упругость

- Опишите природное и техногенное поле напряжений.

- Что означает 1 Па ?

- Что такое главные напряжения? Сколько их?

- Что такое максимальные касательные напряжения? Сколько их?

- Какие виды напряженного состояния могут быть?

- Рассчитайте давление, которое Вы создаете на почву, стоя на двух ногах при площади обеих подошв 0,04 кв.м.  Расчет дать в кПа, МПа, кг/см2, т/м2.

- Вы стоите в обуви с площадью обеих подошв 0,04 кв.м на плоскости с углом наклона 12 градусов. Какие нормальные и касательные напряжения возникают при этом? Расчет дать в МПа.

- Что такое модуль упругости и коэффициент Пуассона? Какова размерность их размерность и в каких границах они изменяются?

- Каким графиком характеризуется упругое деформирование?

- Какими методами определяют модуль упругости и коэффициент Пуассона ?

- Образец керна породы диаметром РQ высотой 170 мм под нагрузкой 35, 570 т сжался на 0, 72 мм и расширился на 0,15 мм. Каков модуль упругости и коэффициент Пуассона породы? Расчет дать в кг/см2.

- В алевролитах Долинного рудника скорости ультразвуковой волны равны: Vp = 5645 м/с; Vs = 3366 м/с. Рассчитайте модуль упругости и коэффициент Пуассона. Расчет дать в МПа.

Лекция 2 Прочность

- Что такое коэффициент крепости пород по М.М. Протодьяконову?

- Как определяется прочность пород на одноосное сжатие? Какие единицы измерения?

- Крепость породы по Протодъяконову равна 10. Какая прочность породы на одноосное сжатие.

- Как определяется прочность пород на одноосное растяжение? В каких единицах она измеряется?

- Расшифруйте аббревиатуры UCS, UTS in English & Russian.

- Что больше: UCS или UTS ? Почему ?

- Найдите ГОСТ, действующий на территории РК, по определению прочности пород на одноосное сжатие.

- Найдите нормативный документ, действующий на территории РК, по определению прочности пород на растяжение.

- Какая взаимосвязь между жесткостью (модуль упругости) и крепостью (прочность на сжатие) в породах?

- Образец керна породы диаметром РQ при нагружении на прессе разрушился при нагрузке 50 тонн. Определите прочность породы на одноосное сжатие в кг/см2 и в МПа.

- Образец керна породы диаметром РQ и длиной 12 см при испытаний по бразильскому методу разрушился при нагрузке 10 тонн. Определите прочность породы на одноосное растяжение в кг/см2 и в МПа.

- Предел прочности породы на одноосное растяжение равно 100 МПа. Определите ее крепость по М.М. Протодъяконову.

Лекция 2 соотношение крепости и жесткости, прочности на сжатие и растяжение.

- Объясните разницу между понятиями крепость и жесткость пород.

- Какая величина больше UCS или UTS ? Во сколько раз  (порядок) ?

- Как по соотношению UCS / UTS судят о хрупкости и пластичности разрушения пород ?

- Равносильны ли понятия жесткости, крепости, хрупкости, пластичности пород ?

- Какие породы разрушаются более хрупко: крепкие, средней крепости, малой крепости ?

- Почему прочность некоторых пород с глубиной увеличиваются, а других пород - нет ?

- Зачем геологи, геомеханики берут в шахту / карьер геологический молоток ?

- Как с помощью геологического молотка оценивают крепость пород ?

- На каком свойстве пород основан принцип работы молотка Шмидта ?

- Что геомеханик измеряет в шахте / карьере прибором Пульсар? Зачем?

- Можно-ли прибором Пульсар оценить крепость породы?

- Назовите полевые методы измерения крепости  (прочности) массива пород?

Лекция 2 Полная диаграмма деформирования. Критерий Кулона

- В каких осях строится полная диаграмма деформирования пород ?

- Как определяется модуль спада на диаграмме полного деформирования?

- Как определить модуль упругости на диаграмме полного деформирования?

- Из каких участков состоит диаграмма полного деформирования?

- Почему в запредельном состоянии (т.е. в процессе разрушения) снижаются и прочность, и модуль упругости массива?

- Сформулируйте критерий прочности Кулона.

- На какой угол отклонены от направления максимального сжатия сопряженные площадки, по которым происходит разрушение пород сдвигом в критерии прочности Кулона?

- Как меняется прочность пород в объемном напряженно состоянии?

- Как меняется характер разрушения пород в объемном напряженно состоянии?

- Что такое линия Моги?

- Почему критерий прочности Кулона не учитывает 2?

- Что является радиусом круга Мора ?