Практическая работа №2

ВЕЛИЧИНЫ

Задание

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Цель занятия – умение применять правила теории размерности для проверки правильности формул.

Основные теоретические положения

Измерение как основной объект метрологии связаны с физическими величинами, так и с величинами, относящимися к другим наукам. Далее будут рассматриваться понятия, относящиеся к физическим величинам.

Качественной характеристикой физических величин является размерность.

Она обозначается символом dim, происходящим от слова dimension, которое в зависимости от контекста может переводиться и как размер, и как размерность.

Размерность основных физических величин обозначается соответствующими заглавными буквами. Для длины, массы и времени, например,

dim = L; dim m = M; dim t = T.

Размерность производных физических величин через размерности основных физических величин выражается с помощью степенного одночлена

где L, M, T, ... – размерности соответствующих основных физических величин;

α,β,γ ... – показатели размерности.

Каждый из показателей размерности может быть положительным или отрицательным, целым или дробным числом, нулём. Если все показатели размерности равны нулю, то такая величина называется безразмерной. Она может быть относительной, определяемой как отношение одноимённых величин (например, относительная диэлектрическая проницаемость), или логарифмической, определяемой как логарифм относительной величины (например, логарифм отношения мощностей или напряжений).

При определении размерности производных величин руководствуются следующими правилами:

1. Размерности правой и левой частей уравнения не могут не совпадать, т.к. сравниваться между собой могут только одинаковые свойства. Алгебраически могут суммироваться только величины, имеющие одинаковые размерности.

2. Алгебра размерностей мультипликативная, т.е. состоит из одного единственного действия – умножения.

Теория размерности повсеместно применяется для оперативной проверки правильности формул.

Формальное применение алгебры размерностей иногда позволяет определить неизвестную зависимость между физическими величинами.

Задание 1. Задание состоит из 4-х вариантов. Студенты, чей шифр оканчивается на четную цифру, решают четные варианты; те, чей шифр оканчивается на нечетную цифру – нечетные. При решении вариантов задания необходимо использовать ГОСТ 8.417 «ГСИ. Единицы величин».

Вариант 1. Скорость электрона в электрическом поле определяется выражением

где e – заряд электрона; mе – масса электрона; U – напряжение в вольтах.

Проверить правильность выведенной формулы.

Вариант 2. Мощность электрического тока определяется по формуле

где I – сила электрического тока; R – сопротивление электрической цепи.

Проверить правильность выведенной формулы.

Вариант 3. В результате исследований установлено, что на тело, погруженное в жидкость, действует подъемная сила (выталкивающая), направленная вверх. Очевидно, ее величина равна весу вытесненной телом жидкости. Следовательно, выталкивающая сила Fв должна зависит от объема вытесненной телом жидкости V, плотности жидкости p и ускорения свободного падений q. Какой вид этой зависимости.

Вариант 4. Радиус круговой траектории электрона, движущийся в магнитном nполе по окружности, определяется по формуле

где R – радиус круговой траектории электрона; е - элементарный электрический заряд электрона; mе - масса электрона; B - магнитная индукция; V - скорость электрона.

Проверить правильность выведенной формулы.

Задание 2. Температурная шкала Фаренгейта (F) построена из расчета, что температуре тающего льда +32 0 F, а температура кипящей воды составляет +212 0 F. Выведите формулу перевода шкалы Фаренгейта в международную стоградусную шкалу (шкалу Цельсия), укажите, какие температурные точки этих шкал совпадают.

Задание 3. Напишите формулы размерности, выразите через основные единицы системы SI и приведите наименования единиц следующих электрических величин: частоты; энергии; работы, количества теплоты; мощности; количества электричества; электрического напряжения, электрического потенциала, разности потенциалов, электродвижущей силы; электрического сопротивления; электрической проводимости; электрической емкости.

Задание 4. Какие из величин, приведенных в табл.1 относят к: основным единицам системы SI; производным единицам системы SI; внесистемным единицам, допустимым к применению наравне с единицами SI; внесистемным единицам, временно допустимым к применению; относительным; логарифмическим.   R К Практике 4

Для выполнения задания №4 студент выбирает исходные данные из табл. 1 по последней цифре собственного шифра.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каком году была принята Международная система единиц?

2. С какого года Международная система единиц является обязательной в Со-ветском Союзе и странах Восточной Европы?

3. Сколько основных единиц физических величин включает Международная си-стема единиц физических величин?

4. Почему в отличие от числового значения, значение и размер от выбора единиц не зависит?

5. Приведите примеры относительных величин?

6. Поясните правила определение размерности производных величин?

7. Поясните, как образуют когерентные производные единицы? 8. Приведите примеры логарифмических величин?