ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРА

Цель работы - изучить принцип действия и характеристики биполярных и полевых транзисторов. Ознакомиться с методикой сняли вольтамперных характеристик транзисторов.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СНЕДЕНИЯ

4. Принцип действия биполярного транзистора

Транзисторам называется электропреобразовательный полупроводниковый прибор с одним или несколькими электрическими переходами пригодный для усиления мощности, имеющий три или более вывода. Транзисторы с двумя р-п-переходами носит изгнание биполярных. Этот термин связан с наличием в этих транзисторах двух различных типов носителе зарядов - электронов и дырок.

В соответствии с чередованием областей с различным типом электропроводности биполярные транзисторы подразделяются на р-n-р и n-p-n. Условные обозначении биполярных транзисторов (в дальнейшем для простоты транзисторов) показаны на рис 1.

Рисунок 1. - Условные обозначения транзисторов

Для примера рассмотрим работу транзистора р-n-р -структуры (Рис. 2)

Центральный слой транзистора называют базой, источник носителей заряда (для n-p-n - электроны). левый по схеме слой - эмиттер слой, собирающий носители зарядов - коллектор. На переход эмиттер-база напряжение подается я пряном направлении, поэтому даже при малых напряжениях через него проходит значительный ток. На переход коллектор - база напряжение подается в обратном направления. Это напряжение должно быть значительно больше напряжения эмиттер-база.

Пока Iэ равен нулю, в коллекторе ток обусловлен движением только неосновных носителей зарядов (дырок), которые находятся я коллекторе и базе и имеют малую величину Iко .

При подключении напряжения ЕЭ, возникает ток эмиттера Iэ. Электроны попавшие в область базы, частично рекомбинируют с ее дырками. Однако, базу обычно выполняют с малой концентрацией примесей н лишь немного электроны, попавшие в область базы, рекомбинируют с ее дырками, образуя базовый ток IБ. Большинство электронов под воздействием электрического поля коллектора (направление поля от коллектора к базе) достигает коллектора, образуя ток IК.

Рисунок 2. - Движение носителей заряда в транзисторе

а) - при IЭ = 0 , б) -IЭ> О

Снять между приращением эмиттерного и коллекторного токов характеризуется коэффициентом передачи тока:

α=ΔIKΔIv<1.

В рассмотренном случае база является общим электродом для эмиттерной н коллекторной цепей. Такая схема включения транзисторов называется схемой с обшей базой, при этом эмиттерная цель является входной, а коллекторная - выходной. Однако, схему с обшей базой применяют редко из-за низкого коэффициента передачи тока.

Основной схемой включения транзистора считают схему, в которой общим электродом для входной н выходной цепей по переменному току является эмиттер (Рис 3)

Рисунок 3. - Включение биполярно го транзистора по схеме с общим эмиттером

Для такой схемы включения соблюдается равенство:

I6=I3-IK=1-α⋅I3-IK0I6≪IK≈I3

Малая величина управляющего тока  I6 обусловила широкое применение схемы с общим эмиттером. Коэффициент передачи тока для этой схемы

β=ΔIkΔIθ=10…1000

Зависимость I6=IU63) при постоянном напряжения Uк3 называют входной характеристикой, а зависимость тока I6=fUk при постоянном токе IБ называют выходной характеристикой (Рис. 4)

Рисунок 4. - Семейство вольтамперных характеристик биполярного транзистора

а) - входные: б) выходные

2. Пришил действия полевого транзистора

Полевым транзистором называют прибор, в котором ток через канал управляется электрическим полем, возникающим с приложением напряжения между затвором и истоком

Если на стержень полупроводника, например, р-типа, нанести поясок примеси n-типа, то на границе раздела областей с разной проводимостью образуется р-n-переход (Рис 5).

Рисунок 5 - Структурная схема полевого транзистора

Концентрация примеси в n-области делается значительно выше, чем в p-области. При этом запирающий слой, обедненный основными носителями, возникающий под действием приложенного через переход обратного напряжения (U3) будет почти целиком расположен в участие р-типа

При подаче напряжения Ut между точками И и С полупроводниками р- тила приводимость его будет, я основном, определяться приводимостью проводящего канала Возникающий ток Ic  будет состоять из потока дырок полупроводника p-типа Дырки будут двигаться в направлении электрического поля Е. Вывод И, от которого начинается движение дырок - меток, вывод С. носит название сток. Управляющий электрод 3 носит название затвор

Полевые транзисторы часто называют униполярными, поскольку носителями тока являются заряды одного знака (либо ц либо р). Условное изображение полевого транзистора показано на Рис. 6.

Рисунок 6. - Условное обозначение полевого транзистора:

а) - канал n-типа; б) - канал р-типа.

Отключим источник напряжения U3 и соединим точки И и 3 накоротко. С увеличением Uc будет возрастать ток стока Ic и возрастать обратное смешение р-перехода (затвор - полупроводниковый стержень). При этом запирающий стой будет расширяться, проводящий канал - сужаться. При определенном токе Ic увеличение напряжения Uc настолько сузит канал что ток Ic перестанет увеличиваться

Это напряжение называется напряжением отсечки, а ток, соответствующий этому напряжению, называют током насыщения IНАС (рис. 7)

Рисунок 7 - Зависимость тока стока от напряжения сток-исток

Если отсоединить затвор от истока в подать между И и 3 напряжение UЗ ТО при увеличении Щ даже при отсутствии напряжения Ося канал будет сужаться

Если одновременно с подачей UЗ, подключить UCИ то отсечка наступит раньше, чем при отсутствии напряжения UЗ (Рис 8).

Рисунок 8 - Семейство стоковых характеристик полевого транзистора

С целью дальнейшего уменьшения тока затвора применяют полевые транзисторы с изолированным затвором, в которых между затвором и каналом помогают тонкий слой диэлектрика, р-п-переход отсутствует

В таких транзисторах на затвор можно подать как положительное, так в характеристики транзисторов с изолированным затвором в основном аналогичны характеристикам транзисторов с неизолированным затвором.

3. Транзистор как активный четырехполюсник

Транзистор можно представить в виде активного линейного четырехполюсника, т е. устройства, имеющего два входных и два выходных зажима.

Режим работы четырехполюсника характеризуется двумя входными параметрами (U1 и i1) н двумя выходными ( U2 и i2)

Рисунок 9 - Транзистор как активный четырехполюсник

Достаточно задать две из этих входных величин, чтобы графически (по характеристикам) или аналитических вычислить две остальные. В зависимости того, какие величины принимают независимыми переменными, получают различные системы параметров

Наиболее близко соответствует рабочему режиму транзистора система h-параметров

В этой системе в качестве независимых переменных выбирают i2 и U2 что приводит к следующим уравнениям

U1=h11⋅i1+h12⋅U2;i2=h21⋅i1+h22⋅U2.

Входное сопротивление транзистора при короткозамкнутой выходной цепи

h11=U1i1, U2=0

Коэффициент обратной передачи напряжения при разомкнутом выходной цепи

h12=U1U2, i1=0.

Коэффициент прямой передачи тока при короткозамкнутой выходной цепи

h21=i2i1, U2=0

Выходная проводимость при разомкнутой входной цепи

h22=i2U2, i1=0

Однотипные h -параметры получаются различными для различных схем включения транзисторов, поэтому их снабжают дополнительным индексом. Например: h116, h226 и тд. - для схемы с ОБ, h113, h229, и т.д - для схемы с OЭ.

h -параметры можно определить по статическим характеристикам. По входным характеристикам определяют h11, h22.

В качестве примера рассмотрим определение h - параметров транзистора, включенного по схеме с ОЭ В этом случае

i1=iδ, U1=Uθ, i2=iK, U2=Ux}

Допустим, что режим работы транзистора, статические характеристики которого приведены на рисунках задан следующими величинами:

UKG=-3B, I6=400 мA

Необходимо определить h -параметра

Давая приращение току базы ±I6< вблизи выбранная точки А (A' и A'', находим приращение ±U63 при ΔUK=0, после чего определяем

h11=ΔUωΔIs=0,19-0,115600-200=18,75 Ом

Вычисляем

h129=ΔU09ΔUN9=0,25-0,0855-1=0,0412.

Определяем h213 по рисунку, на котором точка Γ соответствует выбранному режиму, а точки Γ' и Γ'' - приращению ΔIK=0 при ΔUK=0.

h219=ΔIKΔI6=22-7,50,6-0,2=36,25

Определяем h22, по треугольнику KCF, в котором катет KC параллелен оси абсписс:

30

h22=ΔIKΔIx2=16-145-0,6=0,000461Ом

Рис. 4.10. Входные характеристики транзисторов в схеме с ОЭ

Рисунок 11 - Выходные характеристики транзисторов в схеме с ОЭ

4. Порядок выполнения лабораторной работы

4.1. Исследование биполярного транзистора.

4.1.1.	Исследование входных характеристик транзистора

4.1.2.	Перечень приборов

• Источник постоянного напряжения - 2 пп;

• Подстроечный резистор (100 Ом);

• Вольтметр - 2 шт.;

• Амперметр.

• Биполярный трзимтор 2N22I8

4.1.3. Соберите схему для снятия входных вольтамперных характеристик биполярного транзистора (Рисунок 12, а)

Рисунок 12 - Схема для снятия входных вольтамперных характеристик

биполярного транзистора

Снимите входные характеристики транзистора I6=fU6,,U6,= const. Исследования производить следующим образом. Напряжение источника питания коллектор -эмиттер установить равным 0 В а величину тока базы нзменять путем изменения номинального значения подстроечного резистора (от 0% до 100% с шагом в 20%). При каждом шаге снимать показания вольтметра эмиттер-база и амперметра. Этими значениями заполнить строки 1 и 2 таблицы 1 соответственно. Затем установить напряжение источника питания коллектор-эмиттер, равным 5 В. и повторить те же действия, заполняя третью строку таблицы 1.

Таблица 1

Исследование входных характеристик транзистора ZN 2218

| U6, B |  |  |  |  |  |  | U5, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I51,MKA |  |  |  |  |  |  | 0 |
| I52,MKA |  |  |  |  |  |  | 5 B |

4.1.4.	Исследование выходных характеристик транзистора

4.1.5 Перечень приборов

• Источник постоянного напряжения - 2 пгт;

• Резистор на 100 Ом;

• Вольтметр;

• Амперметр - 2 шт.;

• Биполярный транзистор 2N2218;

4.1.6. Соберите схему для снятия входных вольтамперных характеристик биполярного транзистора (Рисунок 12, б)

Рисунок 12, б - Схема, снятая выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора

Снимите выходные характеристики транзистора I+=fU0,I6= сопя. Установить значение тока базы (показания амперметра в цепи базы) путем изменения номинального значения сопротивления. При этом следует учитывать, что номинальные значения сопротивления резистора необходимо подбирать такими, чтобы ток базы соответствовал заданным в таблице 2 значениям (подбор выполнять при любых значениях Us, кроме 0). Величины подобранных номинальных значений сопротивлений внести в колонку R. Затем, изменяя величину напряжения источника питания коллектор-эмиттер от 0 В до 5B, фиксировать показания амперметра в коллекторной пели и эти данные занести в таблицу 2, строка 2. Затем устанавливаются следующие значения токов базы и опыты повторяются.

Таблица 2

Исследование выходных характеристик транзистора

| Us3, B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | I5,MKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is1,MA |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| Is2,MA |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Is3,MA |  |  |  |  |  |  |  | 400 |

По данным таблиц 1 и 2 построить семейство входных в выходных характеристик транзистора

По выходной характеристике определите коэффициент передачи тока β транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.

4.2. Исследование стоковых характеристик полевого транзистора

4.2 1. Перечень приборов

• Источник постоянного напряжения — 2 шт.;

• Вольтметр - 2 шт.;

• Амперметр;

• Полевой транзистор MPF921;

4.2.2.	Соберите схему для снятия входных вольтамперных характеристик биполярного транзистора (Рисунок 12. б)

Соберите схему для снятия семейства стоковых характеристик по левого транзистора - Рисунок 13

Рисунок 13 - Схема и с ним стоковых характеристик полевого транзистора

Снимите стоковые характеристики транзистора Us= const, Ic=fUcs. Опыты производить, как и в предыдуших двух исследованиях. Данные измерений занести в таблицу 3.

Таблица 3

Исследование стоковых характеристик палевого транзистора

| Uch,B | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | U1, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Icl,MA |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ic2,MA |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Ic3,MA |  |  |  |  |  |  | 1 |

5. Контрольные вопросы к работе

1. Какое назначение элементов биполярного транзистора?

2. Почему в каждом элементе транзистора различная концентрация примесей?

3. В каком направления необходимо подключить р-n-переходы эмиттер- база и база коллектор.

4. Изобразить транзистор n-p-n структуры включенный по схеме с общим эмиттером

5. Изобразить входные н выходные вольтамперные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

6. Объяснить принцип действия полевого транзистора

7. Изобразить семейство стоковых характеристик полевого транзистора

8. В чем заключается преимущество полевого транзистора?