Лабораторная работа 4. Исследование статических характеристик биполярного транзистора

Цель работы

1. Исследование зависимости тока коллектора от тока базы и напряжения база-эмиттер

2. Анализ зависимости коэффициента усиления по постоянному току от тока коллектора.

3. Исследование работы биполярного транзистора в режиме отсечки.

4. Получение входных и выходных характеристик транзистора.

5. Определение коэффициента передачи по переменному току.

6. Исследование динамического входного сопротивления транзистора.

Теоретический материал

Исследуемая схема показана на рис. ЗЛ. Статический коэффициент передачи тока определяется как отношение тока коллектора Ik к току базы Ib:

βDC​=​Ik​​​​Ib​​​​

Коэффициент передачи тока определяется отношением приращения коллекторного тока к вызывающему его приращению базового тока:

βDC​=​ΔIk​​​​​ΔIb​​​​

Дифференциальное входное сопротивление гих транзистора в схеме с общим эмиттером (ОЭ) определяется при фиксированном значении напряжения коллектор-эмиттер. Оно может быть найдено как отношение приращения напряжения база-эмиттер к вызванному им приращению тока базы:

rвх=ΔUБЭΔIb=UБЭ2-UБЭ1Ib2-Ib1

Дифференциальное входное сопротивление гш транзистора в схеме с ОЭ через параметры транзистора определяется следующим выражением;

rвх=rb+βDC⋅re

где rb - распределенное сопротивление базовой области полупроводника; rэ - дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер, определяемое из выражения:rэ=25/IЭ, где IЭ - постоянный ток эмиттера в миллиамперах.

Первое слагаемое rb в выражении много меньше второго, поэтому им можно пренебречь:

rвх≈βDC⋅re

Дифференциальное сопротивление rэ перехода база-эмиттер для биполярного транзистора сравнимо с дифференциальным входным сопротивлением ГПХОБ транзистора н схеме с общей базой, которое определяется при фиксированном значении напряжения база-коллектор. Оно может быть найдено как отношение приращения к вызванному им приращению тока эмиттера

rвхОБ=ΔUБЭΔIe=UБЭ2-UБЭ1Ie2-Ie1

Через параметры транзистора это сопротивление определяется выражением

rвхОБ=rbβDC+re

Первым слагаемым в выражении можно пренебречь, поэтому можно считать, что дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер приблизительно равно:

rвхОБ≈re

Порядок выполнения работы

1 Определение статического коэффициента передачи тока транзистора

а) Открыть файл со схемой, изображенной на рис. 3,1. Включить схему.

Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и напряжения коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать статический коэффициент передачи транзистора.

б) Изменить номинал источника ЭДС EБ до 2,68 В. Включить схему. Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и напряжения коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать коэффициент βDС

в) Изменить номинал источника ЭДС EK 5 В. Запустить схему.

Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и напряжения коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать статический коэффициент передачи транзистора βDС. Затем установить номинал EK равным 10 В.

Рисунок 3.1- Схема для определения статического коэффициента передачи тока транзистора

2. Измерение обратного тока коллектора

На схеме рис. 3.1 изменить номинал источника ЭДС EБ до 0 В. Включить схему. Записать результаты измерения тока коллектора для данных значений тока балы и напряжения коллектор-эмиттер.

3. Получение выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

а) В схеме (рис. 3.1) провести измерения тока коллектора IK для каждого значения EK и EБ. По этим данным построить график зависимости IK от EK

б) Открыть файл со схемой, изображенной на рис. 3.2. Включить схему. Зарисовать осциллограмму выходной характеристики. Повторить измерения для разных значений EБ Осциллограммы выходных характеристик для разных токов базы необходимо изобразить на одном графике.

Рисунок 3.2 - Схема для получения выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

в) По выходной характеристике найти коэффициент передачи тока при изменении базового тока с 10 мА до 30 мА. EK = 10 В.

4. Получение годной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

а) Открыть файл (рис 3,1). Установить значение напряжения источника EK равным 10 В и провести измерения пока базы IB. напряжения база-эмиттер UБЭ тока эмиттера Iэ для различных значений напряжения источника EБ. Обратить внимание, что коллекторный ток примерно равен току в цели эмиттера.

б) Построить график зависимости тока биты от напряжения база-эмиттер.

в) Открыть файл со схемой, изображенной на рис. 3.3. Включить схему. Зарисовать входную характеристику транзистора, соблюдая масштаб.

г) По входной характеристике найти сопротивление rвх при изменении базового тока с 10 мА до 30 мА.

Рисунок 3.3 - Схема для получения входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

Контрольные вопросы

1. От чего зависит ток коллектора транзистора?

2. Зависит ли коэффициент βDС от тока коллектора? Если да, то в какой степени? Обосновать ответ.

3. Что такое токи утечки транзистора в режиме отсечки?

4. Что можно сказать о зависимости тока коллектора от тока базы и напряжения коллектор-эмиттер по выходным характеристикам?

5. Что можно сказать по входной характеристике о различии между база-эмиттерным переходом и диодом, смещенном в прямом направлении?

6. Одинаково ли значение rвх в любой точке входной характеристики?

7. Одинаково ли значение rэ при любом значении тока эмиттера?

8. Как отличается практическое значение сопротивления rэ от вычисленного по формуле?