Лабораторная работа 3 Стабилитроны

1. Цель работы

- Построение обратной ветви вольтамперной характеристики

стабилитрона и определение напряжения стабилизации.

- Вычисление тока и мощности, рассеиваемой стабилитроном.

- Определение дифференциального сопротивления стабилитрона по

вольтам нерпой характеристике.

- Исследование изменения напряжения стабилитрона в схеме

параметрического стабилизатора.

- Построение нагрузочной прямой стабилитрона.

2 Краткие теоретические сведении

Стабилитроны — это полупроводниковые диоды, работающие в режиме лавинного пробоя. Они предназначены для стабилизации уровня напряжения в нелинейных цепях постоянного тока. В качестве стабилитронов используются плоскостные кремниевые диоды (обозначают КС 168А). При использовании высоколегированного кремния (высокая концентрация примесей, а, следовательно, и свободных носителей заряда) напряжение стабилизации понижается» а с уменьшением степени легирования - повышается. Напряжение стабилизации лежит в диапазоне от 3 до 180 В Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона изображена на рисунке 5.1.

На характеристике точками А и В отмечены границы рабочего участка. Положение точки А соответствует напряжению пробоя р-n перехода, которое зависит от удельного сопротивления исходного материала. Точка В соответствует предельному режиму, в котором на стабилитроне рассеивается максимально допустимая мощность.

Рисунок 5.1 - Вольтамперная характеристика стабилитрона

E = (Iст + Iн)·R + Uст = (Iст + Uст / Rн)·R + Uст

(5.2)

Из этого уравнения получим выражение для тока стабилизации

Iст = E / R - Uст·(R + Rн) / (R·Rн)

(5.3)

На основании уравнения (5.3) может быть построена нагрузочная прямая, точка пересечения которой с вольтамперной характеристикой является рабочей (рисунок 5.1),

При изменении напряжения источника питания Е нагрузочная прямая перемещается параллельно самой себе (пунктирная линия на рисунке 5.1), а при изменении сопротивления нагрузки изменяется сё наклон.

3 Порядок выполнения работы

1 Измерение напряжения и вычисление тока через стабилитрон.

а) Построите схему по рисунку 5.2 включите ее. Измерьте значение напряжения UCT на стабилитроне при значениях ЭДС источника Е, приведенных в таблице 5.1 раздела "Результаты измерений", и занесите результаты измерений в ту же таблицу.

б) Вычислите ток 1ст стабилитрона для каждого значения напряжения UCT используя формулу (5.1). Результаты вычислений занесите в таблицу.

в) По данным таблицы (5.1) постройте вольтамперную характеристику стабилитрона.

г) Оцените по вольтамперной характеристике стабилитрона напряжение стабилизации.

д) Вычислите мощность Рст, рассеиваемую на стабилитроне при ЭДС источника Е = 20 В.

е) Измерьте наклон ВАХ в области стабилизации напряжения и оцените дифференциальное сопротивление стабилитрона в этой области.

2. Получение нагрузочной характеристики параметрического стабилизатора (схема на рисунке 5.3).

а)	Подключите резистор Rн =75 Ом. параллельно стабилитрону. Значение ЭДС источника Е установите равным 20В. Включите схему. Запишите значение напряжения Uст на стабилитроне в таблицу 5.2 раздела ’’Результаты экспериментов”, -

б) Повторите пункт а) при коротком замыкании и при сопротивлениях резистора Rн - 100 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 1 кОм.

в) Рассчитайте ток IR через резистор R, включенный последовательно с источником, ток Iн через резистор Rн, и ток стабилитрона Iст (по формуле 5.3) для каждого значения RH. Результаты занесите в таблицу 5.2.

3. Получение ВАХ стабилитрона на экране осциллографа.

Постройте схему в соответствии с рисунком 5.4.

При подключении стабилитрона к источнику постоянного напряжения через резистор получается схема для исследования стабилитрона (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Схема исследования стабилитрона

Ток стабилизации стабилитрона Iст может быть определен вычислением падения напряжения на резисторе R

Iст = (E - Uст) / R

(5.1)

Напряжение стабилизации стабилитрона Uст определяется точкой на вольтамперной характеристике, в которой ток стабилитрона резко увеличивается. Мощность рассеивания стабилитрона Рст вычисляется как произведение тока Iст на напряжение Uст:

Pст = Iст · Uст

Дифференциальное сопротивление стабилитрона вычисляется так же, как для диода, по наклону вольтамперной характеристики:

Rдиф = dUст / dIст

На практике схема стабилизатора напряжения содержит нагрузочное сопротивление, присоединённое параллельно стабилитрону (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 - Схема параметрического стабилизатора напряжения

Для этой схемы справедливо уравнение

Рисунок 5.4 — Схема для получения ВАХ стабилитрона на экране осциллографа

Включите схему. Отобразите я отчете полученную ВАХ стабилитрона и запишите экспериментально полученное значение напряжения стабилизации, на основании графика на экране осциллографа.

4. Построение нагрузочной прямой стабилитрона.

На вольтамперной характеристике стабилитрона, полученной в результате эксперимента 1, построить нагрузочные прямые для следующих значений.

а) Е=20В; R=3 00 Ом; RH =200 Ом;

б) Е=20В; R=300 Ом; RH =1 кОм;

в) Е=3 5В; R=3 00 Ом; RH =200 Ом.

Для каждого случая определить рабочую точку.

3.1 Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Измерение напряжения и вычисление тока через стабилитрон. а), б) данные для построения ВАХ стабилитрона

| E, В | Uст, В | Iст, мА |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |

г) напряжение стабилизации стабилитрона Uст =

д) рассеиваемая мощность Pст

е) дифференциальное сопротивление стабилитрону Rдиф=

Эксперимент 2. Измерение точек нагрузочной характеристики параметрического стабилизатора.

Таблица 2.2 - Данные для надуйся пой характеристики стабилитрона

| Rн, Om | Uст, В | IR, мА | Iн, мА | 1ст, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |
| 1K |  |  |  |  |
| к.з. |  |  |  |  |

Эксперимент 3. Получение ВАХ на экране осциллографа.

Напряжение стабилизации, определенное из вольтамперной характеристики, полученной при помощи осциллографа Uст =

Эксперимент 4. Построение нагрузочной прямой стабилитрона

На вольтамперной характеристике стабилитрона, полученной в результате эксперимента 1, построить нагрузочные прямые для указанных значений.

4. Контрольные вопросы

1. Какие технологии изготовления полупроводниковых диодов применяются в современном производстве? Дайте их краткое описание.

2. Назовите типы полупроводниковых диодов. Какие диоды относят к специальным типам?

3. В чем отличие диода Шоттки от других типов диодов? Назовите области применения диода Шоттки.

4. Объясните принцип действия стабилитрона. Где находится рабочая область стабилитрона? (Показать на ВАХ).

5. Какие параметры являются справочными данными стабилитрона?

6. Объясните принцип работы параметрического стабилизатора напряжения. (Показать на схеме).

7. В чем заключается принцип действия туннельного диода? Привести условное графическое обозначение и ВАХ туннельного диода.

8. Поясните принцип работы фотодиода, излучающего диода, диода Ганна. Приведите примеры их применения.

9. Что такое нагрузочные прямые стабилитрона? Каково их назначение?