11-ПАКЕТ

- Көлденең қимасының ауданы S = 0,17 мм2 сымнан өтетін ток күші I =0,15 А. Токтың тығыздығы қандай?

- 8,8·105  А/м2

- 6,8·105  А/м2

- 5,8·105  А/м2

- 3,8·105  А/м2

- 2,8·105  А/м2

- Диаметрі 3 мм сымнан өтетін ток күші 0,2 А. Токтың тығыздығы қандай?

  - 20 кА/м2

  - 25 кА/м2

  - 28 кА/м2

  - 40 кА/м2

  - 45 кА/м2

- Көлденең қимасының ауданы 1,6 мм2 өткізгіштен 2 с уақыт ішінде 2 1019 электрон өтеді. Токтың тығыздығы қандай?

- 1 А/мм2

- 2,1 А/мм2

- 1,57 А/мм2

- 0,73 А/мм2

- 6,4 А/мм2

- Ұзындығы l=1 м мыс өткізгіштің (ρ=16∙10-9 Ом∙м) ұштарындағы потенциалдар айырмасы 2 В. Ток күшінің тығыздығы:

- 320 МА/м2

- 0,8 А/м2

- 80 МА/м2

- 125 МА/м2

- 0,32 А/м2

- Өткізгіштегі кернеу 32 В болса, онда одан өтетін ток 0,4А болуы үшін оның кедергісі қандай болуы керек?

  - 16 Ом

  - 0,4 Ом

  - 80 Ом

  - 32 Ом

  - 12,8 Ом

- Металл өткізгішті қыздырғанда оның кедергісі қалай өзгереді?

    - өзгермейді

    - артады

    - кемиді

    - жоғары температурада кемиді, ал төменгі температурада өзгермейді

    - Кедергі тек ток күшіне тәуелді

- Бойымен 0,15 А ток өтіп жатқан кедергісі 45 Ом өткізгіштегі кернеудің түсуі мынадай:

- 300 В

- 6,75 В

- 13,5 В

- 30 В

- 45 В

- Ұзындығы 500 м және диаметрі 2 мм мыс сымның (ρ = 0,017 10-6 Ом·м) кедергісі:

- 1,7 Ом

- 0,17 Ом

- 17 Ом

- 27 Ом

- 2,7 Ом

- Диаметрі d=1 мм, массасы m=300 г болат сымның (ρ = 0,12 10-6 Ом·м, ρ=7700 кг/м3) кедергісі:

- 2,3 Ом

- 29 Ом

- 7,5 Ом

- 3 Ом

- 9,1 Ом

- Екі өткізгіш тізбектей қосылғанда жалпы кедергі 5 Ом, ал параллель қосылғанда жалпы кедергі 1,2 Ом тең. Өткізгіштердің кедергілері қандай?

- R1= 1 Ом, R2=2 Ом

- R1= 3 Ом, R2=5 Ом

- R1= 3 Ом, R2=2 Ом

- R1= 4 Ом, R2=1 Ом

- R1= 5 Ом, R2=2 Ом

- Кедергілері бірдей R=3 Ом үш өткізгіш өзара параллель қосылып, кедергісі 5 Ом резисторға тізбектей жалғанған. Жалпы кедергі:

- 5 Ом

- 6 Ом

- 7 Ом

- 8 Ом

- 9 Ом

- Кедергілері бірдей R=3 Ом үш өткізгіш өзара тізбектей қосылып және кедергісі 5 Ом резисторға параллель жалғанған. Жалпы кедергі:

- 1,5 Ом

- 2,5 Ом

- 3,2 Ом

- 5,3 Ом

- 6,7 Ом

- Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелген электр шамдарын 127 В кернеуге қосу үшін олардың нешеуін өзара тізбектей жалғау керек?

- 10

- 15

- 17

- 18

- 21

- Кедергісі 240 Ом электр шамы 120 В кернеуге есептелген. Оны 220 В кернеуге қосу үшін ұзындығы қандай нихром сымды тізбектей жалғау керек? Сымның көлденең қимасының ауданы S= 0,55 мм2, меншікті кедергісі ρ =1,1 10-6 Ом·м

- 50 м

- 100 м

- 150 м

- 200 м

- 250 м

- Кедергісі 1 Ом сымды 3 есеге ұзартып созған соң оның кедергісі қандай болады?

- 9 Ом

- 6 Ом

- 3 Ом

- 1 Ом

- 5 Ом

- Кедергісі R=80 Ом сымды төртке бөліп, өзара параллель жалғаса, жалпы кедергі қандай болады?

  - 5 Ом

  - 8 Ом

  - 15 Ом

  - 20 Ом

  - 40 Ом

- Әрқайсысы U0= 3 В кернеуге және  I=0,3 А ток күшіне есептелген төрт шамды параллель жалғап, U= 5,4 В кернеу көзінен қоректендіру керек. Бұл үшін шамдарға тізбектей қосылған резистордың R кедергісі қандай болу керек?

- 16,5 Ом

- 15,5 Ом

- 13,5 Ом

- 17,5 Ом

- 18,5 Ом

- Әрқайсысының кедергісі 200 Ом болатын бір-біріне параллель жалғанған 20 резистордың жалпы кедергісі:

- 4000 Ом

- 20 Ом

- 400 Ом

- 10 Ом

- 100 Ом

- Тізбектей жалғанған бірдей екі өткізгіштің жалпы кедергісі 40 Ом. Егер оларды параллель жалғайтын болсақ, онда жалпы кедергі неге тең?

- 10 Ом

- 20 Ом

- 30 Ом

- 15 Ом

- 25 Ом

- Біртекті өткізгіштегі токтың тығыздығы j=2 А/мм2. Көлденең қимасының ауданы S=100 мм2 өткізгіш арқылы өтетін ток күшін анықтау керек:

- 2 мкА

- 2 мА

- 0,02 А

- 2 А

- 200 А