# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическая работа №4

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель работы: изучение наиболее часто встречаемых дефек- тов сварных соединений и причин их образования.

# Краткие теоретические сведения

Термин «дефект» определяется как каждое отдельное несо- ответствие требованиям, установленным нормативной докумен- тацией.

Для оценки влияния дефектов шва на служебные характери- стики сварных соединений необходимо располагать данными о чувствительности металла сварного шва к дефектам. Под чув- ствительностью к дефектам понимают степень снижения механи- ческих характеристик сварного шва в зоне дефекта по сравне- нию с бездефектным швом. Следует различать чувствительность к дефектам при статических и переменных нагрузках. При ста- тических нагрузках за критерий чувствительности к дефекту обычно принимают прочность соединения с дефектом (предел прочности) по отношению к бездефектным соединениям. При пе- ременных нагрузках критерием чувствительности соединений к дефектам являются эффективные коэффициенты концентрации, т. е. отношение пределов выносливости сварных соединений без дефектов и с заданными дефектами.

Чувствительными к дефектам при статических нагрузках следует считать сварные соединения, у которых прочность ме- талла шва с непроваром не пропорциональна изменению глубины непровара. В этом случае непровар необходимо рассматривать не только как фактор, уменьшающий сечение шва, но и как концен- тратор напряжений, влияние которого на прочность соединения не может быть скомпенсировано увеличением усиления шва и проплава. Чувствительность или отсутствие чувствительности сварных соединений к дефектам будет зависеть также от соотно- шения между прочностью металла шва и основного металла.

Если в и т металла шва равны или больше, чем у основ- ного металла (шов – твердая прослойка), то сварные соединения при таком испытании нечувствительны к дефектам при статиче-

ских нагрузках (разрушение будет происходить по основному ме- таллу). Это имеет место обычно в соединениях из низкоуглеро- дистой стали, сваренных качественными электродами (Э42, Э42А и др.), и при автоматической сварке под флюсом (в том и другом случае металл шва легируется), а также   в сварных соединениях из стали типа 12Х18Н10Т.

Если в и т металла шва меньше, чем у основного металла (шов – мягкая прослойка), то сварные соединения чувствительны к дефектам – концентраторам, что наблюдается после сварки в соединениях из алюминиевых, титановых сплавов и низколеги- рованных сталей.

Все дефекты сварных швов можно разделить на две группы: наружные (внешние) и внутренние. К наружным дефектам отно- сятся дефекты, которые могут быть обнаружены невооруженным глазом или с помощью увеличительного стекла. К внутренним дефектам относятся дефекты, которые выявляются специальными методами.

Внешние дефекты. Форму и размеры сварных швов задает проектировщик и указывает на чертеже (рис 4.1). Обычно регла- ментируют ширину шва В, высоту усиления h, величину пропла- ва h1, а для угловых и нахлесточных швов – катет шва К и высоту рабочего сечения h.

Основными внешними дефектами (рис 4.2.) являются нару- шение установленных размеров и формы шва (ширина и высота шва; а, б, в), непровар (ж, з), подрезы (г, д), наплывы (в, з), гру- бая чешуйчатость поверхности шва (а), трещины на поверхности шва (е), прожоги, незаваренные кратеры.

Рис. 4.1. Форма сварочных швов

Швы могут иметь неравномерную ширину по длине, нерав- номерную высоту, бугры, наплывы, неравномерную величину ка- тетов в угловых швах. Неправильная форма швов, в частности, чрезмерное усиление, резкие переходы от шва к основному ме- таллу и т.п. могут существенно снизить работоспособность со- единений, особенно при динамических нагрузках, а также в хрупких материалах.

Рис. 4.2. Дефекты сварных швов

Подрезы представляют собой углубления в основном метал- ле, расположенные по краям шва. Они образуются при сварке на повышенных токах и напряжениях дуги. Подрезы уменьшают ра- бочее сечение, вызывают концентрацию напряжений и могут стать причиной разрушения швов из-за появления трещин у края подреза.

Кратеры образуются из-за обрыва дуги и остаются в виде углублений. Они уменьшают рабочее сечение шва, снижают его прочность и коррозийную стойкость. Не заваренный кратер часто служит очагом появления трещин.

Прожоги – это сквозное проплавление свариваемых частей. Основными причинами прожога являются большой сварочный ток, малая толщина основного металла, малая величина притуп- ления свариваемых кромок и неравномерный зазор между ними по длине.

Наплывы, натеки – результат стекания наплавленного ме- талла на непрогретую поверхность основного металла или стека-

ние расплавленного металла при сварке потолочных швов. Обра- зуются при низкой квалификации сварщика и несоответствии скорости сварки и величины сварочного тока разделке кромок шва.

Непровар – неполное оплавление свариваемых кромок ос- новного и наплавленного металла – является следствием низкой квалификации сварщика, некачественной подготовки сваривае- мых кромок, смещения электрода к одному из кромок, быстрого перемещения электрода по шву.

Грубая чешуйчатость поверхности шва получается при не- доброкачественных электродах и от неумения правильно пере- мещать электрод и присадочный пруток.

Внутренние дефекты. К внутренним дефектам относятся: пористость, неметаллические включения, непровары, пережог и перегрев металла шва, а также внутренние трещины.

Пористость (газовые включения) образуются при насы- щении сварочной ванны газами (водород, азот, углекислый газ и др.), образующимися при сварке. Пористость является результа- том плохой подготовки сварных кромок (загрязненность, ржав- чина, замасленность), применения электродов с сырым покрыти- ем, влажного флюса, недостатка раскислителей. В малом количе- стве поры могут и не влиять на работоспособность соединений.

Неметаллические включения (шлаки) появляются обычно вследствие плохой зачистки кромок от окалины и ржавчины, а чаще от плохой зачистки шлака при многослойной сварке.

Непровары представляют собой несплошности значитель- ной величины на границах между основным и наплавленным ме- таллом или незаполненные металлом полости в сечении шва. Не- провары образуются при загрязнении кромок, неправильной под- готовке кромок, неправильном или неустойчивом режиме сварки и т.п. Непровары могут снизить работоспособность соединения за счет ослабления рабочего сечения шва и, кроме того, острые не- провары могут создать концентрацию напряжений в шве.

Пережог – окисление металла шва и прилегающего к нему основного металла. Причинами пережога является сильно окис- ляющая среда, большая длина дуги, слишком большая величина сварочного тока, замедленное перемещение электрода.

Трещины являются самым опасным дефектом сварки. Они могут быть микро- и макроскопическими, а в зависимости от происхождения – горячими и холодными.

Горячие трещины образуются в процессе затвердевания ме- талла шва вследствие резкого снижения пластических свойств в определенном интервале температур и развития растягивающих напряжений, возникающих в результате усадки металла.

Холодные трещины образуются в результате протекания фа- зовых превращений в зоне термического влияния, приводящих к снижению прочностных свойств металла, и воздействия свароч- ных напряжений.

Трещины могут быть продольными и поперечными и располагаться в металле шва (горячие трещины) или в зоне термического влияния (холодные трещины).

# Контрольные вопросы

  - Что понимают под чувствительностью сварного шва к дефектам?

  - Назовите наиболее опасные дефекты сварного соедине-

ния.

  - Какие факторы влияют на прочность сварного соединения

при статическом нагружении?

  - Какие факторы определяют возникновение пористости и шлаковых включений в металле сварочного шва?

  - Какие факторы определяют возникновение горячих и хо- лодных трещин в сварных соединениях?

# Порядок выполнения работы

- Ответить на контрольные вопросы.

- Произвести внешний осмотр стыкового сварочного со- единения и выявить дефекты сварки.

- Изучить рентгенограмму сварного соединения и выявить наличие внутренних дефектов.

- Кратко описать выявленные дефекты и их влияние на прочность соединения.

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.