# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическое занятие №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИЗНОСОВ И РАЗМЕРОВ СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Цель работы: приобрести навыки использования рассчиты- ваемых показателей для повышения эффективности использова- ния машинного парка.

# Краткие теоретические сведения

Предельным износом Ипр или зазором Sпр называется такой, при котором наступает предельное состояние детали или сопря- жения, и их дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена во избежание аварийной поломки или резкого ухудшения техни- ческих или экономических характеристик машины. Таким обра- зом, предельное состояние деталей или сопряжений в процессе их эксплуатации обусловливается появлением предельного изно- са или зазора. Наработка детали или сопряжения от начала экс- плуатации и до предельного состояния называется полным ресур- сом детали Тдп или сопряжения Тсп. При ремонте восстанавлива- ется не только работоспособность машины, но и ее межремонт- ный ресурс. Таким образом, в процессе ремонта для дальнейшей работы на машине оставляются только те детали или сопряжения, остаточный ресурс которых равен или превышает межремонтный ресурс машины или агрегата. Следовательно, предельное состоя- ние деталей и сопряжений при ремонте обусловливается уже не предельной, а так называемой «допустимой при ремонте» или просто «допустимой» величиной износа Идр или зазора Sдр. Допу- стимым износом Идр или зазором Sдр называется такой, при кото- ром остаточный ресурс детали или сопряжения равен межре- монтному ресурсу машины в целом или ее отдельного агрегата. Величины предельных и допустимых износов и зазоров устанав- ливаются в результате проведения специальных исследований и последующих стендовых и эксплуатационных испытаний. Значе- ния предельных и допустимых износов и зазоров для деталей и сопряжений большинства марок машин приведены в изданных ГОСНИТИ альбомах типовой технологии ремонта (дефектовка и

оценка технического состояния). Для новых марок машин эти значения могут быть приняты по аналогии с известными.

Пример расчета. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру

Wвт=2,2·10-5 мм/мото-ч;

- средняя скорость изнашивания пальца

Wиn=l,2· 10-5 мм/ мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чертежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допустимый зазор Sдр, мм | Предельный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведомой шестерни Палец ведомой шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,01 | 0,030… 0,072 | 0,140 | 0,250 |

Определяем значения допустимого без ремонта Идр и пре- дельного Ипр износов, средней скорости изнашивание Wc и пол- ного ресурса Тсп соединения. Для данного задания можно исполь- зовать следующие уравнения:

Идр = Sдр.- Sн max = 0,140 – 0,072 = 0,068, мм; Ипр = Sпр - Sн max = 0,250 – 0,072 = 0,178, мм;

Wc = Wд1 – Wд2 =2,2·10-5+ l,2· 10-5 =3,4· 10-5 ,мм/ мото-ч,

=   =	0,1 8

= 0,0   · 0− , мото-ч,

3, ·10

где	Sн max – максимальный начальный зазор в соединении, мм; Wд1 и Wд2 –	соответственно средняя скорость изнашивания первой и второй детали соединения, мм/мото-ч.

Полученные расчетные значения Wc и Тсп нужно рассматри- вать как среднее из-за возможных отклонений, прежде всего, вследствие нестабильности условий эксплуатации техники. Пре- дельные износы соединяемых деталей можно определить следу- ющим образом:

=   p·𝖶 1 = 0,1  8· , ·10−5  = 0,  , мм,

p	𝖶𝑐

3,4·10−5

=   p·𝖶    = 0,1  8·1, ·10−5  = 0,0   , мм.

p

𝖶𝑐

3,4·10−5

Межремонтная наработка:

= (    p−    p) = 0,1  8−0,0  8 =   00,  мото-ч.

mp	𝖶𝑐

3,4·10−5

Допустимые износы деталей составляют

Идр вт = Ипр вт – Т мр · Wвт = 0,115 - 3200· 2,2·10-5 =0,045 мм, Идр пл = Ипр пл – Т мр · Wnn = 0,063 - 3200· 1,2·10-5 =0,025 мм.

Тогда допустимые без ремонта размеры деталей соединения в месте их наибольшего износа с учетом значений максимального диаметра отверстия Dmax и минимального диаметра вала dmin при- нимаемых по таблице 3.1. определяются следующим образом для втулки:

Dдр = Dmax + Идр вт =18,06 +0,045 =18,105 мм, d др = dmin - Идр пл = 17,998 =0,025 = 17,963 мм.

В заключении вычерчивается расчетная схема изнашивания деталей соединения в зависимости от наработки Т с указанием значений полного ресурса соединений Тсп, допустимых без ре- монта и предельных износов деталей и зазоров в соединении.

# Контрольные вопросы

  - Поясните термины: предельное состояние (износ) машин, соединений и деталей.

  - Допустимые значения износа деталей при ремонте машин.

  - Предельные значения износа деталей при ремонте машин.

  - Зависимость между допустимыми и предельными значе- ниями износа деталей при ремонте машин.

  - Объясните порядок расчета остаточного технического ре- сурса детали.

  - Порядок расчета полного технического ресурса детали.

  - Порядок расчета полного ресурса соединения.

  - Порядок расчета остаточного ресурса соединения.

# Порядок выполнения работы

- Изучить методику расчета и определения допустимых предельных износов и размеров соединяемых деталей и их пол- ного ресурса.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Рассмотреть пример решения задачи.

- Решить задачу 7 (Приложение А).

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.