# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическая работа №7

# ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Цель работы: изучение методов восстановления деталей и получение навыков по выбору оптимального метода.

## Краткие теоретические сведения

Известно, что изношенные поверхности деталей могут быть восстановлены, как правило, несколькими способами. Для обеспечения наилучших экономических показателей в каждом конкретном случае необходимо выбрать наиболее рациональный способ восстановления.

Выбор рационального способа устранения дефекта детали производится в следующей последовательности. Сначала из все- го перечня всех способов, уже используемых в ремонтной прак- тике и рекомендуемых к внедрению, производится предвари- тельный отбор нескольких по технологическому и техническому критериям.

По технологическому критерию (критерий применимости) производят отбор способов на основании возможностей их при- менения для устранения конкретного дефекта заданной детали с учетом величины и характера износа, материала детали и ее кон- структивных особенностей. По этому критерию назначают все способы, с помощью которых технологически возможно устра- нить заданный дефект. Технологические возможности способов восстановления деталей устанавливают по их характеристикам, которые даны в специальной справочной и технической литера- туре (табл. 7.1). В таблице 7.1 использованы следующие услов- ные обозначения способов восстановления деталей: НУГ – наплавка в среде углекислого газа; ВДН – вибродуговая наплав- ка; НСФ – наплавка под слоем флюса; ДМ – дуговая металлиза- ция; ГН – газопламенное напыление; Х – хромирование; Ж – железнение; КП – контактная наварка; РН – ручная наплавка.

По техническому критерию – критерий или коэффициент долговечности – оценивают эксплуатационные свойства детали, восстановленной каждым способом, выбранным по технологи-

ческому критерию. К таким свойствам относят износостойкость восстановленной поверхности, усталостную прочность (вынос- ливость), сцепляемость нанесенных покрытий и другие.

Окончательное решение о выборе рационального способа устранения дефекта детали принимают по технико- экономическому критерию (обобщенный критерий). Он отража- ет технический уровень применяемой технологии, затраты на восстановление и эксплуатацию детали.

Поскольку расчеты технико-экономических показателей, необходимых для оценки различных способов по данному кри- терию являются сложными, то можно рассматривать отношение:

СВ/КД → min,	(7.1)

где СВ – удельная себестоимость способа устранения дефекта, руб./м2;

КД – коэффициент долговечности восстановленной детали.

Значение СВ определяется расчетом или принимается по литературным источникам. Однако в условиях финансовой не- стабильности экономики можно использовать для расчетов от- носительные показатели – индексы, характеризующие сравни- тельный уровень себестоимости восстановления деталей. Для основных способов восстановления деталей они даны в табл. 7.2. При расчетах технико-экономического критерия можно исполь- зовать удельную себестоимость восстановления изношенных поверхностей деталей, руб./см2 (табл. 7.3).

Наиболее рациональным способом устранения дефекта де- тали считается тот, для которого отношение удельной себестои- мости к долговечности СВ/КД является минимальным.

Выбранный способ восстановления детали должен быть обеспечен средствами технологического оснащения и удовле- творять экологическим требованиям и требованиям техники без- опасности.

После выбора рациональных способов устранения дефек- тов детали выполняют ее ремонтный чертеж.

Таблица 7.1

# Технологические характеристики способов восстановления деталей

| Наименование характеристик | Условные обозначения способов восстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НУГ | ВДН | НСФ | ДМ | ГН | Х | Ж | КП | РН |
| Виды металлов и спла- вов, по отношению к ко- торым применим способ | сталь | сталь, ковкий и серый чугун | сталь | все мате- риалы | сталь | сталь, серый чугун | все ма- териалы |  |  |
| Виды поверхностей, по отношению к которым применим данный способ | наружные цилиндриче- ские, плоские | наружные и внутренние цилиндриче- ские | наружные и внутренние цилиндриче- ские, плоские |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный наружный диаметр поверхности, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный внутрен- ний диаметр поверхно- сти, мм | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Минимальная толщина наносимого покрытия, мм | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Максимальная толщина наносимого покрытия, мм | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,3 | 3,0 | 1,5 | 6,0 |

Таблица 7.2

# Технические критерии способов восстановления

| Способ восстановления | Значения коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | износостойкости, Ки | выносливости, Кв | сцепляемости, Ксц |
| Наплавка в среде углекислого газа | 0,85 | 0,9…1,0 | 1,0 |
| Вибродуговая наплавка | 0,85 | 0,62 | 1,0 |
| Наплавки под слоем флюса | 0,90 | 0,82 | 1,0 |
| Дуговая металлиза- ция | 1,0…1,3 | 0,6…1,1 | 0,2…0,3 |
| Газопламенное напыление | 1,0…1,3 | 0,6…1,1 | 0,3…0,4 |
| Плазменное напы- ление | 1,0…1,5 | 0,7…1,3 | 0,4…0,5 |
| Железнение | 0,9…1,2 | 0,8 | 0,65...0,8 |
| Хромирование | 1,0…1,3 | 0,7…1,3 | 0,4…0,5 |
| Контактная наварка | 0,9…1,1 | 0,8 | 0,8…0,9 |
| Ручная наплавка | 0,9 | 0,8 | 0,8…0,9 |

Примечания

  - Коэффициент долговечности Кд численно принимается равным значению коэффициента, который имеет наименьшую величину.

  - При выборе способов восстановления применительно к деталям, не испытывающим в процессе работы значительных динамических и знако- переменных нагрузок, численное значение коэффициента долговечности определяется только численным значением коэффициента износостойко- сти.

Таблица 7.3

# Индексы себестоимости основных способов восстановления деталей (по состоянию на 01.01.2010 г.)

| Способ восстановления | Значение индекса себестоимости | Удельная себестоимость восстановления |
| --- | --- | --- |
| Наплавка: - под флюсом | 1,5 | 1,2…1,4 |
| - в среде газов | 1,2 | 0,6,…0,8 |
| - вибродуговая | 2,4 | 0,8…1,0 |
| Контактная приварка | 1,5 | 0,75…0,85 |
| Гальванические покрытия | 1,2 | 0,04…0,9 |
| Газотермическое напыление | 2,6 | 1,0…1,4 |
| Дуговая металлизация | 0,5 | 0,8…1,2 |
| Полимерные покрытия | 0,4 | – |
| Пластическое деформирование | 0,8 | – |

Выбор рационального способа восстановления зависит от конструктивно-технологических особенностей детали (формы и размера, материала и термообработки), от условий ее работы (ха- рактера нагрузки, рода и вида трения) и величины износа, а также стоимости восстановления.

Для учета всех этих факторов рекомендуется последова- тельно пользоваться тремя критериями:

- технологическим критерием или критерием применимости;

- критерием долговечности;

- технико-экономическим критерием (отношение себестои- мости восстановления к коэффициенту долговечности).

Технологический критерий (критерий применимости) учи- тывает, с одной стороны, особенности подлежащих восстановле- нию поверхностей деталей, а с другой технологические возмож- ности соответствующих способов восстановления.

На основании технологических характеристик способов восстановления, устанавливаются возможные способы восста- новления различных поверхностей детали по технологическому критерию.

После отбора способов, которые могут быть применены для восстановления той или иной изношенной поверхности де- тали, исходя из технологических соображений, отбирают те из

них, которые обеспечивают наибольший межремонтный ресурс этих поверхностей, т. е. удовлетворяют требуемому значению коэффициента долговечности.

Коэффициент долговечности в общем случае является функцией трех других компонентов: коэффициента износостой- кости, коэффициента выносливости и коэффициента сцепляемо- сти:

КД= f ⋅ (КИ ⋅ КВ ⋅ КСЦ),	(7.2)

где	КИ – коэффициент износостойкости; КВ – коэффициент выносливости; КСЦ – коэффициент сцепляемости.

Численные значения коэффициентов-аргументов опреде- ляются на основании стендовых и эксплуатационных испытаний новых и восстановленных деталей. Коэффициент долговечности численно принимается равным значению того коэффициента, который имеет наименьшую величину. Из числа способов, отра- ботанных по технологическому критерию, к дальнейшему ана- лизу принимаются те, которые обеспечивают коэффициент дол- говечности восстановленных поверхностей не менее 0,8.

При выборе способов восстановления применительно к де- талям, не испытывающим в процессе работы значительных ди- намических и знакопеременных нагрузок, численное значение коэффициента долговечности определяется только численным значением коэффициента износостойкости.

Если установлено, что требуемому значению долговечно- сти для данной поверхности детали удовлетворяют два или не- сколько способов восстановления, то выбор из них оптимально- го проводится по технико-экономическому показателю, числен- но равному отношению себестоимости восстановления к коэф- фициенту долговечности для этих способов.

Окончательному выбору подлежит тот способ, который обеспечивает минимальное значение этого отношения:

КД = СВ / КДmin,	(7.3)

где	КД - коэффициент долговечности восстановленной поверх- ности;

СВ - себестоимость восстановления соответствующей по- верхности, руб.

При обосновании способов восстановления поверхностей значение себестоимости восстановления СВ определяется из вы- ражения

СВ=СУ⋅S,	(7.4)

где СУ - удельная себестоимость восстановления, руб./см2; S - площадь восстанавливаемой поверхности, см2.

Пример. Выбрать рациональный способ восстановления шеек коленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 78,25см, D2=88,25см; ширина шеек вала b1=40 см, b2=44,1 см.

По групповой номенклатуре деталей коленчатый вал отно- сится к классу деталей круглые стержни. Детали данного класса характеризуются	цилиндрической	формой	при	длине,	значи- тельно превышающей их диаметр. Материалом для них чаще всего служит углеродистая или высококачественная легирован- ная сталь. Рабочие поверхности подвергают термической или химико-термической наплавкой, наплавкой под слоем флюса, в среде углекислого газа или электроконтактной приваркой ленты. Рассчитаем стоимость восстановления каждого способа по формуле (7.3), учитывая, что удельная себестоимость восстанов- ления	составляет		(руб./см2):	вибродуговая	наплавка	-	0,8; наплавка под слоем флюса - 1,2; наплавка в среде углекислого

газа - 0,6; электроконтактная приварка ленты - 0,85.

Произведем расчет площадей шеек вала, SШ, по формуле (всего восстановлению подвергают две шейки):

Sш = р ⋅ Di ⋅ bi,	(7.5) где	Di – диаметр i-ой шейки;

bi – ширина i-ой шейки.

SШ = 3,14⋅ (78,25 ⋅ 40+88,25 ⋅ 44,1)=22048,5 мм2 =220,485 см2.

Рассчитываем стоимость для вибродуговой наплавки СВ1 = 220,485 ⋅ 0,8 = 176,388 руб.

Для наплавки под слоем флюса

СВ2 = 220,485 ⋅ 1,2 = 264,582 руб.

Для наплавки в среде углекислого газа

СВ3 = 220,485 ⋅ 0,6 = 132,291 руб.

Для электроконтактной приварки ленты

СВ4 = 220,485 ⋅ 0,85 = 187,412 руб.

Целесообразность того или иного метода определим из вы- ражения 7.2.

Для вибродуговой наплавки

176,388/0,85 = 208,515 руб.

Для наплавки под слоем флюса

264,582/0,9 = 293,98 руб.

Для наплавки в среде углекислого газа

132,291/0,85 = 155,636 руб.

Для электроконтактной приварки ленты

187,412/0,9 = 208,235 руб.

Из сделанных расчетов видно, что самыми целесообразными методами восстановления коренных и шатунных шеек коленча- того вала будут наплавка в среде углекислого газа и электрокон- тактная приварка лентой. При наличии на предприятии оборудо- вания для электроконтактной приварки ленты возможно избежать затрат на приобретение нового оборудования. Поэтому принима- ем для восстановления шеек вала электроконтактную приварку ленты.

С точки зрения организации производства, чем меньше ко- личество способов, используемых для восстановления различных изнашиваемых поверхностей детали, тем меньше требуется видов оборудования, выше его загрузка, а, следовательно, и выше эф- фективность.

# Контрольные вопросы

    - В какой	последовательности производится выбор раци- онального способа устранения дефекта детали.

    - Что оценивают по критерию применимости?

    - Что оценивают по коэффициенту долговечности?

    - По какому критерию принимают окончательное решение о выборе рационального способа устранения дефекта детали?

    - От чего зависит выбор рационального способа восста- новления?

    - Какой способ восстановления считается наиболее раци- ональным?

    - Функцией каких параметров оценивается коэффициент долговечности?

# Порядок выполнения работы

- Проработать теоретический материал.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Получить задание у преподавателя.

- Выбрать рациональный способ восстановления детали.

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.