# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическая работа №1

# РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН

Цель работы: знакомство с надежностью систем различных структур, приобретение практических навыков определения по- казателей надежности машин, проведения структурного анализа надежности машины.

# Краткие теоретические сведения

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характери- зующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Это свойство опреде- ляет эффективность функционирования изделия во времени через свои показатели. Показатель надежности – количественная ха- рактеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта. Являясь комплексным свойством надеж- ность оценивается через показатели частных свойств – долговеч- ность, безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость каж- дым в отдельности или в различных их сочетаниях.

Безотказность – свойство объекта сохранять работоспо- собность непрерывно в течение некоторого времени или наработ- ки. Проявляется оно как в режиме работы, так и в режиме ожида- ния.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспо- собность до предельного состояния с возможными перерывами для технического обслуживания и ремонтов. Долговечность раз- деляют на физическую и моральную. Физическая долговечность

– это продолжительность работы машины в средних условиях эксплуатации до капитального ремонта или списания. Списание производится тогда, когда эксплуатация становится опасной, тех- нически невозможной, а восстановление – экономически нецеле- сообразным. Моральная долговечность – это продолжительность работы машины, после которой ее конструкция становится тех-

нически и экономически не эффективной по сравнению с новыми типами машин.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работо- способного состояния путем технического обслуживания и ре- монтов.

Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение и после режима ожидания, хранения и транспортирования. Изделие в период его примене- ния (эксплуатации) может находиться в исправном, неисправном, работоспособном, неработоспособном состояниях. Особое состо- яние изделия – его предельное состояние. Переход из одного со- стояния в другое характеризуется событиями – повреждением или отказом. Исправное состояние (исправность) – состояние объекта, при котором он удовлетворяет всем требованиям норма- тивно-технической документации (НТД). Неисправное состояние (неисправность) – состояние объекта, при котором он не удовле- творяет хотя бы одному из требований НТД.

Работоспособное состояние (работоспособность) – состоя- ние объекта, при котором изделие способно выполнять заданные функции, соответствующие требованиям НТД. Неработоспособ- ное состояние (неработоспособность) – состояние объекта, при котором не выполняется хотя бы один параметр заданных функ- ций изделия, указанных в требованиях НТД.

Предельное состояние – состояние объекта, при достижении которого его дальнейшее применение (эксплуатация) по назначе- нию недопустимо, невозможно или нецелесообразно.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении ис- правного состояния объекта при сохранении его работоспособно- го состояния.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспо- собного состояния объекта. Причина отказа – явления, процессы, события и состояния, вызвавшие возникновение отказа.

Объекты или изделия делятся на ремонтируемые и неремон- тируемые. Ремонтируемый – это такой объект, для которого воз- можность проведения ремонтов и технического обслуживания предусмотрена НТД. Неремонтируемый – это такой объект, для которого ремонты и техобслуживание не предусмотрены НТД. Абсолютное большинство машин и их сборочных единиц отно-

сятся к ремонтируемым. К неремонтируемым могут быть отнесе- ны подшипники качения, ременные и зубчатые передачи, рукава высокого давления, манжеты и уплотнения, фрикционные накладки, пружины и др.

Наработка – продолжительность или объем работы объек-

та.

Ресурс – наработка объекта от начала его применения до

предельного состояния.

Важнейшими понятиями в теории надежности являются ра- ботоспособное состояние (работоспособность) и отказ. Отказы узлов и деталей ТиТТМО могут быть аварийными (случайными) или естественными (предсказуемыми). Аварийные – это, к при- меру, деформации или поломки рабочего инструмента техноло- гических машин, предохранительных клапанов из-за загрязнения рабочих жидкостей гидросистем, поломки зубьев шестерён и др. Естественные повреждения и отказы возникают при нормальных условиях эксплуатации машин. К ним относятся абразивный из- нос, усталость поверхностных слоёв, смятие поверхностей кон- такта. Качение без скольжения вызывает усталость поверхност- ных слоёв. При качении с относительным скольжением наблю- даются усталость и износ (зубчатая пара). Каждому виду взаимо- действия деталей друг с другом соответствует свой вид отказа.

В соответствии с ГОСТ 27.002 показатели надежности под- разделяют на единичные и комплексные, расчетные, эксперимен- тальные, экстраполированные, а также групповые и индивиду- альные. Единичный показатель надежности – показатель, харак- теризующий одно из свойств (например, долговечность или без- отказность), составляющих надежность объекта. Комплексный показатель надежности – показатель, характеризующий одновре- менно несколько свойств (два и более), составляющих надеж- ность объекта. Групповой показатель надежности служит для оценки надежности совокупности изделий данного типа (вида, марки, модели). Индивидуальный показатель предназначен для оценки надежности каждого изделия данного типа. Различают показатели безотказности невосстанавливаемых и восстанавлива- емых объектов.

Показатели безотказности. К показателям безотказности невосстанавливаемых объектов относят: вероятность безотказной работы; средняя наработка до отказа; интенсивность отказов.

Показатели восстанавливаемых объектов включают: вероятность безотказной работы; наработка на отказ; параметр потока отка- зов. Вероятность безотказной работы – это вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не возникнет:

- для невосстанавливаемых объектов – Р(t) = Nt/No;

- для восстанавливаемых объектов – Р(t) = Nбо/r,

где Nt – число объектов, безотказно проработавших до момента времени t;

Nо – число объектов, работоспособных в начальный момент времени to;

Nбо – число наработок, в течение которых объект работал безотказно после восстановления до момента времени t и более;

r – общее число наработок.

∑

Средняя наработка до отказа To – математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Определяется как среднее арифметическое наработок всех объектов N, поставленных на ис- пытания:

𝑇i =

𝑁 i=1

𝑁

𝑡i

,	(1.1)

где  ti – наработка i-го объекта до отказа.

Наработка на отказ T – отношение наработки восстанавли- ваемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки:

𝑇 = ∑𝑟

𝑡i ,

(1.2)

i=1 𝑟

где ti – i-я наработка между отказами;

r – число отказов в течение наблюдаемой наработки.

Если после каждого отказа объект восстанавливается до первоначального состояния, то этот показатель равен средней наработке до отказа. Для оценки изменения свойств безотказно- сти во времени применяют показатели: интенсивность отказов и параметр потока отказов. Интенсивность отказов λ(t) – условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливае- мого объекта, определяемая для рассматриваемого момента при условии, что до этого момента отказ не возник:

λ (t) = N(t) – N(t + ∆t) / N(t) ∆t,	(1.3)

где N(t) и N(t + ∆t) – число объектов, работоспособных, соответ- ственно, к моментам t и t + ∆t.

∑

i=1

По существу интенсивность отказов выражается числом от- казов в единицу времени. Параметр потока отказов ω(t) – плот- ность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого объекта, определяемая для рассматриваемого момента:

𝜔(𝑡) =

𝑁 i=1

𝑚i(𝑡+Δ𝑡)−∑𝑁

𝑁(Δ𝑡)

𝑚i(𝑡)

.	(1.4)

Физический смысл параметра потока отказов – это среднее

число отказов восстанавливаемого объекта в единицу времени для рассматриваемого момента t, т. е. величина, которую обычно называют интенсивностью или плотностью потока отказов. По своему содержанию понятия интенсивности отказов (для невос- станавливаемых объектов) и параметр λ потока отказов (для вос- станавливаемых объектов) различны. Однако в частном случае при λ = const они численно совпадают.

Пример 1. Исследовали работу десяти невосстанавливае- мых элементов машины. Наработка их до отказа составила, су- ток: 21, 42, 68, 36, 18, 49, 16, 22, 74, 19. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 40 суток, интенсив- ность отказов в период между 20 и 50 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Решение. Безотказно проработали в течение 40 суток 4 эле- мента (42, 68, 49, 74). Отсюда вероятность безотказной работы

P(t) = N(t) / No = 4 /10 = 0,4.

Интенсивность отказов в период между 20 и 50 сутками ра- боты, суток-1:

λ (t) = N(t) – N(t + ∆t) / N(t) ∆t = (7 – 2) / 7· 30 = 0,0238.

Средняя наработка до отказа

𝑁 ∑𝑁

0 =	1

i=1

𝑡i

= 1+ +   +   +1 + +1 + +   +1 =      , суток.

10

Пример 2. В работе редуктора зарегистрировано 8 отказов r = 8. Наработки ti между отказами составили в сутки: 18, 9, 14,

27, 16, 8, 14, 22. Необходимо определить наработку на отказ ре- дуктора и вероятность его безотказной работы в пределах нара- ботки, равной 20 суток.

Решение. Наработка на отказ редуктора

𝑇 = ∑

𝑡      = 18+ +1 +   +1 +8+1 +   =     суток.

i=1

i

8

Вероятность безотказной работы

Р(t) = Nбо/r,

где Nбо – число наработок, в течение которых редуктор работал безотказно 20 суток и более (22 и 27 суток).

Р(t) = 2/8 = 0,25.

Пример 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 5 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период равен 30 суток.

Наработки между отказами, суток:

- первая машина – 3, 6, 8, 4, 2, 5;

- вторая машина – 1,2, 5, 3, 4, 2, 4. 3, 3, 2; 2

- третья машина – 4, 6, 7, 4, 8.

Решение. Параметр потока отказов в период между 5 и 15 сутками наблюдения.

Начальный момент t = 0. Интервал Δt = 30 сут. Параметр потока отказов определяется по формуле

∑

𝜔(𝑡) =

𝑁 i=1

𝑚i(𝑡+Δ𝑡)−∑𝑁

i=1

𝑁Δ𝑡

𝑚i(𝑡).

В этом выражении число отказов в момент t = 0 для всех

трех машин равно 0, т. е.

𝑁

∑ 𝑚i(𝑡) = 0.

i=1

Число отказов до наработки t + Δt = 30 суток составляет:

- для первой машины m1(30) = 6;

- для второй машины m2(30) = 10;

- для третьей машины m3(30) = 5.

𝜔(𝑡) = ( +10+ )−0 = 0,       , 1/сут.

3·30

Параметр потока отказов в период между 5 и 15 сутками

наблюдения.

Начальный момент времени t = 5 суток, интервал Δt = 10 суток. Число отказов до наработки t = 5 суток равно:

- для первой машины m1(5) = 1;

- для второй машины m2(5) = 2;

- для третьей машины m3(5) = 1.

Число отказов до наработки t =15 суток, соответственно, равно:

- m1(15) = 2;

- m2(15) =5;

- m3(15) = 2.

Параметр потока отказов в интервале времени между 5 и 15 сутками (Δt = 10 суток)

𝜔(𝑡) = ( + + )−(1+ +1) = 0,     суток-1.

3·10

Следовательно, машины более надежно работали в интер-

вале 5 ÷15 суток.

## Общие сведения по структурному анализу надежности систем

Надежность большинства изделий в технике определяют, рассматривая их как системы. Сложные системы делятся на под- системы. Системы с позиций надежности могут быть последова- тельными и параллельными. Понятие «последовательная систе- ма» в задачах надежности имеет широкое значение. К таким си- стемам относят все системы, в которых отказ элемента приводит к отказу всей системы. Например, систему подшипников механи- ческих передач с позиции теории надежности следует рассматри- вать как последовательную, хотя фактически подшипники каждо- го вала работают параллельно. Примерами параллельных систем являются энергетические системы из электрических машин, ра- ботающих на общую сеть, многомоторные самолеты, суда с дву- мя машинами и резервированные системы.

Структурный анализ надежности систем. При восстановле- нии работоспособности машин за критерий принимаются затраты на текущий и капитальный ремонты. В общем случае расчет структурной схемы выполняется в следующей последовательно- сти.

1). Определяется коэффициент нормируемых затрат 𝛼:

α = ZTP, ZKP,

где	ZTP – минимальные затраты на текущий ремонт машины;

ZKP – минимальные затраты на капитальный ремонт машины. 2). Определяется ранг ремонтных затрат Ri для узлов, вхо-

дящих в машину:

Ri = Zi⋅ZKP,

где Zi – затраты на ремонт узлов, входящих в машину; i – порядковый номер узла, i = 1, 2, ... n.

- Выстраивается последовательность рангов

R1 ≥ R2 ≥ 1 >… Ri ≥ Ri+1 ≥ 𝛼 … > RK ≥ RK+1 ≥ Rn.

По этой последовательности формируются структурные схемы соединений.

- Узлы с рангами Ri ≥ 1 представляют собой самостоятель- ные ремонтные комплекты и в структурной схеме соединяются последовательно.

- Узлы с рангами 1 > Ri ≥ 𝛼 также составляют самостоя- тельные ремонтные комплекты и в структурной схеме соединя- ются последовательно.

- Узлы с рангами Ri < 𝛼 группируются в параллельные це- пи с минимальным их числом и суммарным рангом ∑ Ri ≥ 1. В этом случае сгруппированные узлы в совокупности также состав- ляют самостоятельные ремонтные комплекты.

- Оставшиеся узлы также группируются в параллельные цепи с минимальным их числом и суммарным рангом 1 > ∑ Ri ≥ α. В этом случае сгруппированные узлы в совокупности также составляют самостоятельные ремонтные комплекты.

- Если суммарный ранг оставшихся узлов ∑ Ri < α, то они не составляют ремонтного комплекта и из дальнейшего рассмот- рения исключаются.

- Все ремонтные комплекты соединяются в последова- тельную цепь, и проводится расчет надежности машины в целом.

Например, машина состоит из шести узлов с рангами затрат: R1 = 1,2; R2 = 1,1; R3 = 0,8; R4 = 0,75; R5 = 0,6; R6 = 0,45. Коэффи-

1

2

3

6

4

5

циент нормируемых затрат 𝛼 = 0,7. Вероятность безотказной ра- боты каждого узла составляет P = 0,95. Требуется определить ве- роятность безотказной работы машины в целом. Выстраиваем последовательность рангов: 1,2 > 1,1 > 1 > 0,8 > 0,75 > 𝛼 > 0,6 > 0,45. Составляем структурную схему.

лом

Определяем вероятность безотказной работы машины в це-

Р5-6 = 1 – (1 – Р5)(1– Р6) = 1 – (1 –0,95)(1-0,95) = 0,9975 Р =

= Р1∙ Р2 ∙ Р3 ∙ Р4 ∙ Р5−6 = 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0.9975 = 0,81.

# Контрольные вопросы

  - Что такое надежность систем?

  - Через какие показатели оценивается надежность?

  - Что значит работоспособное состояние объекта? 4.Что такое предельное состояние?

- Объясните понятия «отказ», «наработка», «ресурс», «ин- тенсивность отказов».

- В чем заключается физический смысл параметра потока отказа?

- Что принимают	за критерий при восстановлении работо- способности машин?

- Как определяется ранг ремонтных работ?

- С каким рангом ремонтные комплекты соединяются по- следовательно, параллельно?

- Какие узлы не составляют ремонтного комплекта?

# Порядок выполнения работы

- Проработать теоретический материал.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Рассмотреть примеры решения задач.

- Решить задачи 1-4 (Приложение А).

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.