# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные

# Практическая работа №2

# СИСТЕМА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА (ППР) ОБОРУДОВАНИЯ

Цель работы: знакомство с системой ППР и получением практических навыков по составлению ее графиков.

# Краткие теоретические сведения

Производственное оборудование является важной и неотъ- емлемой частью основных фондов промышленности, поэтому ра- циональное использование, сохранение работоспособности и долговечности оборудования является одной из важнейших задач для бесперебойной работы любого завода или цеха. Для этого необходимо правильно организовать эксплуатацию данного обо- рудования, своевременно проводить ремонты и не допускать про- стоев по техническим причинам.

Обеспечение эксплуатационных показателей оборудования возможно при тщательном уходе за ним, систематическом осмот- ре и проведении всех видов ремонтных работ. Такой порядок ра- боты принят системой планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Система ППР - совокупность организационных и техниче- ских мероприятий по уходу, надзору и всеми видами ремонтов, производимых в порядке профилактики по заранее разработан- ному плану, с целью бесперебойной работы данного оборудова- ния.

Система ППР включает в себя:

- межремонтное профилактическое обслуживание обору- дования;

- применение при ремонте современных передовых техно- логий, обеспечивающих высокое качество и долговечность;

- проведение при ремонте оборудования модернизации от- ремонтированных узлов и механизмов;

- организация снабжения предприятия запасными частями, деталями и техническими материалами;

- организация контроля качества ремонта оборудования и порядка обслуживания в процессе эксплуатации.

В систему ППР входят следующие виды работ и ремонта:

  - межремонтное профилактическое обслуживание;

  - текущий ремонт (ТР);

  - средний ремонт;

  - капремонт.

Межремонтное профилактическое обслуживание – осу- ществляется силами эксплуатационного персонала.

Перечень работ по профилактическому обслуживанию:

  - обтирка;

  - промывка;

  - чистка оборудования и содержание рабочего места в чи- стоте;

  - смазка;

  - наблюдение за состоянием подшипников, натяжных при- водных ремней, прессов, цепей;

  - проверка состояния болтовых, шпоночных и клиновых со- единений;

  - контроль стыковых и сальниковых уплотнений, действие тормозов и приспособлений для аварийной остановки машин;

  - устранение мелких дефектов, выявляемых в процессе ра- боты за смену.

Текущий ремонт – проводится по графику, составленному заранее для каждой машины.

Выявленные при ТР дефекты учитываются при подготовке ее к среднему и капитальному ремонту.

Основные работы по ТР:

  - устранение мелких дефектов;

  - замена быстро изнашиваемых деталей;

  - зачистка поверхностей прущихся деталей для устранения задиров и забоин;

  - регулирование зазоров, проверка подшипников и чистка смазочных устройств;

  - проверка и замена изношенных лент, тросов, цепей и рем-

ней.

ТР осуществляется на месте установки оборудования сила-

ми дежурного персонала цеха.

## Планирование ремонта

Ремонт оборудования производится в соответствии с планом ремонта, который составляется отделом главного механика на каждый планируемый год. При планировании ремонтных работ определяют:

- сроки ремонта каждой эксплуатационной единицы;

- затраты труда на выполнение ремонтных работ отдельно в человеко-часах, а также планируют потребность вспомогатель- ных материалов.

Для определения точного срока проведения ремонтных ра- бот необходимо знать ремонтный цикл и период для каждого от- дельного оборудования.

Ремонтный цикл - наименьший повторяющийся период эксплуатации изделия, в течение которого осуществляются в определенной последовательности установленные виды техноло- гического обслуживания и ремонта, предусмотренные норматив- ной документацией.

Межремонтный период – промежуток времени между двумя очередными плановыми ремонтами.

При составлении графика ППР работы оборудования на год применяют следующие зависимости.

Потребное число ремонтов в год по каждому типу и виду оборудования определяется по формуле:

nрем=Оод.об⋅Тфакт⋅nв.рем./Тц,

где	Оод.об. – число единиц однотипного оборудования, находяще- гося в работе;

Тфакт – фактическое время работы оборудования, час;

nв.рем – число всех ремонтов (капитальных, средних, теку- щих) межремонтного цикла;

Тц – длительность межремонтного цикла, час.

Число ремонтов каждого вида определяют по формулам:

- капитальных

- средних

- текущих

nкап= Тк/Тц; nср = Тк/Тц.с.- 1;

nтек = Тк/Тц.с. – Σ(nкап. + nср.),

где	Тк – календарное время работы оборудования, ч;

Тц.с. – длительность межремонтного периода от капительно- го до среднего ремонта, ч;

∑(nкап. + nср.) – сумма капитальных и средних ремонтов.

Пример. Составить график ППР насоса на год.

Исходные данные для расчета. Время работы насоса между капитальными ремонтами – 8640 ч, средними – 2160 ч, текущими

- 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 360. Число смен работы – 3, продолжительность смены – 8 ч. К началу года обо- рудование имело пробег после капитального ремонта 7320 ч, те- кущего – 840 ч, технического обслуживания – 120 ч.

## Решение.

Для составления графика ППР насоса на год: Число рабочих суток в месяце: 360 / 12 = 30 суток.

- Месяц останова на ремонт:

  - капитальный (8640 – 7320)/ 3⋅ 8⋅30 = 1,8 месяца, принима- ем февраль;

  - средний	(2160 – 840) / 3⋅8⋅30 = 1,8 месяца, принимаем февраль;

  - текущий (720 – 120) / 3⋅8⋅30 = 0,8 месяца, принимаем ян-

варь;

- Определяем через сколько месяцев необходимо произво-

дить последующие ремонты:

  - капитальный 8640/ 3⋅ 8⋅30 = 12 месяцев, принимаем 12 ме- сяцев, т. е. в следующем году;

  - средний 2160 / 720 = 3 месяца, принимаем через 3 месяца, т. е. в феврале, мае, августе, ноябре;

  - текущий 720 / 720 = 1 месяц, принимаем через 1 месяц, т. е. каждый месяц кроме февраля, мая, августа и ноября.

- Составляем график ППР насоса:

| Ме- сяц | ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ре- мон- та | ТО | К | ТО | ТО | С | ТО | ТО | С | ТО | ТО | С | ТО |

# Контрольные вопросы

- Что включает в себя система ППР?

- Что называют ремонтным циклом?

- Что такое межремонтный период?

- Как определить число ремонтов в год по каждому виду оборудования?

- Как определяется число видов текущего, среднего и капи- тального ремонтов?

- Задачи капитального ремонта.

# Порядок выполнения работы

- Проработать теоретический материал.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Рассмотреть примеры решения задач.

- Решить задачи 5-6 (Приложение А).

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.