# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическая работа №6

# БАЛАНСИРОВКА ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Балансировка является специфическим способом восста- новления деталей, при котором восстанавливается их динамиче- ская или статическая уравновешенность, утраченная в результате износа или после ремонтных операций, которые предшествовали балансировке.

Нарушение балансировки может возникнуть также при сборке вращающегося узла. Неуравновешенные массы при вра- щении приводят к появлению центробежных сил, которые вызы- вают вибрацию машины и ее повреждение. В частности, возни- кают добавочные динамические давления на опоры вращения ро- тора, что, в свою очередь, может привести к выдавливанию смаз- ки в подшипниках и явиться причиной ускоренного износа валов и вкладышей подшипников.

Для предотвращения этих явлений необходимо произво- дить проверочную балансировку как отдельных деталей после их обработки, так и окончательно собранных вращающихся узлов и ротора.

Особенно тщательно следует балансировать быстровраща- ющиеся роторы крупных размеров, например, роторы центрифуг.

Неуравновешенность вращающихся роторов вызывается следующими причинами:

  - недостаточной точностью изготовления отдельных дета- лей, из которых собран ротор;

  - неравномерным распределением материала в объеме де- тали (газовые раковины, шлаковые включения и т. п.);

  - неточной посадкой вращающихся частей ротора на вал или их смещением из-за деформации, погнутости вала, неверной сборки и т. д.

Возможна неуравновешенность двух типов (рис. 6.1):

- для деталей, близких по форме к тонким дискам, харак- терна так называемая статическая неуравновешенность, прояв- ляющаяся в смещении центра тяжести от оси вращения и появле- нии центробежной силы (рис. 6.1, а) (дисбаланс D измеряется статическим моментом).

D = G ⋅ r = m ⋅ R,

где G – вес детали, Н;

r – смещение центра тяжести детали от оси вращения, см;

m – вес уравновешивающего груза, Н;

R – расстояние от оси вращения до центра тяжести уравно- вешивающего груза, см.

- для деталей, имеющих значительную длину в осевом направлении неуравновешенные силы возникают в различных сечениях (рис. 6.1, б). Эти силы могут быть приведены к паре сил Р-Р и результирующей силе К (рис. 6.1, в). Такая неуравновешен- ность (от пары сил) называется динамической, так как обнару- жить её статической балансировкой невозможно. Динамическую неуравновешенность определяют при вращении детали, когда возникает момент пары сил М:

M = P ⋅ a = m ⋅ r ⋅ ω2 ⋅ a/g,

где а – плечо пары сил;

m – вес одного из грузов, вызывающих дисбаланс;

ω – угловая скорость;

g – ускорение свободного падения;

Р – смещение центра тяжести детали от оси вращения.

Рис. 6.1. Неуравновешенность вращающихся роторов:

а - неуравновешенность тонкого диска; б - неуравновешенность длинного ротора; в - приведение пары сил к результирующей силе

На практике чаще всего встречается смешанная неуравно- вешенность. При этом сначала должна проводиться статическая балансировка для уменьшения результирующей силы К, а затем динамическая балансировка.

Первым фактором, определяющим границы использования статической или динамической балансировки, является относи- тельная длина детали L/D, вторым – частота вращения детали n.

На рис. 6.2 представлен график для определения границ ди- намической    и    статической    балансировок    в    зависимости от L/D и n.

Рис. 6. 2. Границы статической и динамической балансировок: I - область статической балансировки; II - промежуточная область; III - область динамической балансировки

Рис. 6.3. Схема балансировки	Рис. 6.4. Схема балансировки на призмах		на дисках

Статическая балансировка основана на стремлении центра тяжести детали занять положение, наиболее низкое из всех воз- можных. Таким образом, центр тяжести неуравновешенной дета- ли будет размещаться на вертикальном направлении ниже оси вращения. Статическая балансировка осуществляется на специ-

альных приспособлениях – призмах (рис. 6.3) или вращающихся дисках (рис. 6.4).

## Балансировка на горизонтальных параллелях (призмах)

При балансировке на призмах вначале устанавливается рама и прочно закрепляется на фундаменте или полу для исключения сотрясений. Затем устанавливаются стальные ножи (призмы). Ножи устанавливаются строго параллельно и горизонтально в продольном и поперечном направлениях с помощью уровня и микрометрических винтов. Длина направляющих (призм) должна быть достаточной для перекатывания по ней балансируемой де- тали на 2-3 полных оборота. Погрешность установки призм не должна превышать 0,02 мм на 1 метр. Ширина рабочих поверх- ностей призм (ножей) выбирается следующим образом:

- 0,3 мм для деталей массой до 3 кг;

- 3 мм для деталей массой до 30 кг;

- 10 мм для деталей массой до 300 кг.

Балансируемый ротор плотно насаживается на вал-оправку, концы которого свободно устанавливаются на призмы. Ротор должен иметь собственную ось. При этом на тонкую цапфу необ- ходимо установить выравнивающую втулку (если цапфы разные). Установленному на призмах ротору придается небольшое вращение. Под действием сил тяжести, ротор установится в такое положение, когда его центр масс окажется снизу. С другой (про- тивоположной) стороны вдоль вертикальной оси надо добавить груз и добиться чтобы, в конце концов, ротор останавливался в безразличном положении за счет варьирования веса груза или

расстояния его от оси.

Зная вес грузика и расстояние установки его от оси враще- ния подсчитывают так называемый статический дисбаланс:

Gрот ⋅ rs = Gгр ⋅ rгр,

где	Gрот – масса балансируемой детали и вала оправки;

rs – расстояние от оси вращения неуравновешенного ротора до центра масс;

Gгр – масса грузика;

rгр – расстояние от оси вращения ротора до центра масс, прикрепленного к диску ротора грузка.

Заканчивают балансировку пайкой грузка. Массу противо- веса рассчитывают по уравнению:

Gпр= Gгр⋅ rгр/rпр,

где rпр - радиус противовеса, величина которого определяется конструктивным удобством установки противовеса с облегчен- ной стороны ротора.

Часто вместо груза высверливают часть металла на оси со стороны утяжеленной части ротора. Количество высверливаемо- го материала при сквозном сверлении диска ротора определяется расчетом диаметра сверла по формуле:

=    ⋅ √  𝐺 p · 𝑟 p	,

𝜋 · 𝐵 · 𝑙 · 𝜌

где В – толщина ротора в месте сверления;

l – расстояние от центра вращения до геометрической оси ротора;

ρ – плотность материала диска ротора.

Следует помнить, что при таком способе ротор балансиру- ется лишь приближенно так как перекатывание ротора по приз- мам будет происходить до тех пор пока момент от силы веса

𝑀i = 𝐺pot · 𝑟𝑠 · 𝑐𝑜𝑠𝛼

будет больше момента сопротивления кручению

Мт = δ ⋅ Gрот,

где δ – коэффициент сопротивления при качении.

Приравнивая эти моменты будем иметь:

𝐺pot · 𝑟𝑠 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝛿 · 𝐺pot

При α = 0 момент от силы тяжести ротора имеет наиболь- шее значение и при этом rs = δ. Отсюда следует что если смеще- ние центра тяжести не превышает величины коэффициента со- противления при качении, то деталь теряет способность переме- щаться на призмах. Таким образом, величина δ определяет точ- ность статической балансировки и характеризует чувствитель- ность данной установки. Так как коэффициент δ для сталей равен 0,01 – 0,05 мм, то установить исходное смещение центра тяжести неуравновешенного ротора с помощью подобных установок можно, если оно больше 0,01 – 0,05 мм.

Более точно (с учётом трения качения) балансировка на призмах осуществляется следующим образом. Вначале добива- ются безразличного положения оправки с ротором. Далее опре- деляют остаточный дисбаланс из-за сил трения.

Окружность диска делят на 6 – 8 равных частей. У отмечен- ных делений на роторе, устанавливаемых поочерёдно в горизон- тальной плоскости, подвешивают различные грузики, одинаково удалённые от центра, до тех пор, пока ротор не начнёт вращаться на призмах. Вес этих грузиков наносится на диаграмму (рис. 6.5).

Рис.6.5. Диаграмма для определения места и величины дисбаланса

По кривой (для Рmin) находят направление центра тяжести диска. Чтобы диск уравновесить, надо в противоположном месте (Рmax) поставить корректирующий груз:

𝑄 = 𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑚i𝑛,

2

где	Q – величина корректирующего груза.

Величина фактического дисбаланса рабочего колеса нахо- дится по формуле:

2

𝑄𝑟 = 𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑚𝑎𝑥 · 𝑟,

где	r – радиус крепления уравновешивающего груза.

Из диаграммы величина К, учитывающая влияние трения качения, будет равна:

2

𝐾 = 𝑃𝑚i𝑛 + 𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑚i𝑛.

Контроль качества статической балансировки включает в себя проверку правильности условий проведения балансировки и контроль остаточной неуравновешенности.

## Балансировка на дисках

Процесс балансировки на дисковых установках производит- ся так же как и на призмах, но с большей точностью (за счет того,

что диски снабжены шариковыми подшипниками, в результате чего сопротивление вращению доведено в них до минимума). Точность балансировки зависит от отношения d / D, где d – диа- метр шейки ротора. D – диаметр дисков. Чем меньше это соот- ношение, тем выше точность балансировки. Однако при больших диаметрах дисков появляется опасность заклинивания цапф вала оправки в дисках.

Рис. 6.6. Схема балансировки на дисках

ƒ

𝛼𝑥𝑝 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1,

где	αxp – критический угол, при котором вал может заклинить;

f – коэффициент трения скольжения цапф вала по диску.

Для стали f = 0,15, тогда αxp = 81о. Во избежание заклинива- ния диски иногда делают разного диаметра.

## Динамическая балансировка

Проводится      на       балансировочных       станках       при ях n < рабочей частоты вращения или в собственных опорах ро- тора при рабочих значениях n. Балансировочный станок имеет станину, привод и опоры с люльками, которые могут колебаться в направлении, перпендикулярном оси балансируемой детали. К люльке присоединяется датчик колебаний. Датчик имеет вибри- рующий виброщуп, упирающийся в люльку. Применение находят индукционные пьезоэлектрические, тензометрические, а также оптические методы.

Рис.6.7. Балансировочный станок C 03-1:

1 - станина; 2 - стойка; 3 - датчик; 4 - шарнирная муфта; 5 - шпиндельная бабка (здесь же привод, пульт управления

и измерительные приборы)

Балансировка осуществляется при частоте вращения 700 мин-1. Станины имеют направляющие для перемещения стоек на нужную ширину. Датчик представляет собой неподвижную ка- тушку и подвижный постоянный магнит на плоских пружинах.

## Балансировка способом максимальных отметок

Балансировка в собственных опорах проводится, как выше уже было сказано, при рабочей частоте вращения. Для этого у подшипниковых опор выбирают открытые участки вала (длиной 50 – 60 мм), которые покрывают меловой краской. Затем по оче- реди балансируют левые и правые части вала.

Для определения прогиба к валу в горизонтальной плоско- сти подносят металлическую чертилку, которая нанесёт на мело- вую поверхность риску, указывающую направление прогиба ва- ла. Несколько рядом расположенных рисок позволяют найти среднее направление прогиба вала. Однако оно не совпадает с направлением центробежной силы, а отстаёт на 14 – 45о в зави- симости от частоты вращения. Поэтому при закреплении уравно- вешивающих грузов это отставание учитывается. Балансировка считается удовлетворительной, если длина диска приближается к длине окружности шейки вала, то есть риска приближается к кру- говой. То же самое делается со второй шейкой вала, но при этом частично нарушается балансировка на первой половине и её надо вновь балансировать. Последовательно балансируя несколько раз

обе половины вала добиваются получения рисок близких к кру- говым. После чего крепят груз.

Качество динамической балансировки оценивается с помо- щью коэффициента уравновешенности

𝑘 = 𝑃 ,

Q𝑝

где P – динамическая нагрузка на подшипник из-за неуравнове- шенных центробежных сил;

Qp – статическая нагрузка от веса ротора.

Если P ≥ Qp, то есть k > 1, то возникают периодические уда- ры цапфы о подшипник с амплитудой δ (зазор в подшипнике). Такой режим недопустим. При ремонте k должно быть 0,01-0,1.

Принципиальная схема динамической балансировки на ба- лансировочном станке (схема на рис. 6.7.) заключается в после- довательном уравновешивании двух (для длинных валов трех) плоскостей балансировки (в качестве плоскости балансировки удобнее всего выбирать торцевые поверхности ротора). С этой целью одна опора закрепляется неподвижно, а другая совершает колебания вместе с колебаниями балансируемой детали.

Рис. 6.8. Схема неуравновешенности от пары сил

Например, при закреплении левой опоры колебания правой будут вызываться силами:

𝑃1 = 𝐺1 · 𝑅1 · 𝜔2;	𝑃2 = 𝐺2 · 𝑅2 · 𝜔2

g	g

При этом воздействие силы P1 на правую опору будет зна- чительным, а воздействие силы P2 (как более удаленной от этой опоры) слабым, однако при балансировке правой опоры си- ла P2 тоже частично учитывается.

При закреплении опоры колебания левой будут вызываться главным образом, силой P2 и в меньшей степени силой P1. При балансировке левой плоскости в основном устраняется влияние на вибрацию силы P2, что приводит к незначительному дисбалан- су правой опоры. Поэтому процесс динамической балансировки заключается в последовательной балансировке обеих опор до не- обходимого остаточного дисбаланса.

Пример 1. Ротор центробежного насоса весом P=150 Н вращается с частотой n=3000 мин-1 и имеет смещение центра тя- жести от оси вращения r=0,5 мм. Определить максимальную си- лу, действующую на каждую опору ротора.

## Решение.

Центростремительная сила

𝐹 = 𝑃 ⋅ 𝜔2

𝑃	𝜋·𝑛   2

150

3,14⋅3000  2	−3

g	𝑟 = g ⋅ ( 30 )

⋅ 𝑟 = 9,81 ⋅ (

30	)

· 0,5 · 10

=  50 Н.

Максимальная сила, действующая на одну опору:

𝐹1 = 𝑃+  = 150+  50 =  50 Н,

2	2

то есть центробежная сила в данном примере в несколько раз

больше силы тяжести.

Пример 2. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 500 Н, приняв центростремительную силу равной 10 % веса детали. Частота вращения детали 3000 мин-1.

## Решение.

Центробежная сила

𝐹 = 500 · 0,1 = 500 ⋅ (3,14·3000  2	,

9,81	30	)	· 𝑟

отсюда смещение центра тяжести или допустимая остаточная не- уравновешенность r = 10-5 м = 0,01 мм.

Пример 3. Статическую балансировку детали весом 200 Н с диаметром шеек 40 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 3 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Решение: Напряжение смятия, Па:

𝜎 = √0,35·𝑃·𝗌,

𝑏·𝑑

где	b – ширина рабочей поверхности, м;

P – нагрузка на единицу ширины призм, Н/м;

d – диаметр шеек детали, м;

ε – модуль упругости детали, равный	2⋅105 МПа для угле- родистой стали.

𝜎 = √0,35⋅100⋅2⋅1011  =  , 5 · 10−8 Па.

−3

0,003·40·10

Так как напряжение смятия на рабочей поверхности меньше допускаемого напряжения, то призмы пригодны.

# Контрольные вопросы

лей?

ли. бот.

- Для чего необходима балансировка вращающихся дета-

- Какие виды неуравновешенности вы знаете?

- Изобразите схему статического уравновешивания детали.

- Изобразите схему динамического уравновешивания дета-

- Изобразите схему действия балансировочного станка.

- Перечислите порядок выполнения балансировочных ра-

- Назовите способы устранения неуравновешенности.

- Что произойдет при неправильном подборе балансиро-

вочных грузов?

- Какова	оптимальная	величина	угла	поворота	и	как уменьшить угол поворота?

- Как производится балансировка деталей на практике?

# Порядок выполнения работы

- Проработать теоретический материал.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Рассмотреть примеры решения задач.

- Решить задачи 9-11 (Приложение А).

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.