# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Практическая работа №1

Расчет показателей надежности элементов машин	5

Практическая работа №2

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования.	14

Практическое занятие №3

Определение допустимых, предельных износов и разме-

ров соединяемых деталей	19

Практическая работа №4

Определение дефектов сварных соединений.	23

Практическая работа №5

Составление дефектной ведомости.	29

Практическая работа №6

Балансировка вращающихся деталей.	36

Практическая работа №7

Выбор рационального  метода восстановления детали	47

Библиографический список	56

Приложение А	57

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная деятельность бакалавра по направлени- ям: «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» широкая и многогранная. В соответствии с получаемой подготовкой он должен быть готов для выполнения проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологи- ческой, эксплуатационной, научно-исследовательской работы. Обеспечение успешного выполнения этих работ обусловливает включение в программу подготовки бакалавров такого вида обу- чения как практические занятия. На этих занятиях студент при- обретает знания, умения и навыки по сбору данных о работе ма- шин, постановке задач, расчету технико-экономических показа- телей отдельных машин, процессов и в целом производства. В пособие включены работы, обеспечивающие получение знаний по эксплуатации, ремонту, обслуживанию, надежности машин и оборудования. Тематика практических занятий затрагивает во- просы производственного характера, что способствует понима- нию студентов о тесной связи получаемых в вузе знаний с буду- щей профессиональной деятельностью. Специфика практических занятий заключается в необходимости использования знаний по многим ранее изучавшимся дисциплинам, готовности принимать самостоятельные решения, умение решать сложные инженерные задачи с использованием технической и справочной литературы.

# Практическая работа №5 СОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ

Цель работы: изучение назначения дефектных ведомостей на ремонт оборудования и восстановления узлов и деталей ма- шин, ознакомление с методикой составления дефектных ведомо- стей на ремонт оборудования.

# Краткие теоретические сведения

## Назначение дефектной ведомости

Дефектная ведомость предназначена для определения объ- ема работ по ремонту оборудования, потребности материалов, новых запасных частей взамен изношенных. Она является основ- ным документом для составления графиков на ремонт, проведе- ния и финансирования ремонта.

Ведомость составляется механиком цеха и отделом главного механика (энергетика) предприятия перед проведением каждого текущего и капитального ремонта по результатам ежесменного обслуживания периодических осмотров и текущих ремонтов обо- рудования. Во время этих осмотров и ремонтов производят необ- ходимые замеры величин износа деталей, для чего при необ- ходимости производят частичную разборку узлов машины

Окончательная дефектная ведомость уточняется во время разборки машины для ремонта.

## Методика составления дефектной ведомости

При проведении текущего и капитального ремонта техно- логического оборудования важная роль отводится подготови- тельным работам, особенно если ремонт осуществляется на месте установки оборудования. Подготовительные работы должны обеспечить проведение ремонтных работ на индустриальной ос- нове по скоростному методу.

Одним из главных организационно-технических мероприя- тий подготовительных работ для проведения капитального и те- кущего ремонта машины является своевременное и качественное составление дефектной ведомости на ремонт.

Чтобы иметь возможность выполнить весь объем подгото- вительных работ (подготовить запчасти, материалы, рабочую си-

лу механизм приспособления, графики, чертежи проект органи- зации работ и др.) дефектную ведомость составляют за 3-6 меся- цев до плановой остановки машины на ремонт.

При составлении дефектной ведомости на ремонт машину необходимо проверить на холостом ходу и при полной нагрузке. При внешнем осмотре и замерах во время остановок машины должны быть выявлены такие дефекты, как вибрация, поврежде- ния фундаментов, крепежных болтов, корпусных деталей кры- шек, неисправности муфт, биение и изгиб валов. Проверяют течь масла и исправность уплотнений, замеряют зазоры в подшипни- ках и проверяют посадку шпонок, определяют величину осевого и радиального биения шестерен, шкивов, бандажей и муфт, про- веряют состояние зубчатых зацеплений (перекос, износ и повре- ждение зубьев).

При наблюдении за работой какого-либо узла проверяют правильность кинематической связи его с дугами узлами машины. Дефекты, выявленные при осмотре, а также узлы, подле- жащие модернизации, согласовывают с рабочими, обслуживаю- щими данную машину. Результаты осмотров, проверок и замеров заносят в дефектную ведомость, составленную по специальной

форме.

Дефектная ведомость Наименование оборудования: 			                                    Инвентарный номер:  	 Завод-изготовитель:

Модель:	 Подвергался ремонту: (дата)	 Начало ремонта по плану: (дата)	                                                   Кто выполняет: (завод, цех)

| № п/п | Узлы и детали, подлежа- щие замене (ремонту) | Кол-во узлов и деталей | № черте- жа | Масса узла или детали | Состояние узлов и деталей, подлежащих ремонту | Перечень ремонтных работ для устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Главный механик завода (подпись) Механик цеха (подпись)

При заполнении граф 2, 3, 4, 5 ведомости дефектов следует руководствоваться рабочими чертежами данной машины.

Дефектовка машины - это определение технического со- стояния ее узлов и деталей, сортировка их на годные, требующие ремонта, и негодные. Поэтому при заполнении граф 6,7 ведомо- сти необходимо знать следующее: к годным деталям относятся детали, у которых отклонения в размерах и форме находятся в пределах допустимых износов, указанных в технических услови- ях на ремонт данной машины.

Подлежат ремонту детали, износ которых выше допусти- мого, но дефекты можно устранить каким-либо методом восста- новления деталей машин.

Негодными деталями являются те, восстановление которых невозможно или экономически нецелесообразно вследствие боль- шого износа и других серьезных дефектов (изломы, трещины, деформации).

Причинами браковки деталей в основном являются разно- образные износы, которые приводят к изменениям в работе ма- шин:

- конструктивным - предельное изменение размеров дета- лей нарушает ее прочность и конструктивно изменяет сопряже- ние;

- технологическим - предельные изменения размеров де- тали влияет на удовлетворительное выполнение ею служебных функций в работе узла или агрегата;

- качественным - изменение геометрической формы детали при износе ухудшает работу механизма или машины (износ мо- лотков, щек дробилок);

- экономическим - допустимое уменьшение размеров де- тали снижает производительность машин, увеличивает потери мощности, расход смазки, что оказывает влияние на себестои- мость выполнения работы.

Дефектовка деталей осуществляется в соответствии с тех- ническими условиями, которые включают: общую характеристи- ку детали (материал, размеры, твердость и т.п.); возможные де- фекты; допустимый без ремонта размер детали для ремонта; при- знаки окончательного брака; допустимые значения овальности, конусности.

## Образец дефектной ведомости автопогрузчика

Дефектная ведомость Наименование оборудования: автопогрузчик			    Инвентарный номер: 3312	 Завод-изготовитель: ВНИИ «Стройдормаш»

Модель: ДЗМ-312 		                                                                                     Подвергался ремонту: апрель 2014 г. 	 Начало ремонта по плану:

январь 2017 г. 		                                                                                                      Кто выполняет: РМЦ

| Наиме- нование узлов и деталей, подле- жащих ремонту или замене | Коли- чество дета- лей | Состоя- ние узлов и деталей, подлежа- щих заме- не или ре- монту | Перечень работ для, устранения дефектов | Наи мено нова ва- ние ма- те- риа- ла | Рабочая сила |  | Тру- доем- кость, чел - час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Раз- ряд | Квали- фикация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Портал |  | Наличие | 1.Разделать |  | 4 | Слесарь | 0,5 |
|  | 1 | трещин | - Заварить - Зачистить |  | 4 3 | Сварщик Слесарь | 0,3 0,4 |
| Рама |  | Деформа- | 1.Вырезать |  | 4 | Сварщик | 0,6 |
|  | 1 | ция угла | 2.Заварить |  | 4 | Сварщик | 0,7 |
|  |  | рамы | 3.Зачистить |  | 3 | Слесарь | 0,4 |
| Вал |  | Износ | 1.Заварить | 40Х | 4 4 5 4 | Сварщик |  |
| трансмис- |  | шпоноч- | шпоночную |  |  | Токарь |  |
| сии |  | ного паза | канавку |  |  | Шлифо- |  |
|  |  |  | 2.Токарная |  |  | вальщик |  |
|  | 1 |  | обработка 3.Шлифо- вание 4.Фрезеро- |  |  | Фрезеров- щик | 0,4 0,1 0,15 |
|  |  |  | вание шпо- ночной ка- |  |  |  | 0,13 |
|  |  |  | навки под |  |  |  |  |
|  |  |  | углом 120° |  |  |  |  |
|  |  |  | к старой |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вал |  | Износ вала подшип- ника | 1.Метали- | Сг45 |  | Meталлиза- |  |
|  |  |  | зация 2.Токарная |  | 4 | ция Токарь | 0,4 |
|  | 1 |  | обработка 3.Шлифова- |  | 4 | Шлифо- | 0,1 |
|  |  |  | ние под ремонтный |  |  | вальщик | 0,15 |
|  |  |  | размер |  | 4 |  |  |
| Рама каретки | 1 | Наличие трещин | - Разделать - Заварить |  | 4 4 | Слесарь Сварщик | 0,5 0,4 |
|  |  |  | 3.Зачистить |  | 3 | Слесарь | 0,3 |
| Вал |  | Шлицы | 1.Отжиг |  |  |  |  |
| шлицевой | 1 |  | - Раздача - Заварить 4.Зачистить |  | 4 4 3 | Токарь Сварщик Слесарь | 0,4 0,3 0,4 |
| Звездочка | 1 | Износ зубьев | 1.Наплавить электроду- говым спо- собом 2.Зачистить |  | 4 3 | Сварщик Слесарь | 0,4 0,4 |
| Подшипник |  | Износ | 1. Заменить |  |  |  |  |
| ходового колеса | 2 | рабочей поверх- | новым |  | 4 | Слесарь | 0,8 |
|  |  | ности |  |  |  |  |  |

Целесообразность и возможность вторичного использования деталей машин, необходимость их ремонта или полную непри- годность устанавливают внешним осмотром, замерами и об- следованием на наличие трещин. Вначале наружным осмотром выявляют внешние дефекты: задиры, вмятины, трещины и т.д. Дальнейшую дефектовку деталей производят измерительным ин- струментом и специальными приборами. В зависимости от де- фектов детали их сортируют на три группы: годные- маркируют белой краской, негодные- красной, требующие ремонта - зеленой. При этом следует руководствоваться следующим перечнем:

Таблица 5.1

# Дефектовка деталей

| Детали | Дефекты, определяющие бра- ковку деталей | Дефекты, подлежащие устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Валы и оси | Трещины в валах ответст- венного назначения, износ шеек свыше 5 % номи- нального диаметра, округле- ние, износ шлицев | Изгиб, забоины, задиры, трещины глубиной до 10% диаметра, овальность и ко- нусность шеек, повре- ждение |
| Втулки | Сквозные трещины и сколы, увеличение зазоров между валом и втулкой - мм при d 50 мм - мм при d 100 мм - мм при d 200 мм - мм при d 300 мм | Трещины резьб, шпоноч- ных канавок, центровых отверстий. Повреждения смазочных канавок, не- большие задиры |
| Подшипники скольжения | Трещины в бронзовых и чу- гунных вкладышах, износ по- следних сверх допусков по за- зорам | Риски трещины баббито- вой заливки или износ ее сверх допустимых значе- ний |
| Подшипники качения | Шелушение тел качения и бе- говых дорожек, раковины, вмятины, трещины, сколы, коррозия, увеличение зазоров сверх допусков |  |
| Зубчатые колеса | Износ зубьев по толщине свыше 30% - в открытых пере- дачах; 20 % - в редукторах и ответственных передачах при окружной скорости до 5 м/сек; 15 % - в колесах при окружной скорости i=15 м/сек, трещины обода спиц и ступицы в ответственных передачах; по- ломка более 50% двух и более зубьев подряд в ответ- ственных передачах | Трещины в ободе и сту- пице; поломка не более двух зубьев подряд неот- ветственных передач; из- нос зубьев |

Продолжение табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Звездочки цепных передач | Сломанные зубья, износ шли- цев, трещины в ободе инк сту- пице | Износ зубьев по толщине не более 15 %; износ слоя це- ментации не более 80 %; трещины на спицах не более чем на 25 % их количества |
| Стальные канаты | Обрыв пряди, износ или корро- зия проволок более 40 % |  |
| Корпуса редукторов (чугунные) | Трещины в местах посадки подшипников | Повреждения резьбовых от- верстий, деформация по- верхностей разъема, трещи- |
| Детали технологиче- ского и другого обо- рудования | Согласно нормативам Положе- ния ПИР |  |

# Контрольные вопросы

- Назначение дефектной ведомости.

- Кем составляется дефектная ведомость на предприятии?

- Когда составляется дефектная ведомость?

- Какие детали считают негодными?

- К	каким изменениям в деталях приводят разнообразные износы?

- Из каких позиций состоит дефектная ведомость?

# Порядок выполнения работы:

- Проработать теоретический материал

- Ответить на контрольные вопросы.

- Составить	дефектную	ведомость	задача	8 (Приложение А).

# Библиографический список

  - Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - М.: Академия, 2014. – 320 с.

  - Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.; под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512 с.

  - Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для студентов средних профессио- нальных учебных заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

  - Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для ву- зов. /Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2004. - 535 с.

  - Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Тео- ретические и практические аспекты: учебное пособие. - М.: Изда- тельский центр «Академия», 2007. - 288 с.

  - Федотов А.И., Зарщиков А.М. Основы расчёта и потреби- тельские свойства автомобилей: учебное пособие. - Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2007. - 334 с.

  - Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

  - Каргин Р.В., Носенко А.С. Производство и ремонт строи- тельных, дорожных и коммунальных машин: учеб. пособие / Шахтинский ин-т ЮРГТУ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. – 348 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

  - Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 376 с.

# Приложение А

Задача 1. Исследовали работу восьми невосстанавливаемых элементов машины. Наработка их до отказа составила, сут.: 22, 46, 88, 14, 18, 52, 16, 64. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы в течение 35 суток, интенсивность отказов в период между 20 и 40 сутками работы и среднюю наработку до отказов элементов.

Задача 2. В работе редуктора зарегистрировано 10 отказов r = 10. Наработки ti между отказами составили в сутках: 16, 11, 20, 26, 14, 10, 18, 22, 8, 24. Необходимо определить наработку на отказ редуктора и вероятность его безотказной работы в пределах наработки, равной 18 суток.

Задача 3. Необходимо определить параметр потока отказов трех однотипных машин в межремонтный период и между 10 и 15 сутками наблюдения. Межремонтный период составляет 35 суток.

Задача 4. В соответствии с затратами на ремонт узлов, представленными в таблице А.1, провести структурный анализ и определить надежность машины в целом, принимая, что вероят- ность безотказной работы каждого из десяти узлов составляет Р = 0,95.

Таблица А.1

# Исходные данные по вариантам

| Вариант | Затраты на капитальный ремонт | Коэффициент нормиру- емых затрат | Затраты на ремонт узлов Zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 1 2 | 55 | 0,35 | 14 | 56 | 60 | 25 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 |
|  |  |  | 12 | 62 | 63 | 27 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 |
|  |  |  | 13 | 57 | 59 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 23 |
| 3 4 5 | 45 | 0,32 | 10 | 53 | 55 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 |
|  |  |  | 8 | 48 | 50 | 29 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 21 |
|  |  |  | 9 | 52 | 54 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 |
| 6 7 | 65 | 0,45 | 16 | 73 | 75 | 30 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 31 |
|  |  |  | 17 | 69 | 71 | 34 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 32 |
| 8 9 | 52 | 0,33 | 12 | 54 | 55 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 11 | 19 |
|  |  |  | 9 | 58 | 59 | 22 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 23 |

Задача 5. Рассчитать число ремонтов компрессоров на осно- вании следующих данных: количество компрессоров – 8, дли- тельность межремонтного цикла – 8640 ч, межремонтный период между капитальными ремонтами – 7130 ч, между текущими – 2169 ч, между РОТ – 720 ч. Фактическое число суток работы в год – 358, число смен – 3, продолжительность смены – 8 ч.

Задача 6. Составить график ППР оборудования по данным, приведенным в таблице А.2.

Таблица А.2

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Компрессор | Сушилка | Автоклав |
| Время работы между ремонтами, ч: |  |  |  |
| - капитальными | 7130 | 14700 | 8238 |
| - текущими | 2160 | 2880 | 2880 |
| - РТО | 720 | 720 | 720 |
| Фактическое число суток работы в год | 358 | 340 | 335 |
| Число смен | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 8 | 8 |
| Время работы оборудования после ремонта к началу года, ч: |  |  |  |
| - капитального | 5310 | 12200 | 7310 |
| - текущего | 160 | 380 | 1950 |
| - РТО | 175 | 450 | 360 |

Задача 7. Определить допустимые износы деталей. Исходные данные:

- средняя скорость изнашивания втулки по наружному диа- метру Wвт=2,6·10-5 мм/мото-ч,

- средняя	скорость	изнашивания	пальца	Wиn=l,4·10-5 мм/мото-ч.

Остальные исходные данные приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

# Исходные данные

| Наименование деталей соединений | Размеры деталей по чер- тежу, мм | Начальный зазор, Sн, мм | Допусти- мый зазор Sдр, мм | Предель- ный зазор, Sпр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Втулка ведущей шестерни Палец ведущей шестерни | +0,0 0 −0,030 −0,012 | 0,040…0,082 | 0,180 | 0,280 |

Задача 8. Составить дефектную ведомость для одной из машин по заданию преподавателя:

- направленность «Системы нефтегазоснабжения»:

- арматура трубопроводов: задвижка, клапан предохрани- тельный, регулятор расхода;

- резервуары: вертикальный цилиндрический, горизонталь- ный цилиндрический;

- оборудование для резервуаров: дыхательный клапан, кла- пан гидравлический предохранительный, хлопушка, пробоотбор- ник, уровнемер.

- направленность «Транспорт и технологические машины городского хозяйства»:

- легковой автомобиль категории М1;

- автобус категории М2;

- автобус категории М3;

- грузовой автомобиль категории N1;

- грузовой автомобиль категории N2;

- грузовой автомобиль категории N3;

- направленность	«Машины	и	оборудование	жилищно- коммунального хозяйства»:

- автокран;

- машина	дорожная	комбинированная	с	поливомоечным оборудованием;

- машина	дорожная	комбинированная	с	подметально- уборочным оборудованием;

  - машина дорожная комбинированная с пескоразбрасываю- щим оборудованием;

  - мусоровоз с боковой загрузкой кузова;

  - мусоровоз с задней загрузкой кузова;

  - насос центробежный;

- направленность «Оборудование нефтегазопереработки»:

- вакуумная колонна;

- ректификационная колонна;

- центробежные насосы;

- теплообменники;

- трубчатая печь;

- роторно-дисковый экстрактор.

- направленность «Сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин городского хозяйства»:

- погрузчик фронтальный;

- экскаватор одноковшовый;

- траншеекопатель;

- бульдозер;

- скрепер;

- автогрейдер;

- асфальтоукладчик;

- каток вибрационный

Задача 9. Ротор центробежного насоса весом P=250 Н вра- щается с частотой n=4000 об/мин и имеет смещение центра тяже- сти от оси вращения r=0,7 мм. Определить максимальную силу, действующую на каждую опору ротора.

Задача 10. Рассчитать допустимую остаточную неуравно- вешенность детали весом 700 Н, приняв центростремительную силу равной 8% веса детали. Частота вращения детали 2700 об/мин.

Задача 11. Статическую балансировку детали весом 180 Н с диаметром шеек 50 мм предполагается проводить на призмах с шириной рабочей поверхности 4 мм. Определить пригодность призм для балансировки.

Выбрать рациональный способ восстановления шеек ко- ленчатого вала. Исходные данные: диаметры шеек вала: D1= 84, 25см, D2=92,45см; ширина шеек вала b1=48,2 см, b2=52,4см.