3 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ «ЖЕРЛЕРДІ КАДАСТРЛЫҚ БАҒАЛАУДЫ ОРЫНДАУ ҮШІН ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ »

3.1 Топырақты бонитировкалау мақсатында дайындық жұмыстарына кіреді:

1) Гумус қорын горизонт бойынша бір гектарға тоннамен және Қазақстандық әдістеме бойынша 50 см тереңдікке дейін %-бен есептеп шығару.

2) Топырақты бонитировкалау үшін кестелерді құру және бастапқы берілгендердің сенімділігін (нақтылығын) бағалау.

Гумустың шығыны т/га формула бойынша есептеледі:

Z = P·V·h                                                     (1)

P –  топырақтағы есептік горизонтта гумустың % мөлшері;

V -  топырақтың көлемдік салмағы г/см³;

h -  есептелетін қабаттың қалыңдығы см.

Топырақтың көлемдік салмағы:

- 1.25 - 1.30 г/см³ - жеңіл құмбалшық;

- 1,20 – 1,25 г/см³ - орташа құмбалшық;

- 1,40 – 1,45 г/см³ - құм және құмайттар;

- 1,50 – 1,55 г/см³- саз балшықтар.

Есептеулер топырақтың  кескінінің әрбір қабаты  бойынша (талдауларға келісті) жүргізіледі, гумус қоры әр қабатқа бөлек есептеледі және шыққан нәтижелер қосылады.

Нәтижелер 1 және 2 кестелер түрінде келтірілген.

Кесте 1 – 0-50см қабаттағы гумус құрамы, %-бен

| Кескін № | Қабат А |  | Қабат В1 |  | Қабат В2 |  | Гумус 0-50 см, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | % | см | % | см | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 1 жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 2 – Генетикалық қабаттар бойынша гумус құрамы, т/га

| Кескін № | Қабат А |  | Қабат В |  | Қабат В |  | А, т/га | В, т/га | В, т/га | Ʃ, т/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | % | см | % | см | % |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Әр топырақ үшін гумус қорының орташа арифметикалық хˉ өлшемі т/га есептеледі, сондай-ақ  барлық төмендетуші коэффициенттер ескеріледі. Бонитировка үшін гумус қорының орташаланған көрсеткіштері қолданылады.

Әр топырақ үшін гумус қорының орташа өлшемдерінің сенімділігін бағалау келесі тәртіпте жүргізіледі:

а) Орташа квадраттық ауытқу (S) көрсеткіші формула бойынша есептеледі:

S =                                              (2)

мұндағы х – гумус қоры т/га немесе әр топырақтық кескін бойынша %;

хˉ - берілген топырақтағы гумус қорының орташа өлшемі;

n – талдауға түсетін кескіндер саны.

б) орташа арифметикалық (абсолюттік) қателік көрсеткіші формула бойынша есептеледі:

Sх =                                                     (3)

мұндағы s – орташа квадраттық ауытқу;

n – талдауға түсетін нәтижелер саны.

в) сенімділік көрсеткіші есептеледі:

Т =                                                (4)

мұндағы Т – дәлдік.

Абсолюттік қателік бойынша орташа өлшемнің дәлдігі туралы жуықтатып жоруға болады, сондықтан нормаланған ауытқу есептеледі. Жалпы алғанда, жерлерді кадастрлық бағалау үшін t≤3 болса, онда орташа сенімді, өйткені орташа өз қатесін 3 немесе одан да көп ретке асырады.

Есептеулердің дәлдік көрсеткіші (Т) бұл нормаланған ауытқудың кері өлшемі, ол % өрнектелген.

Бұл көрсеткіш салыстырмалы ықтималдылықты немесе керісінше бастапқы берілгендердің ала-құлалық деңгейін сипаттайды. Ол 2-ден 10 % дейін өзгереді.

Гумус қорының орташа өлшемі сенімді деп құпталады, егер дәлдік өлшемі 5 % аспаса. Егер ол көп болса, онда есептеулерден үлкен ауытқулары бар кескіндер алынады.

г) вариация коэффициенті есептеледі:

V =                                     (5)

Жерлерді кадастрлық бағалау үшін топырақтық зерттеулердің нәтижелері қолданылады; Бақылау (талдаулар) санының көп болуы улкен шығындармен байланысты, ал бақылаулар саны аз болғанда нәтижелер сенімді емес болуы мүмкін, сондықтан бақылаулар санын есептейді:

n =                                             (6)

мұндағы n – қажетті бақылаулар саны.

Есептеулер үшін әбден қолайлы дәлдік – 3 стандарттық (номаланған) ауытқулар. Бастапқы берілгендердің сенімділігін тексергеннен кейін топырақты бонитировкалау бойынша жұмыстарға кіріседі. Бастапқы берілгендердің статистикалық өңдеу нәтижелерін кесте 3 келтіру керек.

Кесте 3 – Бастапқы берілгендердің статистикалық өңдеуі

| Көрсеткіштер |  | Рессейлік әдістеме |  | Қазақстандық әдістеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-орташа квадраттық ауытқу |  |  |  |  |  |
| Sx-орташа арифметикалық қателік |  |  |  |  |  |
| -гумус қорының орташа өлшемі |  |  |  |  |  |
| Т-дәлдік |  |  |  |  |  |
| V-вариация коэффициенті |  |  |  |  |
| n-қажетті бақылаулар саны |  |  |  |  |

Есептеулерді жүргізу үшін бастапқы білгендер: топырақтың қалыңдығы және  гумус құрамы  %, кесте 4 берілген.

Кесте 4 – Топырақтар – орта құмбалшықты орта қалыңдықты  кәдімгі қара топырақтар

| Кес- кін № | Ва-ри-ант тар | Қабат А |  | Қабат В1 |  | Қабат В2 |  | Қабат С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см | % | cм | % | см | % | см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 | 0-28 0-26 0-26 0-25 0-27 0-27 | 6,83 5,83 6,12 5,94 5,71 6,03 | 28-55 26-51 26-51 25-52 27-52 26-54 | 5,12 4,67 4,53 4,41 4,18 4,07 | 55-79 51-73 51-76 52-74 52-72 54-73 | 3,12 3,03 3,11 3,01 3,14 3,12 | 79-110 73-121 76-110 74-110 72-110 73-110 |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 | 0-27 0-26 0-27 0-25 0-24 0-25 | 6,80 5,69 6,08 6,12 5,89 5,86 | 27-53 26-50 27-54 25-53 24-50 25-51 | 5,08 4,63 4,57 4,61 4,59 4,39 | 53-73 50-74 54-73 53-72 50-71 51-73 | 3,06 2,99 3,01 3,03 2,98 3,01 | 73-110 74-110 73-110 72-110 71-101 73-100 |

Кесте 4 жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 | 0-26 0-25 0-27 0-26 0-26 0-27 | 6,31 6,27 6,27 6,29 6,29 6,24 | 26-51 25-52 27-52 26-52 26-50 27-51 | 4,70 5,01 4,99 5,04 4,90 5,00 | 51-76 52-74 52-72 52-71 50-72 51-70 | 2,87 3,04 2,98 3,03 3,01 3,01 | 76-110 74-110 72-110 71-110 72-100 70-110 |
| 4 | 1 2 3 4 5 6 | 0-26 0-27 0-26 0-25 0-27 0-25 | 5,64 5,83 6,01 6,12 5,91 6,09 | 26-52 27-54 26-53 25-53 27-54 25-51 | 4,68 4,69 4,67 4,71 4,69 4,73 | 52-74 54-72 53-73 53-71 54-73 51-71 | 3,11 3,07 3,05 3,09 3,04 3,08 | 74-110 72-110 73-110 71-110 73-110 71-110 |
| 5 | 1 2 3 4 5 6 | 0-27 0-26 0-27 0-25 0-25 0-26 | 6,03 6,11 6,09 6,14 5,99 6,05 | 27-56 26-54 27-53 25-51 25-54 26-53 | 4,59 4,53 4,39 4,27 4,19 4,13 | 56-74 54-76 53-72 51-70 54-71 53-70 | 3,01 2,99 3,12 3,14 3,00 3,21 | 74-110 76-110 72-110 70-110 71-110 70-110 |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 | 0-28 0-27 0-27 0-26 0-26 0-27 | 5,89 6,00 5,91 6,12 6,01 5,99 | 28-53 28-53 27-58 26-50 26-52 27-51 | 4,04 4,02 4,00 4,13 4,03 4,05 | 53-71 53-73 58-75 50-71 52-74 51-72 | 2,91 3,01 2,96 3,14 2,99 3,11 | 71-110 73-110 75-110 71-110 74-110 72-110 |
| 7 | 1 2 3 4 5 6 | 0-26 0-27 0-28 0-26 0-28 0-27 | 5,99 6,01 5,79 5,97 5,84 5,98 | 26-51 27-50 28-52 26-54 28-53 27-53 | 4,12 4,15 4,03 3,99 4,02 4,00 | 51-75 50-71 52-71 54-73 53-76 53-71 | 2,83 3,11 2,99 2,81 2,80 3,13 | 75-110 71-110 71-110 73-110 76-110 71-110 |
| 8 | 1 2 3 4 5 6 | 0-25 0-26 0-26 0-25 0-25 0-25 | 5,91 6,01 5,97 5,95 5,89 5,95 | 25-52 26-50 26-51 25-51 25-52 25-50 | 4,01 4,18 4,09 4,03 4,04 4,02 | 52-73 50-74 51-72 51-73 52-72 50-74 | 3,17 3,12 3,16 2,99 3,02 2,97 | 73-110 74-110 72-110 73-110 72-110 74-110 |

Кесте 4 жалғасы

| 9 | 1 2 3 4 5 6 | 0-27 0-26 0-26 0-25 0-26 0-27 | 5,89 5,96 5,97 5,88 5,98 5,95 | 27-50 26-52 26-53 25-54 26-53 27-51 | 3,98 4,01 4,07 4,03 3,89 4,05 | 50-71 52-70 53-72 54-71 53-72 51-70 | 3,15 2,99 3,03 2,98 3,05 3,01 | 71-110 70-110 72-110 71-110 72-110 70-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 | 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 | 6,01 5,97 6,03 6,00 5,99 6,01 | 25-53 25-51 25-54 25-52 25-53 25-53 | 4,01 3,99 4,12 4,09 4,08 4,11 | 53-70 51-72 54-71 52-74 53-76 53-75 | 3,05 3,04 3,07 2,99 2,89 3,05 | 70-110 72-110 71-110 74-100 76-110 75-110 |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 | 0-26 0-26 0-26 0-25 0-27 0-26 | 5,97 6,02 6,05 6,03 6,03 5,99 | 26-52 26-54 26-55 25-51 27-51 26-52 | 3,99 3,97 4,01 4,02 4,01 4,00 | 52-73 54-72 55-71 51-72 51-70 52-69 | 2,96 2,98 3,02 2,97 3,04 2,99 | 73-110 72-110 71-110 72-110 70-110 69-110 |
| 12 | 1 2 3 4 5 6 | 0-25 0-25 0-26 0-27 0-27 0-26 | 5,91 5,96 6,00 5,90 5,97 5,92 | 25-51 25-53 25-52 25-50 27-50 26-51 | 3,79 3,81 3,83 3,85 3,91 3,93 | 51-70 53-72 52-71 50-73 50-71 51-70 | 2,91 2,90 2,98 2,95 2,99 2,97 | 70-110 72-110 71-110 73-110 71-110 70-110 |
| 13 | 1 2 3 4 5 6 | 0-24 0-25 0-26 0-24 0-26 0-25 | 6,02 6,01 6,00 6,03 6,05 6,03 | 24-50 25-50 26-50 24-50 26-50 25-50 | 4,01 4,03 4,05 4,00 3,99 3,98 | 50-71 50-72 50-71 50-72 50-72 50-73 | 3,01 2,99 2,97 2,89 3,00 3,03 | 71-100 72-100 71-100 72-100 72-100 73-100 |

3.3 Тақырып бойынша сұрақтар:

1) Гумус туралы жалпы түсінік

2) Гумус қорын жалпы одақтық әдіспен анықтаудың ерекшеліктері, қолданылатын өлшемдер

3) Гумус қорын Қазақстандық әдіспен анықтаудың ерекшеліктері, қолданылатын өлшемдер