4 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС

«ЭЛЕКТР АППАРАТТЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫН ЕСЕПТЕУ»

4.1 Жұмыстың мақсаты

Электрмагниттік контактордың механикалық сипаттамасын тұрғызу. Контактордың бас (негізгі) контактілері ушін механикалық сипаттама тұрғызу.

4.2 Жалпы мағлұматтар

Кез келген электрмагниттi аппараттың жұмыс iстеу шарты электрмагнит және механикалық (қарсы жұмыс iстейтiн) күштерінің теңдiгiнен анықталады. Электрмагнит күштер әр түрлі конструкциялы электрмагниттерден пайда болады. Механикалық (қарама-қарсы жұмыс істейтін) күштер қайтарымды және контактілі серіппелерден, қозғалмалы бөлшектердің тіректерге және осы бөлшектердің массалық қозғалысы жүзеге асатын қоршаған ортаға үйкелісінің нәтижесінде пайда болады.

Қайтарымды (ажыратылатын) серiппелер электрмагнит катушкасының тізбегі үзiлген кезде аппараттың қозғалмалы бөлшектерін бастапқы күйге қайтаруға  арналған. Контактілі серiппелер контактілердің қалыпты жұмысына қажет контактілік басуларды жүзеге асырады.

Қозғалмалы бөлшектердің массасын аппараттың жұмыс күйіне сәйкес есепке алу керек. Әдетте үйкелістен қарама-қарсы жұмыс істейтін күштер қозғалмалы бөлшектердің массасының аз мөлшердегі пайызын құрайды және олар көп жағдайда ескермейді. Қозғалыстағы электрмагниттің зәкіріне әсер ететін механикалық күштің мәні тұрақты болып қалмайды, үлкен шектер аралығында өзгеріп отырады.

Электр аппараттың механикалық сипаттамасы деп  зәкір мен электрмагниттің өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің графикалық тәуелділігін айтамыз:  немесе .

1 Суретте қосылу кезіндегі электрмагниттік контактордың механикалық сипаттамасы 4 көрсетілген. Оның өзі жеке механикалық сипаттамалардың қосындысы болып табылады: үйкеліс күшінің және қозғалмалы бөлшектердің массасының 1, тұйықталатын контактінің 2, қайтарымды серіппенің 3 сипаттамалары. Контактордың жұмыс істеуі барысында зәкір мен өзекшенің арасындағы жұмыс саңылауы (бұрылу бұрышы) максимумнан нөлге дейін өзгереді. Электрмагнит зәкірінің қозғалысы кезінде механикалық күш (күш моменті) қайтарымды серіппені қысудың нәтижесінде артады. Жұмыс саңылауының шамасында  (зәкірдің бұрылу бұрышында ) контактілердің жанасуы байқалады. () бастап () дейінгі зәкірдің қозғалысы кезінде контактілер тұйықталмаған. Контактілердің жанасу нүктесінде қарама-қарсы жұмыс істейтін күш (күш моменті) алғашқы басу күшінің (күш моменті) арқасында секірмелі түрде артады. Контактілердің жанасуынан кейін механикалық күш (күш моменті) контактілік және қайтарымды серіппелерді қысу нәтижесінде үлкейеді. () бастап нөлге дейінгі зәкірдің қозғалысы тұйықталатын контактілердің ойылымына сәйкес келеді.

1 Сурет — Контактордың механикалық сипаттамасы

4.3 Бақылау сұрақтар

1. Электрлік аппараттың механикалық сипаттамасы дегеніміз не?

2. Контактілердің жанасу моментінде механикалық күш ненің нәтижесінде артады?

3. Неліктен механикалық сипаттама секірмелі сипат алған?

4. Бастапқы контактілік басу қалай жүзеге асады?

5. Контактордың механикалық сипаттамасында минималды механикалық күшті көрсетіңіз. Ол калай пайда болады?

6. Қандай күштердің әсерінен контактордың зәкірі қайтадан  бастапқы күйіне оралады?

7. Контактілердің тұйықталатын және тұйықталмайтын зәкірдің бұрылу бұрыштарын механикалық сипаттамада көрсетіңіз.

4.4 Жұмыстың орындалу реті

4.4.1Тәжірибелік жұмысты орындауға арналған құрылғымен танысу. Құрылғы МК сериялы тұрақты ток үшін қолданылатын контактордың базасының негізінде құрастырылған және 9-ші суретте көрсетілген. Механикалық күштер зәкірдің айналу осінен  қашықтықта орналасқан 2 ілмекке ілінетін динамометрдің көмегімен анықталады. Контактордың бас контактілерінің күштерінің әсер ету сызығы айналу осінен  қашықтықта орналасқан.

4.4.2 Контактордың суммарлы механикалық сипаттамасын есептеп, тұрғызу .

Зәкірдің айналу осіне қатысты күш моментін есептеу өрнегі:

| MМХ=PМХl1 | (4.1) |
| --- | --- |

мұндағы - қарама-қарсы күштің моменті, ;

- механикалық күш, Н (1 кгс = 9,81 Н);

- иықтың ұзындығы, м.

Өлшеу мен есептеудің нәтижелерін 1-ші кестеге жазыңдар.

2 Сурет - Тәжірибелік жұмысты орындауға арналған құрылғысы:

1- контактордың магниттік жүйесі; 2- ілмек; 3- қозғалмалы траверса; 4- контактілі серіппелер; 5- қозғалмалы контакт; 4- қайтарымды серіппе; 7- қозғалмайтын контакт; 8- доға өшіргіш камера; 9- негіз; 10- шкала; 11- зәкір.

1 Кесте - Өлшеу мен есептеудің нәтижелері

| Контактілердің күйі | Толығымен тұйықталмаған | Бастапқы жанасу | Контактілік серіппелердің бастапқы сығылуы | Толығымен тұйықталған |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зәкірдің бұрылу бұрышы, град | 18 | 12 | 6 | 0 |
| , Н |  |  |  |  |
| , |  |  |  |  |

4.4.3 Бас контактілердің механикалық сипаттамасын есептеп, тұрғызу. Ол үшін контактілердің ойылымына сәйкес келетін бастапқы және соңғы контактілік басудың шамасы мен зәкірдің бұрылу бұрышын анықтау керек.

Зәкірдің айналу осіне қатысты бас контактілердің күш моментін есептеу:

| MК=nPКl2 | (4.2) |
| --- | --- |

мұндағы - контактілердің қарама-қарсы күштерінің моменті, Н·м;

n – контактілердің саны;

- контактілік көпіршеге бастапқы немесе соңғы басу, Н;

- иықтың ұзындығы, м.

Өлшеу мен есептеудің нәтижелерін 2-ші кестеге жазыпдар.

2 Кесте - Өлшеу мен есептеудің нәтижелері

| Контактілердің күйі | Зәкірдің бұрылу бұрышы, град | , Н | , Н·м |
| --- | --- | --- | --- |
| Бастапқы жанасу |  |  |  |
| Соңғы жанасу |  |  |  |

2-ші кестенің мәліметтерін қолдана отырып, контактордың бас контактілерінің механикалық сипаттамасын тұрғызу қажет.

4.4.4 Контактордың механикалық сипаттамасын қолдана отырып, бас контактілердің механикалық сипаттамасын тұрғызу. Ол үшін ABCDE суммарлы механикалық сипаттамадан графикалық түрде FCDE-ні есептеу (1-шы суреттен қара). Нәтижелі сипаттама бас контактілердің механикалық сипаттамасына сәйкес болады. Алынған нәтижелерді 10-шы кестенің нәтижелерімен салыстыру қажет.

4.4.5 Соңғы алынған мәліметтерді талдап, жасалынған жұмысқа қорытынды жасау қажет.

4.4.6 Қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер.