Түзу және қисық ведомосін есептеу

Жергілікті жерде трасса салу кезінде алынған өлшеу және есептеу нәтижелері  түзу және қисық ведомосінде келтіріледі.

Ең бірінші трассаның бұрылу бұрыштары есептелінеді. Бұл бұрыш мына формуламен аңықталады:

φ=180°β  ,                                                             (26)

мұндағы  β- теодолиттік жүрістің өлшенген жазық бұрышы.

Қисықтың радиусын вариант бойынша оқытушы береді. Содан соң  қисықтың элементтері мына формулалар арқылы есептелінеді:

,                                                 (27)

,         Д=2Т-К,

немесе Митиннің Н.А. автомобиль жолдарындағы қисықтарды бөлу кестесі бойынша анықтайды.

мұндағы К- қисықтың ұзындығы;

Т- тангенс;

Б- биссектриса;

Д- қалдық немесе домер;

- бұрыштың төбесіндегі трассаның бұрылу бұрышы;

R-қисықтың  радиусын  оқытушы береді.

Есептелген шамаларды ведомостің тиісті графасына жазады. Содан кейін бұрыш төбесінің пикеттік орындары есептелінеді.

.                                                   (28)

Қисықтың басы мен аяғының пикеттік орнын анықтау төмендегі ретпен орындалады:

ПКҚБi =ПКБТі – T ,                                                   (29)

ПКҚАi =ПК ҚБi + К,

немесе                       ПКҚАi = ПКБТi + Т – Д.

Қисық және түзу ведомосін есептеу дұрыстығы мына теңдік бойынша тексіріледі:

P+К =S - Д                                                     (30)

Түзу жисық ведомосі

| Бұрылу бұрышы | Бұрыштар |  |  | Қисықтар |  |  |  |  |  |  | Түзулер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пикеттік жағдай | оң | сол | Қисықтың элементтері |  |  |  |  | Қисықтың нүктелерінің пикеттік жағдайы |  | ұзындық |  |
|  |  |  |  | радиус | тангенс | қисық | биссектрисса | домер | ҚБ қисықтың басы | ҚА қисықтың аяғы | Түзу аралық | төбелердің арақашық-тығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ББТ-1 | ПК-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ББТ-2 | ПК-1+46,80 | 360 58/ |  | 100 | 33,43 | 64,52 | 5,44 | 2,34 | ПК1+13,37 | ПК1+77,89 | 113,37 | 146,80 |
| ББТ-3 | ПК-3+00,81 |  | 48058/ | 110 | 50,09 | 34,01 | 10,87 | 6,17 | ПК2+50,72 | ПК3+44,73 | 72,83 | 156,35 |
| ББТ-4 | ПК-4+37,19 | 250 04/ |  | 90 | 20,01 | 39,38 | 2,10 | 0,64 | ПК4+17,18 | ПК4+56,56 | 72,45 | 142,55 |
| ББТ-5 | ПК-5+73,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,49 | 136,50 |
| Тр.аяғы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∑ 197,91 |  | ∑ 9,15 |  |  | ∑ 802,09 | ∑ 1009,15 |