Трассаның геометриялық нивелирлеуінің мәліметтерін өңдеу

Студентке геометриялық нивелирлеу журналының бланкісі, трассаның бойлық қимасының сұлбасы, алғашкы деректері көрсетілген пикеттік журналы тапсырмамен беріледі. Тапсырма: трассаның байланыстырушы және аралық нүктелерінің биіктік белгілерін есептеу; бойлық және көлденең қималарын және жобалау сызығын салу керек.

Оқытушы бастапқы репердің HRp I және соңғы репердің HПЗ II биіктіктерін  вариант бойынша береді.

Геометриялық нивелирлеу журналын өңдеу

Станциядағы нивелирлеуді тексеру. Рейканың қызыл мен қара жағынан алынған есептердің айырмасын есептейді. Олар «рейканың табанынан» (4785) 4 мм-ден аспауы керек. Бұл айырма («рейканың табаны») екі есептің астына жақша ішіне алынып жазылады (кесте 5, 1- станция).

Әр станцияда байланыстырушы пикеттердің арасында биіктік өсімшесін h артқы есептен алдыңғы рейкалардан алынған қара және қызыл есептердің  ретінде, жеке-жеке есептеліп алынады да, бір-бірімен салыстырылады.

,                                           (17)

,

мұндағы ,- артқы рейканың қара және қызыл жақтарынан алынған есептер;

,- алдыңғы рейканың қара мен қызыл жақтарынан      алынған есептер (кесте 5).

Есептелген мәндердің айырмашылығы  мен  4 мм-ден аспауы керек.

5.1.1.3 Байланыстырушы пикеттердің орташа өсімшесін төмендегі формуламен есептейді:

.                                             (18)

Алынған санды толық мм-ге дейін дөңгелектеп, сәйкес графаның бірінші жолына жазылады.

Әр беттік тексеру. Журналдың әр бетінде беттік тексеру жүргізіледі:

,                                     (19)

мұндағы  мен- қаралып отырған журналдың бетіндегі рейканың қызыл мен қара жақтарынан алынған артқы және алдыңғы есептердің қосындысы;

- қаралып отырған бетіндегі орташа өсімшенің қосындысы.

Жүрістің қиыспаушылығын тексеру. Нивелирлік жүрістің қиыспаушылығы мына формуламен анықталады:

,                                        (20)

мұндағы - барлық жүріс бойынша өсімшелердің қосындысы;

- өсімшелердің теориялық қосындысы.

.                                              (21)

Шекті қиыспаушылық төмендегі формуламен есептелінеді:

, мм                                            (22)

мұндағы  L- жүрістің ұзындығы, км-мен алынады.

Егер , онда оны түзету ретінде кері таңбамен бүтін мм-ге дейін дөңгелектеп, барлық өсімшелерге таратады. Түзетілген өсімшелерді журналдың сәйкес графасына жазады.

Байланыстырушы нүктелердің биіктіктері есептелінеді.

,                                                         (23)

мұндағы  мен - алдыңғы және келесі нүктелердің биіктік белгілері.

Соңғы нүктенің НRp I биіктігінің мәні тура шықса,  есептеудің дұрыс екендігін көрсетеді.

Аралық нүктелерінің биіктіктері (плюстік нүктелері  мен көлденең қиманың нүктелері) аспап горизонты АГ арқылы есептелінеді:

,                                                    (24)

мұндағы  - аралық нүктенің биіктігі;

- аралық нүктеден алынған рейкалық есеп.

,                                                         (25)

мұндағы  - байланыстырушы нүктенің (пикеттің) биіктігі;

- нүктедегі тұрған рейканың қара жағынан алынған есеп.

Техникалық нивелирлеу журналын толтыру үлгісі кесте 5 көрсетілген.

Кесте 5. Техникалық нивелирлеу журналы

| Станцияның нөмірі | Пикеттің , аралық нүктенің нөмірі | Рейкадан алынған өлшем, мм |  |  | Өсімше, мм |  | Орташа өсімше, мм |  | Аспап горизонты, м | Шартты биіктік , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | артқы | Алдың ғы | Ара-лық | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПЗ-2 | 1455 |  |  |  |  |  |  |  | 147,823 |
|  |  | 6239 |  |  |  | 46 |  | -4 |  |  |
|  |  | (4784) |  |  |  | 48 |  | 47 |  |  |
|  | ПК-0 |  | 1501 |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  |  |  | 6287 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4786) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 2341 |  |  |  |  | -4 |  |  | 147,772 |
|  |  | 7126 |  |  | 1518 |  | 1517 |  |  |  |
|  |  | (4785) |  |  | 1516 |  | 1513 |  |  |  |
|  | ПК-1 |  | 0823 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4787) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 2223 |  |  |  |  | -4 |  | 151,508 | 149,285 |
|  |  | 7009 |  |  | 1585 |  | 1586 |  |  |  |
|  |  | (4786) |  |  | 1586 |  | 1582 |  |  |  |
|  | +13,4 ҚБ-2 |  |  | 2085 |  |  |  |  |  | 149,423 |
|  | +46,8 ББТ-2 |  |  | 1554 |  |  |  |  |  | 149,954 |
|  | +77,9ҚА-2 |  |  | 0946 |  |  |  |  |  | 150,562 |
|  | ПК-2 |  | 0638 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5423 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4785) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПК-2 | 2145 |  |  | 1822 |  | -4 |  | 153,012 | 150,867 |
|  |  | 6932 |  |  | 1824 |  | 1823 |  |  |  |
|  |  | (4787) |  |  |  |  | 1819 |  |  |  |
|  | ҚБ-3 |  |  | 0451 |  |  |  |  |  | 152,561 |
|  | ПК-3 |  | 0323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4785) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +0,8ББТ-3 |  |  | 0541 |  |  |  |  |  | 152,471 |
| 5 | ПК-3 | 0278 |  |  |  |  |  | -4 | 152,964 | 152,686 |
|  |  | 5062 |  |  |  |  | 1021 | 1022 |  |  |
|  |  | (4784) |  |  |  |  | 1023 | 1026 |  |  |
|  | ҚА-3 |  |  | 1006 |  |  |  |  |  | 151,958 |
|  | +49,6ГВВ |  |  | 2168 |  |  |  |  |  | 150,796 |
|  | +69,2ГВВ |  |  | 2166 |  |  |  |  |  | 150,798 |
|  | ПК-4 |  | 1299 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6085 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4786) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | ПК-4 | 2191 |  |  |  |  | -4 |  | 153,851 | 151,660 |
|  |  | 6977 |  |  | 1902 |  | 1903 |  |  |  |
|  |  | (4786) |  |  | 1904 |  | 1899 |  |  |  |
|  | ҚБ-4 |  |  | 2258 |  |  |  |  |  | 151,593 |
|  | ББТ-4 |  |  | 1378 |  |  |  |  |  | 152,473 |
|  | ҚА-4 |  |  | 1398 |  |  |  |  |  | 152,453 |
|  | ПК-5 |  | 0289 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5073 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4784) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК-5 | 2446 |  |  |  |  | -4 |  | 156,005 | 153,559 |
|  |  | 7231 |  |  | 2145 |  | 2145 |  |  |  |
|  |  | (4785) |  |  | 2144 |  | 2141 |  |  |  |
|  | ББТ-5 |  |  | 0365 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-6 |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5087 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4786) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-6 | 0233 |  |  |  |  | -4 |  |  | 155,700 |
|  |  | 5017 |  |  | 1278 |  | 1279 |  |  |  |
|  |  | (4785) |  |  | 1280 |  | 1283 |  |  |  |
|  | Х-1 |  | 1511 |  |  |  |  |  |  | 154,417 |
|  |  |  | 6297 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4784) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Х-1 | 0316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4785) |  |  | 1825 |  | -4 |  |  |  |
|  | ПК-7 |  | 2141 |  | 1826 |  | 1826 |  |  |  |
|  |  |  | 6927 |  |  |  | 1830 |  |  |  |
|  |  |  | (4786) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПК-7 | 0158 |  |  |  | -4 |  |  | 152,745 | 152,587 |
|  |  | 4943 |  |  | 2798 | 2798 |  |  |  |  |
|  |  | (4785) |  |  | 2797 | 2802 |  |  |  |  |
|  | О-20 |  |  | 1159 |  |  |  |  |  | 151,586 |
|  | С-20 |  |  | 0423 |  |  |  |  |  | 152,322 |
|  | +40 |  |  | 2003 |  |  |  |  |  | 150,742 |
|  | ПК-8 |  | 2956 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4784) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПК-8 | 1432 |  |  |  |  | -4 |  | 151,217 | 149,785 |
|  |  | 6218 |  |  | 805 |  | 807 |  |  |  |
|  |  | (4786) |  |  | 808 |  | 803 |  |  |  |
|  | ПК-9 |  | 0626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4784) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О-10 |  |  | 1154 |  |  |  |  |  | 150,063 |
|  | О-18 |  |  | 0862 |  |  |  |  |  | 150,355 |
|  | С-12 |  |  | 0634 |  |  |  |  |  | 150,583 |
|  | С-18 |  |  | 1248 |  |  |  |  |  | 149,969 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ПК-9 | 2904 |  |  |  |  | -4 |  |  | 150,588 |
|  |  | 7690 |  |  | 2658 |  | 2658 |  |  |  |
|  |  | (4786) |  |  | 2658 |  | 2654 |  |  |  |
|  | ПК-10 |  | 0246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4786) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-10 | 0281 |  |  |  |  |  | -4 |  | 153,242 |
|  |  | 5065 |  |  |  | 1065 |  | 1065 |  |  |
|  |  | (4784) |  |  |  | 1065 |  | 1069 |  |  |
|  | Репер-1 |  | 1346 |  |  |  |  |  |  | 152,173 |
|  |  |  | 6130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4784) |  |  |  |  |  |  |  |