Практическая работа №2

Тема: Технология получения заготовки обработкой давлением

Определение массы поковки

Цель работы: Закрепить теоретические знания по теме получения заготовок методами обработки давлением и научиться определять массу поковки различных форм по заданным параметрам и материалам.

Ход выполнения работы:

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями об обработке металлов давлением (ОМД) и классификацией поковок.

2. Определить геометрическую форму заготовки по варианту (цилиндр, призма, кольцо и т.п.).

3. Рассчитать объём заготовки по соответствующей геометрической формуле:

- Цилиндр:  V = π·(d²/4)·L

- Кольцо:  V = π·(Rₙ² - Rᵥ²)·h

- Прямоугольный параллелепипед:  V = a·b·c

- Эллиптический цилиндр:  V = π·a·b·h

4. Рассчитать массу поковки по формуле:  m = V·ρ, где ρ — плотность материала (в кг/м³).

5. При наличии припуска на обработку учесть его увеличением массы:  mитог = m·(1 + припуск).

6. Результаты оформить в таблицу и сделать вывод.

Исходные данные (варианты заданий):

| № варианта | Форма заготовки | Размеры, мм | Материал | Плотность, кг/м³ | Припуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цилиндр | d=80, L=150 | Сталь | 7850 | – |
| 2 | Брус | 120×60×40 | Алюминий | 2700 | – |
| 3 | Кольцо | Dн=160, Dв=100, h=30 | Медь | 8960 | – |
| 4 | Цилиндр | d=100, L=200 | Сталь | 7850 | 10% |
| 5 | Эллиптический цилиндр | a=80, b=50, h=60 | Латунь | 8500 | – |
| 6 | Квадратный пруток | 50×50×300 | Сталь | 7850 | 5% |
| 7 | Труба | Dн=200, Dв=160, L=120 | Сталь | 7850 | – |
| 8 | Шайба | Dн=300, Dв=220, h=20 | Алюминий | 2700 | – |
| 9 | Брус | 200×80×50 | Латунь | 8500 | – |
| 10 | Цилиндр | d=25, L=90 | Медь | 8960 | – |
| 11 | Ступенчатый цилиндр | 120×80 и 60×40 | Сталь | 7850 | – |
| 12 | Пластина | 400×200×10 | Алюминий | 2700 | – |
| 13 | Кольцо | Dн=500, Dв=480, h=25 | Сталь | 7850 | – |
| 14 | Цилиндр | d=180, L=220 | Латунь | 8500 | 10% |
| 15 | Брус | 300×100×80 | Медь | 8960 | – |
| 16 | Цилиндр с отверстием | Dн=140, Dв=80, L=100 | Сталь | 7850 | 5% |
| 17 | Призма | 200×40×12 | Алюминий | 2700 | – |
| 18 | Кольцо | Dн=320, Dв=240, h=40 | Латунь | 8500 | – |
| 19 | Цилиндр | d=140, L=60 | Медь | 8960 | – |
| 20 | Призма | 220×90×70 | Сталь | 7850 | – |

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева

Международная школа инженерии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Проектирование и производство заготовок»

Тема: Технология получения заготовки обработкой давлением

ВАРИАНТ

Выполнил студент гр.

Принял преподаватель:

Усть-Каменогорск

2025

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Титульный лист (название работы, Ф.И.О. студента, группа, дата).

2. Цель и задачи работы.

3. Исходные данные (вариант).

4. Ход расчёта с формулами и подстановками.

5. Итоговую массу поковки.

6. Выводы.