### Тема: Проектирование литой заготовки детали

Цель занятия:
Научиться проектировать заготовку, получаемую литьем, с учетом технологических требований, припусков, допусков, направления усадки и расположения в форме.

### 1. Теоретическая часть (кратко)

Перед выполнением задания студент должен знать:

- Классификацию видов заготовок (литьё, ковка, штамповка, прокат и др.);

- Основные способы литья (в песчаные формы, кокиль, под давлением);

- Требования к конструкциям литых деталей;

- Правила назначения припусков и уклонов;

- Назначение литниковой и прибыльной системы.

### 2. Задание студенту

- Выбрать из предложенных вариантов выбор вариантапосписку (успеваемость по курсу в портале) деталь (см. таблицу ниже).

- Определить:

  - Материал заготовки;

  - Способ литья;

  - Тип литейной формы;

  - Направление разъема формы;

  - Необходимые литейные уклоны, радиусы, припуски.

- Разработать эскиз заготовки:

  - нанести литейные уклоны, припуски;

  - указать плоскость разъема;

  - обозначить литниковую систему.

- Рассчитать массу заготовки и коэффициент использования материала.

- Сделать вывод о технологичности выбранного варианта.

### 3. Варианты заданий

| № | Наименование детали | Материал | Способ литья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус подшипника | Чугун СЧ20 | В песчаную форму | Сложная форма, ребра жесткости |
| 2 | Крышка редуктора | АЛ2 | В кокиль | Тонкостенная деталь |
| 3 | Кронштейн крепления | Сталь 35Л | В песчаную форму | Сложная конфигурация |
| 4 | Фланец | Чугун СЧ15 | В землю | Простая форма |
| 5 | Картер насоса | Силумин | Под давлением | Герметичная деталь |
| 6 | Корпус клапана | БрОЦС 5-5-5 | В кокиль | Небольшой размер |
| 7 | Крышка компрессора | АЛ9 | Под давлением | Тонкие стенки |
| 8 | Опора рычага | Чугун СЧ20 | В песчаную форму | Усиленные стенки |
| 9 | Рычаг управления | Сталь 25Л | В песчаную форму | Изогнутая форма |
| 10 | Основание станка | Чугун СЧ25 | В землю | Масса > 30 кг |
| 11 | Корпус редуктора | Чугун ВЧ50 | В песчаную форму | Сложная форма |
| 12 | Крышка корпуса вентилятора | Силумин | Под давлением | С ребрами охлаждения |
| 13 | Корпус фильтра | АЛ5 | В кокиль | Средняя масса |
| 14 | Кронштейн опорный | Сталь 35Л | В песчаную форму | Толстостенная деталь |
| 15 | Корпус гидроцилиндра | Сталь 25Л | В кокиль | Удлиненная форма |
| 16 | Крышка распределителя | Латунь Л63 | Под давлением | Герметичная |
| 17 | Корпус муфты сцепления | Чугун СЧ25 | В песчаную форму | Усиленная конструкция |
| 18 | Корпус топливного насоса | АЛ9 | Под давлением | Малая масса |
| 19 | Кронштейн двигателя | Сталь 35Л | В песчаную форму | Усиленные стенки |
| 20 | Крышка корпуса насоса | Силумин | В кокиль | Простая форма |

### 4. Отчёт по практической работе должен содержать:

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Краткое описание способа получения заготовки.

- Расчёт припусков, массы и коэффициента использования материала.

- Эскиз литой заготовки (от руки или в Компас, AutoCAD).

- Вывод о рациональности конструкции и способа литья.