1 Лабораторная работа

«ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

1.1 Продолжительность работы - 2 часа

1.2 Цель работы: Ознакомить студентов с правилами работы в лаборатории химического анализа и техникой безопасности при работе с химическими реактивами и оборудованием.

1.3 Общие положения

С самого начала работы в лаборатории химического анализа студент должен приучить себя к аккуратности и вниманию, так как приходится работать с довольно малыми количествами вещества и пользоваться хрупкими приборами.

Основным местом, на котором проводят лабораторную работу, является рабочий стол. На рабочем столе всегда должен быть порядок и должно быть чисто, т.к. грязная работа нередко бывает причиной искажения результатов эксперимента. Поэтому в работе следует пользоваться только незагрязненными реактивами и посудой и приборами, промытыми дистиллированной водой.

Работать следует неторопливо, стараться не проливать и не просыпать реактивы. Если все же это случилось, нельзя ссыпать загрязненный реактив обратно в склянку с чистым реактивом, а следует собрать его и передать лаборанту или преподавателю. Стол ( или другой испачканный предмет) нужно тотчас же вымыть и вытереть. Если во время работы были пролиты кислоты, щелочи или растворы других реактивов, стол нужно быстро  и аккуратно вытереть, чтобы не испачкать стол, не испортить одежду и не повредить руки.

Порядок на рабочем месте надо соблюдать также, чтобы избежать неприятных случайностей. Нельзя загромождать стол ненужными в данный момент предметами, приборами, книгами. Все предметы на столе должны быть расставлены и заложены в определенном порядке, чтобы их было удобно брать. Не задев за стоящие рядом склянки с реактивами или приборы. Всегда под рукой должны находиться тряпка, полотенце и асбестовый картон.

Следует бережно обращаться с приборами и реактивами. Излишки дорогостоящих и ядовитых реактивов после проведения работы нельзя выливать в раковину. Их нужно сливать в специальные склянки.

Склянки с реактивами общего пользования должны находиться на строго определенных местах, их нельзя переносить на рабочее место.

1.4 Правила техники безопасности в химической лаборатории

1. Работу с легко воспламеняющимися реактивами нельзя проводить вблизи открытого огня.

2. Работу с ядовитыми и дурнопахнущими веществами следует проводить в вытяжном шкафу.

3. Следует осторожно работать с концентрированными растворами щелочей и кислот. Попавшую на руки концентрированную кислоту или щелочь следует быстро смыть струей воды. Затем кислоту нейтрализуют    3% -ным раствором питьевой соды, а щелочь 3%-ным раствором борной кислоты.

4. Особенно аккуратно следует работать со стеклянной посудой. Если Вы разбили стеклянную посуду. Осколки следует аккуратно собрать и выбросить, поставив в известность преподавателя.

5. Если Вы поранили стеклом руку, рану надо промыть. Проверить не осталось ли в ней стекла. При необходимости перевязать.

6. Горячие и особенно раскаленные предметы необходимо брать специальными щипцами. Ставить их нужно на специальные асбестовые подставки.

7. Нельзя ставить раскаленные или сильно нагретые стеклянные и фарфоровые предметы на холодные металлические, керамические или каменные подставки, т.к. стекло и фарфор не выдерживают резкого изменения температуры и могут лопнуть.

8. При работе с электрическими нагревательными приборами следует соблюдать правила безопасности работы с бытовыми электрическими приборами.

1.5 Контрольные вопросы

1 Почему при проведении химического анализа и других работ в химической лаборатории следует соблюдать чистоту?

2 Что нужно делать, если вы просыпали или пролили реактив?

3 Как нужно располагать на рабочем столе необходимые предметы?

4 Что нужно делать с излишками дорогостоящих реактивов или с излишками ядовитых реактивов после проведения работы?

5 Работу, с какими реактивами нельзя проводить вблизи открытого огня?

6 С какими веществами следует работать в вытяжном шкафу?

7 Что нужно делать. Если на руки попали концентрированные растворы кислоты или щелочи?

8 Какие правила следует соблюдать при работе со стеклянной посудой?

9 Как следует работать с горячими и раскаленными предметами из стекла и фарфора?

10 Какие правилы следует соблюдать при работе с электрическими приборами в лаборатории химического анализа?