Тәжірибелік жұмыс 1

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ КООРДИНАТАЛАРДЫ КЕҢІСТІКТІК ТІКБҰРЫШТЫ КООРДИНАТТАРҒА ТҮРЛЕНДІРУ

Бұл тапсырмада СК-42 жүйесінде алынған геодезиялық координаталарды СК-95 жүйесіндегі геодезиялық координаталарға түрлендіру қажет.

Бұл жұмыстың мақсаты - геодезиялық координаталардың бір жүйесінен екіншісіне ауысудың бірінші кезеңін зерттеу-геодезиялық координаталарды осы координаттар жатқызылған референц-эллипсоид массаларының ортасында басталатын кеңістіктік тікбұрышты координаттар жүйесіне түрлендіру.

B, L, H геодезиялық координаталары бойынша X, Y, Z кеңістіктік тікбұрышты координаталарын есептеу формулалар бойынша орындалады:

X=N+H*cosB*cosL

Y=N+H*cosB*sinL

Z=1-e2*N+H*sinB

мұндағы B, L, H – геодезиялық ендік, бойлық және биіктік;

N – бірінші тік қисықтық радиусы;

e2 - эллипсоидтың бірінші эксцентриситеті квадраты.

Пункттің геодезиялық координаталарын 1942 жылғы координаттар жүйесінен (СК-42) СК-95 координаттар жүйесіне қайта есептеу талап етілсін.

Красовский эллипсоиды үшін а=6378245 м (үлкен жарты ось) және α=1/298,3 (сығылу) қабылданады. 7 есепті шешуге арналған бастапқы деректер кесте 1 келтірілген.

Кесте 1

Геодезиялық координаталарды СК-42 координаттар жүйесінен СК-95 координаттар жүйесіне ауыстыру үшін бастапқы деректер.

| Нұсқа № | Геодезиялық ендік В (СК-42) | Геодезиялық бойлық L (СК-42) | Геодезиялық биіктік Н (СК-42), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 34030/15// | 58025/01// | 100,035 |
| 2 | 33025/10// | 57026/59// | 101,024 |
| 3 | 20030/05// | 56027/02// | 102,045 |
| 4 | 21029/14// | 55028/58// | 103,011 |
| 5 | 22028/13// | 54029/03// | 104,022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 23027/12// | 53040/57// | 105,037 |
| 7 | 24026/11// | 52020/04// | 106,005 |
| 8 | 25025/10// | 51041/56// | 107,055 |
| 9 | 26025/09// | 50019/05// | 108,031 |
| 10 | 27023/08// | 49042/55// | 109,013 |
| 11 | 28022/07// | 48018/06// | 110,045 |
| 12 | 29021/06// | 47041/54// | 111,023 |
| 13 | 30020/05// | 46017/07// | 112,034 |
| 14 | 31019/04// | 45040/53// | 113,047 |
| 15 | 32018/03// | 44016/08// | 114,097 |
| 16 | 35017/02// | 43039/52// | 115,056 |
| 17 | 36016/01// | 42015/09// | 116,067 |
| 18 | 37015/49// | 41038/51// | 117,076 |
| 19 | 38014/48// | 40014/10// | 118,063 |
| 20 | 39013/47// | 58037/50// | 119,089 |
| 21 | 40012/46// | 57013/11// | 120,043 |
| 22 | 41011/45// | 56036/49// | 121,065 |
| 23 | 42010/44// | 55012/12// | 122,135 |
| 24 | 43009/43// | 54035/48// | 123,174 |
| 25 | 44008/42// | 53011/13// | 124,194 |
| 26 | 45007/41// | 52034/47// | 125,136 |
| 27 | 46006/40// | 51010/14// | 126,169 |
| 28 | 47005/39// | 50033/46// | 127,159 |
| 29 | 48004/38// | 4900915// | 128,195 |
| 30 | 49003/37// | 48031/45// | 129,184 |

Кеңістіктік тікбұрышты координаттарға ауыстыру нәтижелерін кесте 2 келтіріңіз.

Кесте 2

Геодезиялық координаталарды КЖ-42 координаттар жүйесінен КЖ-95 координаттар жүйесіне ауыстыруды есептеу

| № | Формула, белгілеу | Есептеу нәтижелері | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | B |  | Геодезиялық ендік |
| 2 | L |  | Геодезиялық бойлық |
| 3 | H, м |  | Геодезиялық биіктік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | а, м |  | Эллипсоидтың үлкен жарты осі |
| 5 | α |  | Эллипсоидтың сығылуы |
| 6 | b=a-a/298,3 |  | Эллипсоидтың кіші жарты осі |
| 7 | e2=(a2-b2)/a2 |  | Меридиандық эллипстің бірінші эксцентриктілігінің квадраты |
| 8 | N=a/1-e2sin2B |  | Бірінші тік қисықтық радиусы |
| 9 | N+H |  | Аралық нәтиже |
| 10 | X=N+H*cosB*cosL |  | Геоцентрлік Х |
| 11 | Y=N+H*cosB*sinL |  | Геоцентрлік Y |
| 12 | Z=1-e2*N+H*sinB |  | Геоцентрлік Z |