Тәжірибелік жұмыс 2

КЕҢІСТІКТІК ТІКБҰРЫШТЫ КООРДИНАТАЛАРДЫ БІР ЖҮЙЕДЕН ЕКІНШІ ЖҮЙЕГЕ ТҮРЛЕНДІРУ

Геоцентрлік координаттарды СК-42 жүйесінен СК-95-ке түрлендіру екі кезеңде жүзеге асырылады: алдымен СК-42-ден ПЗ - 90 жүйесіне, содан кейін ПЗ-90-дан СК-95-ке көшу жүзеге асырылады. Осылайша, ГЛОНАСС ғарыш аппараттарының қозғалысын сипаттайтын ПЗ-90 координата жүйес референцті СК-42 және СК-95-ке қатысты "жалпы жерлік" болып табылады.

Жалпы алғанда, жалпы жерлік және референцті жүйелердегі тікбұрышты кеңістіктік координаттардың байланысы келесі формулалармен сипатталады:

XYZ=xyz+Rэ.эXYZ1+∆m

Rэ.э=1+εZ-εY-εZ1+εX+εY-εX1

мұндағы: X,   Y, Z - жалпы жер жүйесіндегі нүктенің координаттары;

X, Y, Z – референцті жүйедегі координаталар;

x, y, z - жер массаларының центріне қатысты референц-эллипсоид центрінің координаттары (координаттардың референц жүйесін бағдарлаудың абсолютті сызықтық ішкі элементтері).

εX, εY, εZ - референц жүйесінің осьтеріне қатысты жалпы жер жүйесінің координаталары осьтерінің радиандық шамасындағы шағын бұрылу бұрыштары; εX, εY астрономиялық-геодезиялық желідегі астрономиялық бақылаулар полярлық қозғалыстың халықаралық шартты басталуына бағыт беретін полюстегі бағыттың айырмашылығын сипаттайды; εZ – референцті және жалпы жер жүйелеріндегі бойлық есептеудің басталуы арасындағы айырмашылықты сипаттайды;

1+∆m - референцтік жүйеден жалпы жер жүйесіне көшу үшін масштабты түзету.

Дәл осындай тәуелділіктер ауысу параметрлерінің тиісті сандық мәндерін қолдана отырып, бір референцті жүйеден екіншісіне ауысу кезінде де қолданылады.

Есептеу тәжірибесінде жоғарыда айтылғандар негізінде алынған кеңейтілген формулалар қолданылады:

X=X+X∆m+εZY-εZZ+x;

Y=Y+Y∆m+εXZ-εZX+y;

Z=Z+Z∆m+εYX-εXY+z;

Қолданыстағы нормативтік құжаттар СК-42-ден ПЗ-90-ға кеңістіктік тік бұрышты координаталарды түрлендіру үшін ауысу параметрлерінің сандық мәндерімен келесі формулаларды белгілейді:

XYZПЗ-90=1-3,3*10-6+1,8*10-6+3,3*10-610-1,8*10-601XYZСК-42++25-141-80

Ал ПЗ-90 координата жүйесінен СК-95 координата жүйесіне  түрлендіру үшін:

XYZСК-95=XYZПЗ-90-+25,90-130,94-80,76

осылайша, СК-42-ден ПЗ-90-ға түрлендіру кезінде нөлдік емес параметрлер  ∆m, εZ, εY, x, y, z, ал ПЗ-90-нан  СК-95-ке - x, y, z болып табылады.

жоғарыда айтылғандардың негізінде осы жұмысты орындау үшін жұмыс формулаларын жазылады:

XПЗ-90=XСК-42-YСК-42*3,3*10-6+ZСК-42*1,8*10-6+25;

YПЗ-90=YСК-42+XСК-42*3,3*10-6-141;

ZПЗ-90=ZСК-42-XСК-42*1,8*10-6-80;

\

XСК-95=XПЗ-90-25,90;

YСК-95=YПЗ-90+130,94;

ZСК-95=ZПЗ-90+81,76;

Кеңістіктік тікбұрышты координаттарды бір жүйеден екінші жүйеге түрлендіру 3-кестеде келтірілген.

Кесте 3

Кеңістіктік тікбұрышты координаттарды бір жүйеден екінші жүйеге түрлендіру

| № | Геодезиялық ендік В (СК-42) | Геодезиялық бойлық L (СК-42) | Геодезиялық биіктік Н (СК-42), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | XСК-42 |  | СК-42 бастапқы координаталар |
| 2 | YСК-42 |  |  |
| 3 | ZСК-42 |  |  |
| 4 | -YСК-42*3,3*10-6 |  | Түрлендіру матрицасының элементтері |
| 5 | XСК-42*3,3*10-6 |  |  |
| 6 | -XСК-42*1,8*10-6 |  |  |
| 7 | ZСК-42*1,8*10-6 |  |  |
| 8 | XПЗ-90=(1)+(4)+(7)+25 |  | ПЗ-90 координаталары |
| 9 | YПЗ-90=(2)-(5)-141 |  |  |
| 10 | ZПЗ-90=(3)-(6)-80 |  |  |
| 11 | XСК-95=8-25,90 |  | СК-95 координаталары |
| 12 | YСК-95=9+130,94 |  |  |
| 13 | ZСК-95=10+81,76 |  |  |
| 14 | ∆XСК95-СК42 |  | Бастапқы және түрлендірілген координаттар айырмасы |
| 15 | ∆YСК95-СК42 |  |  |
| 16 | ∆ZСК95-СК42 |  |  |