Тәжірибелік жұмыс 3

КЕҢІСТІКТІК ТІКБҰРЫШТЫ КООРДИНАТТАРДЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ КООРДИНАТА ЖҮЙЕСІНЕ ТҮРЛЕНДІРУ

100-200 м аспайтын биіктіктер кезінде кеңістіктік тікбұрышты X, Y, Z координаталары бойынша B, L, H геодезиялық координаталарын есептеу мынадай тәртіппен орындалады:

- полярлы ара қашықтықты есептеу:

D=X2+Y2

- бойлық мәнін есептеу:

L=arcsinYD=arctgYX

- ендік мәнін есептеу:

B=arctgZD1-e2

мұндағы: e2 – эллипсоидтың бірінші эксцентриситетінің квадраты;

- биіктік мәнін есептеу:

H=DcosB-N

мұндағы: N – берілген ендігі бар нүктенің бірінші вертикал радиусы;

Жоғарыда көрсетілген формулалар арқылы кеңістіктік тікбұрышты координаттарды геодезиялық координата жүйесіне түрлендіріледі (кесте 4).

Кесте 4

Кеңістіктік тікбұрышты координаттарды геодезиялық координата жүйесіне түрлендіру

| № | Геодезиялық ендік В (СК-42) | Геодезиялық бойлық L (СК-42) | Геодезиялық биіктік Н (СК-42), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | XСК-95 |  | Тік бұрышты абсцисса |
| 2 | YСК-95 |  | Тік бұрышты ордината |
| 3 | ZСК-95 |  | Тікбұрышты аппликата |
| 4 | a |  | Эллипсоидтың үлкен жартыосі |
| 5 | e2 |  | Меридианды эллипстің бірінші эксцентриситетінің квадраты |
| 6 | 1-e2 |  | - |
| 7 | D=XCK-952+YCK-952 |  | Полярлы ара қашықтық |
| 8 | D1-e2 |  | - |
| 9 | L=arcsinYCK-95D |  | LCK-95 бойлығы |
| 10 | L=arctgYCK-95XCK-95 |  | LCK-95 бойлығын тексеру |
| 11 | B=arctgZD1-e2 |  | BCK-95 ендігі |
| 12 | sinB |  | - |
| 13 | cosB |  | - |
| 14 | N=a/1-e2sin2B |  | Бірінші вертикал қисығының радиусы |
| 15 | H=DcosB-N |  | HCK-95 биіктігі |