Тәжірибелік жұмыс 4

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ КООРДИНАТАЛАРДЫ БІР РЕФЕРЕНЦ ЖҮЙЕДЕН ЕКІНШІ ЖҮЙЕГЕ БАҚЫЛАП ТҮРЛЕНДІРУ

Бір координаттар жүйесінен екіншісіне кезең-кезеңмен ауысудың орындалуын бақылау келесі тәуелділіктерді қолдана отырып жүзеге асырылады:

BБ=BA+∆B;

LБ=LA+∆L;

HБ=HA+∆H,

мұндағы: B, L, H - сәйкесінше, бұрыштық бірліктерде көрсетілген геодезиялық ендік пен бойлық және метрмен көрсетілген геодезиялық биіктік;

∆B, ∆L, ∆H - бір координаттар жүйесінен екіншісіне түрлендіру үшін геодезиялық координаталарға түзетулер.

Геодезиялық координаталарға түзетулер келесі формулалар бойынша анықталады:

∆B=ρM+N*Nae2sinBcosB∆a+N2a2+1NsinBcosB∆e22 - ∆xcosL+∆ysinlsinB+∆zcosB-εxsinL1+e2cos2B+ εycosL1+e2cos2B-ρme2sinBcosB;

∆L=ρN+HcosB -∆xsinL+∆ycosL+tgB1-e2εxcosL+εysinL-εz;

∆H=aN∆a+Nsin2B∆e22+∆xcosL+∆ysinLcosB+∆zsinB-Ne2sinBcosBεxρsinL-εyρcosL+a2N+Hm.

мұндағы: ∆B, ∆L, ∆H - геодезиялық ендікке, бойлыққа және биіктікке түзетулер, м;

B, L, H - геодезиялық ендік, бойлық және биіктік, м;

∆x, ∆y, ∆z – (Б) координаталар жүйесіне қатысты (А) координаталар жүйесін түрлендірудің сызықтық элементтері;

εx, εy, εz - (Б) координаталар жүйесіне қатысты (А) координаталар жүйесін түрлендірудің бұрыштық элементтері;

m – (Б) және (А) координаталар жүйелері масштабтарының дифференциалдық айырмашылығы;

∆a=aБ-aА – (Б) және (А) эллипсоидтарының үлкен жартылай осьтерінің айырмасы;

∆e2=eБ2-eА2 - тиісті эксцентриситеттер квадраттарының айырмашылығы;

a=aБ+aА2 - тиісті үлкен жартылай осьтердің квадраттарының орташа мәні;

e2=eБ2+eА22 - тиісті бірінші эксцентриситеттер квадраттарының орташа мәні;

M=a1-e2W3;N=aW - нормаль қалыпты қималардың қисық радиусы;

W=1-e2sin2B - сфероидты функция;

ρ=206265,8062'' - 1 радиандағы бұрыштық секундтардың саны.

(А) координаталар жүйесінен (Б) координаталар жүйесіне түрлендіру жүргізген кезде (А) координаталар жүйесіндегі геодезиялық координаталардың мәндері қолданылады, және керісінше.

Алдыңғы жұмыстарда пайдаланылған СК-42-ден СК-95-ке түрлендірудің жиынтық параметрлері келесідей болады:

εx=0",000, εy=-0,35", εz=-0,66",

∆x=-5,90 м., ∆y=-10,06 м., ∆z=+1,76 м, m=0

СК-42 жүйесінде де, СК-95 жүйесінде де Красовский эллипсоиды қабылданғандықтан, онда:

∆a=0,000, ∆e2=0,000, m=0,000

Нөлдік мәні бар ауысу параметрлерін ескере отырып, координаталық түзетулерді есептеу формулалары келесі түрге келеді:

∆B=ρM+N*∆xcosL+∆ysinlsinB+∆zcosB+ εycosL1+e2cos2B;

∆L=ρN+HcosB -∆xsinL+∆ycosL+tgB1-e2εysinL-εz;

∆H=∆xcosL+∆ysinLcosB+∆zsinB-Ne2sinBcosB-εyρcosL.

Барлық есептеулер осы формулаларға сәйкес есептелуі керек. Ендік, бойлық және биіктік түзетулерін есептеу кесте 6, 7, 8 жасалады.

Кесте 6

Ендік түзетулерін есептеу

| № | Формулалар, белгілер | Есептеу нәтижелері | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BСК-42 |  | СК-42 ендігі |
| 2 | LСК-42 |  | СК-42 бойлығы |
| 3 | HСК-42 |  | СК-42 биіктігі |
| 4 | ∆x |  | Абсцисса ығысуы |
| 5 | ∆y |  | Ордината ығысуы |
| 6 | ∆z |  | Аппликата ығысуы |
| 7 | εy |  | Y осіне қатысты бұрылыс |
| 8 | εz |  | Z осіне қатысты бұрылыс |
| 9 | a |  | Эллипсоидтың үлкен жарты осі |
| 10 | e2 |  | Бірінші эксцентриситеттің квадраты |
| 11 | W=1-e2sin2B |  | Сфероидтық функция |
| 12 | M=a1-e2W3 |  | Меридиандық эллипстің қисықтық радиусы |
| 13 | N=aW |  | Бірінші вертикалдың қисықтық радиусы |
| 14 | ∆xcosL |  | - |
| 15 | ∆ysinl |  | - |
| 16 | sinB |  | - |
| 17 | -14+15*16 |  | - |
| 18 | ∆zcosB |  | - |
| 19 | 17+18 |  | - |
| 20 | ρM+N |  | - |
| 21 | 19*20 |  | - |
| 22 | 1+e2cos2B |  | - |
| 23 | εycosL*15 |  | - |
| 24 | ∆B=23+21 |  | Ендікке түзету |

Кесте 7

Бойлық түзетулерін есептеу

| № | Формулалар, белгілер | Есептеу нәтижелері | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BСК-42 |  | СК-42 ендігі |
| 2 | LСК-42 |  | СК-42 бойлығы |
| 3 | HСК-42 |  | СК-42 биіктігі |
| 4 | ∆x |  | Абсцисса ығысуы |
| 5 | ∆y |  | Ордината ығысуы |
| 6 | εy |  | Y осіне қатысты бұрылыс |
| 7 | εz |  | Z осіне қатысты бұрылыс |
| 8 | a |  | Эллипсоидтың үлкен жарты осі |
| 9 | e2 |  | Бірінші эксцентриситеттің квадраты |
| 10 | W=1-e2sin2B |  | Сфероидтық функция |
| 11 | N=aW |  | Бірінші вертикалдың қисықтық радиусы |
| 12 | ∆ycosL |  | - |
| 13 | -∆xsinL |  | - |
| 14 | 12+13 |  | - |
| 15 | ρN+HcosB |  | - |
| 16 | 14*15 |  | - |
| 17 | 1+e2tgB |  | - |
| 18 | εysinL |  | - |
| 19 | 17*18 |  | - |
| 20 | 16+19-7=∆L |  | Бойлыққа түзету |

Кесте 8

Биіктік түзетулерін есептеу

| № | Формулалар, белгілер | Есептеу нәтижелері | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BСК-42 |  | СК-42 ендігі |
| 2 | LСК-42 |  | СК-42 бойлығы |
| 3 | HСК-42 |  | СК-42 биіктігі |
| 4 | ∆x |  | Абсцисса ығысуы |
| 5 | ∆y |  | Ордината ығысуы |
| 6 | ∆z |  | Аппликата ығысуы |
| 7 | εy |  | Y осіне қатысты бұрылыс |
| 8 | a |  | Эллипсоидтың үлкен жарты осі |
| 9 | e2 |  | Бірінші эксцентриситеттің квадраты |
| 10 | W=1-e2sin2B |  | Сфероидтық функция |
| 11 | N=aW |  | Бірінші вертикалдың қисықтық радиусы |
| 12 | ∆xcosL |  | - |
| 13 | ∆ysinl |  | - |
| 14 | 12+13 |  |  |
| 15 | 14*cosB |  |  |
| 16 | ∆zsinB |  | - |
| 17 | 15+16 |  | - |
| 18 | Ne2 |  | - |
| 19 | sinBcosB |  | - |
| 20 | -εycosL/ρ |  | - |
| 21 | 18*19*20 |  | - |
| 22 | 17-21=∆H |  | Биіктікке түзету |

Екі тәсілмен орындалған координаталарды түрлендірудің нәтижелерін бірыңғай ведомостке немесе каталогқа (кесте 9) жинақтаймыз.

Кесте 9

Екі тәсілмен орындалған координаларды түрлендірулердің нәтижелері

|  | СК-42 жүйесі (бастапқы координаталар) | СК-95 жүйесі (келесі түрлендіру) (1) | Түзетулер | СК-95 жүйесі (бақылау түрлендіру) (2) | ∆=2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ендік |  |  |  |  |  |
| Бойлық |  |  |  |  |  |
| Биіктік |  |  |  |  |  |