Вариант №1

- Составить схему замещения для расчета трехфазного КЗ и определить начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания для заданной расчетной схемы.

Параметры схемы:

Генераторы: G1,G2,G3: СВ-808/130-40У Sном=64,7МВА; Uном=10,5кВ;

cosφ ном=0,85; x”*dном=0,22

Трансформаторы: Т1,Т2,Т3: ТД-80/110 Sном=80МВА; Uв.ном=121кВ; Uн.ном=10,5кВ; uk=10%

Автотрансформатор: Sном=250МВА; Uв.ном=500кВ; Uс.ном=121кВ; Uн.ном=10,5кВ;

uk вс=9%; uk вн=13%; uk сн=48%; Sном.нн=125МВА;

ЛЭП:	W1: х0=0,4Ом/км; l=150км

W2: х0=0,4Ом/км; l=120км

W3: х0=0,4Ом/км; l=80км

Система: Sном=2000МВА; Uном=500кВ; х*ном=1

- Определить: параметры схемы замещения в именованных единицах с точным приведением параметров к основной ступени напряжения

- Точка короткого замыкания для заданного варианта: К-2

- Определите номиналные и пусковые токи электродвигателя. Если известны следующие параметры: Pн=50кВт; nн=1600айн/мин; ηн=94%; cosφн=0,85; Iпуск/ Iном=5; Uн=380В.

- Определить токи трансформатора на обмотках вн и нн, активные и реактивные сопротивления, реактивные потери в режимах х.х. и к.з., если известны следующие параметры: Sном=40МВА, Uвн=35кВ; Uнн=6кВ; ΔPxx=5,8кВт; ΔPкз=22кВт; Uк%=9,8кВ; Ixx%=2,2кВт