3. СТУПЕНЧАТАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП ОТ МЕЖДУФАЗНЫХ КЗ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

На рис. 3.1 показана схема участка радиальной сети 110 кВ с односторонним питанием.

Необходимо

рассчитать параметры срабатывания ступенчатых токовых защит от междуфазных КЗ для комплектов 1,2.

рассчитать расчет токов срабатывания мтз л1 и л2

рассчитать Расчет тока срабатывания отсечек линий л1 и л2

рассчитать СТУПЕНЧАТАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП ОТ КЗ НА ЗЕМЛЮ л1 и л2

Линия 2 – тупиковая. На линии устанавливается двухступенчатая токовая защита: первая ступень – неселективная отсечка мгновенного действия (МТО), вторая ступень – максимальная токовая защита (МТЗ). На линии 1 устанавливается трехступенчатая токовая защита: первая ступень – селективная МТО, вторая ступень – отсечка с выдержкой времени (ТОВВ), III ступень – МТЗ. Защиты выполняем на базе статических реле.

Мощность короткого замыкания на шинах подстанции А соответственно для максимального и минимального режима работы системы:

Sкз max =850 МВ ꞏ А;

Sкз min = 600 МВ ꞏ А.

Параметры трансформаторов:  номинальная мощность: S ном.Т1= S ном.Т2

S  = 40 МВ ꞏ А; Sном.Т3 = 25 МВ ꞏ А;

напряжение короткого замыкания кu = 10,5 %;

номинальный коэффициент трансформации трансформаторов: N = 115 / 10,5.

При решении задачи пренебрегаем изменением сопротивления трансформаторов за счет РПН. Параметры линий:  длина линии Л1  = 50 км, а линии Л2  = 35 км;

удельное сопротивление линий уд x = 0,45Ом/км. Коэффициент самозапуска нагрузки:  после ликвидации внешнего КЗ Kсзп = 1,3;

после успешного АПВ Kсзп АПВ = 1,4.

Максимальные выдержки времени МТЗ линий 10 кВ, отходящих от шин низшего напряжения трансформаторов Т1, Т2 и Т3:  6t = 1 c, 7t = 1,5 c, 8t = 0,5 c.

Следует принять ступень селективности Δt = 0,5 c.

На всех кабельных линиях 10 кВ, отходящих от шин низшего напряжения трансформаторов Т1 (Т2), установлены двухступенчатые токовые защиты. МТО одной из кабельных линий имеет максимальный ток срабатывания I КЛ max I , равный 5000 А.

Каждая из секций сборных шин 10 кВ имеет быстродействующую защиту (логическую).