3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Исследование линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока»

- 3.1 Цель работы

Целью работы  является проведение расчета однофазных цепей синусоидального тока с использованием модели на ЭВМ в программе «Electronics Workbench».

- 3.2 Задание

Изучить теоретический материал по данной лабораторной работе. Выбрать значения элементов схемы по варианту по таблицам 3.1-3.2. Собрать схему в программе «Electronics Workbench» по исходным данным. Измерить токи в ветвях и напряжения на элементах схемы. Результаты занести в таблицу 3.3. По измеренным значениям построить векторно-топографическую диаграмму токов и напряжений.

- 3.3 Порядок выполнения работы

Рисунок 3.1 - Исходная схема

Таблица 3.1 - Исходные данные

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 15 | 30 | 45 | 20 | 50 | 15 | 25 | 30 | 60 | 70 |
| L1, мГ | 1 | 10 | 15 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 | 22 | 14 |
| C1, мкФ | 50 | 40 | 60 | 80 | 30 | 10 | 60 | 15 | 40 | 20 |
| R2, Ом | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| L2, мГ | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 5 | - | 3 |
| C2, мкФ | 45 | - | 30 | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - |
| f, Гц | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |

Таблица 3.2 - Исходные данные

| Предпосл. цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3, Ом | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| L3, мГ | 3 | - | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 9 | - |
| C3, мкФ | - | 20 | - | 15 | - | 16 | - | 12 | - | 40 |
| Е, В | 100 | 120 | 150 | 200 | 50 | 70 | 60 | 80 | 90 | 100 |

3.3.1 Собрать схему в программе «Electronics Workbench» по исходным данным.

3.3.2 Включить симуляцию. Записать показания амперметров и вольтметров в таблицу 3.3.

3.3.3 Определить по осциллограммам  значениям углов сдвига фаз между э.д.с. генератора и тока в его ветви. При определении углов принять начальную фазу э.д.с., равной нулю. Для этого подключить на первый канал двухканального осциллографа напряжение на элементе э.д.с., а на второй канал напряжение с преобразователя «ток - напряжение» подключенного в ветвь э.д.с.. Для нахождения угла необходимо выставить курсоры на табло осциллографа следующим образом: курсор №1 установить в точке перехода через нулевое значение кривой напряжения э.д.с., перед его положительным полупериодом; курсор №2 в точке перехода через нулевое значение кривой напряжения с преобразователя также перед его положительным полупериодом. Если сдвиг фаз (Т2-Т1) на табло осциллографа положительный, то ток отстает от напряжения, т.е. нагрузка активно-индуктивная, если отрицательный то активно-емкостная нагрузка.

Далее угол сдвига фаз α, о, пересчитывается по формуле:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

где (Т2-Т1) – сдвиг фаз на табло осциллографа, с

f – частота изменения кривой э.д.с., Гц.

3.3.4 Определить по осциллограммам  значениям углов сдвига фаз между токами во всех ветвях. Для этого во всех ветвях ставим преобразователи тока в напряжение. На первый канал осциллографа подключаем сигнал с первой ветви, на второй канал сигнал с второй ветви и далее угол определяем также как и предыдущем пункте. Аналогично находится и угол между током в первой и третьей ветвях.

3.3.5 Далее зная вектора всех токов и напряжения на всех элементах схемы построить векторно-топографическую диаграмму. Векторная диаграмма строится следующим образом:

- строим вектор э.д.с. в масштабе напряжений на действительной оси комплексной плоскости;

- строим вектор тока I1 в масштабе токов под найденным углом к вектору э.д.с.. Аналогично строятся вектора токов I2 и I3, но уже под углами к вектору тока I1.

- вектора падений напряжений на элементах схемы строим в масштабе напряжений, учитывая что, угол между напряжением и током на активном сопротивлении равен нулю; на индуктивности ток отстает по фазе от напряжения на 900, а на емкости опережает на 900.

Таблица 3.3 - Экспериментальные данные.

| № ветви | Элементы цепей | Показания приборов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амперметр | Вольтметр |
| Ветвь №1 | R |  |  |
|  | L |  |  |
|  | C |  |  |
| Ветвь №2 | R |  |  |
|  | L |  |  |
|  | C |  |  |
| Ветвь №3 | R |  |  |
|  | L |  |  |
|  | C |  |  |

3.3.6 Сделать выводы по проделанной работе.

3.4 Вопросы для самоконтроля

3.4.1 Что представляют собой однофазная электрическая цепь?

3.4.2 Привести графики мгновенных значений однофазной системы э.д.с.

3.4.3 Какими параметрами характеризуется однофазный синусоидальный ток?

3.4.4 Какой физический смысл действующего значений токов и напряжений?

3.4.5 Как рассчитать активное, реактивное (индуктивное и емкостное) и полное сопротивление цепи?

3.4.6 Построить векторные диаграммы напряжений и токов для последовательной RLC цепи.