4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Исследование линейных электрических цепей трехфазного синусоидального тока по схеме соединения «Звезда-звезда»

- 4.1 Цель работы

Целью работы  является проведение расчета трехфазных цепей с использованием модели на ЭВМ в программе «Electronics Workbench».

4.2 Порядок выполнения работы

Рисунок 4.1 - Схема соединения «Звезда-звезда»

Рисунок 4.2 - Схема соединения «Звезда-звезда с нулевым проводом»

4.2.1 Изучить теоретический материал по данной лабораторной работе.

4.2.2 Выбрать значения элементов схемы по варианту, по таблицам 4.1-4.2. Рассчитать сопротивления нагрузок, токи во всех ветвях для двух режимов (с нулевым и без нулевого провода). Результаты расчетов занести в таблицу 4.3.

4.2.3 Построить векторную диаграмму токов и напряжений для двух схем.

Таблица 4.1 - Исходные данные

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA, Ом | 5 |  |  |  | 15 |  | 22 |  |  |  |
| LA, мГн |  | 10 |  | 7 |  |  |  | 15 |  | 32 |
| СA, мкФ |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 18 |  |
| RВ, Ом |  |  |  | 18 |  | 11 |  |  |  | 4 |
| LВ, мГн | 16 |  | 23 |  |  |  | 12 |  | 50 |  |
| СВ, мкФ |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  |
| RС, Ом |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |
| LС, мГн |  |  |  |  | 10 | 8 |  |  |  |  |
| СС, мкФ | 25 |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  | 65 |

Таблица 4.2 - Исходные данные

| Предпосл. цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| э.д.с. фаз, В | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Частота f, Гц | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

4.2.4 Собрать схемы в программе «Electronics Workbench» по исходным данным. Включить симуляцию и записать показания измерительных приборов в таблицу 4.3. Сравнить токи и напряжения полученные расчетным и экспериментальным путями.

Таблица 4.3 - Расчетные и экспериментальные данные

| Величины |  | IA, А | IB, А | IC, А | IN, А | UNn, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С нулевым проводом | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
|  | Экспериментальные данные |  |  |  |  |  |
| Без нулевого провода | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
|  | Экспериментальные данные |  |  |  |  |  |

4.2.5 Сделать выводы по проделанной работе.

4.3 Вопросы для самоконтроля

4.3.1 Что представляют собой многофазные генераторы?

4.3.2 Какие многофазные системы цепей являются связанными и несвязанными?

4.3.3 Привести графики мгновенных значений симметричной трехфазной системы э.д.с.

4.3.4 Построить векторную диаграмму э. д. с. трехфазного генератора.

4.3.5 Показать основные схемы соединения трехфазных цепей.

4.3.6 Каковы соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами в симметричном режиме для схем соединений звездой?

4.3.7 Как рассчитать активную, реактивную и полную мощность в симметричном режиме?

4.3.8 Построить векторные диаграммы для схем соединения звездой в симметричном режиме.