Задание 2

Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной стены слоистой кладки с внутренним утепляющим слоем из пенополистирольных плит. Выполнить проверку санитарно-гигиенических требований. Данные к расчету приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант | Место строительства (Город) | Параметры кладки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Кирпичная кладка из пустотного кирпича |  | 2.Плиты пенополистирольные |  | 3.Кирпичная кладка из пустотного кирпича (облицовочного) |  |
|  |  | плотность, кг/м3 | толщина, м | плотность, кг/м3 | толщина, м | плотность , кг/м3 | толщина , м |
| 1 | Томск | 1600 | 0,26 | 40 | 0,125 | 1200 | 0,120 |
| 2 | Новосибирск | 1400 | 0,61 | 100 | 0,150 | 1500 | 0,025 |
| 3 | Пенза | 1200 | 0,56 | 150 | 0,105 | 1600 | 0,115 |
| 4 | Оренбург | 1500 | 0,25 | 18 | 0,250 | 1400 | 0,015 |
| 5 | Красноярск | 1600 | 0,55 | 24 | 0,210 | 1200 | 0,025 |
| 6 | Иркутс | 1400 | 0,38 | 25 | 0,245 | 1500 | 0,012 |
| 7 | Воронеж | 1200 | 0,50 | 28 | 0,145 | 1600 | 0,130 |
| 8 | Архангельск | 1500 | 0,38 | 33 | 0,115 | 1400 | 0,013 |
| 9 | Москва | 1600 | 0,52 | 35 | 0,120 | 1200 | 0,135 |
| 10 | Хабаровск | 1400 | 0,34 | 45 | 0,215 | 1600 | 0,095 |

Вариант выбирается по сумме двух последних цифр ID номера студента. Если полученное число превышает 10, то вариант выбирается по последней цифре ID номера. (Например: ID номер 41286, следовательно 8+6=14, так как полученное число превышает 10, то выбираем вариант по последней цифре ID номера, т.е. 6-вариант)

Пример.

Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной стены слоистой кладки с внутренним утепляющим слоем из пенополистирольных плит. Выполнить проверку санитарно-гигиенических требований. Место строительства город Пенза.

| № п/п | Параметры кладки | плотность, кг/м3 | толщина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича | 1200 | 0,250 |
| 2 | Плиты пенополистирольные | 40 | 0,150 |
| 3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича (облицовочного) | 1600 | 0,120 |

Запишем исходные данные для решения задачи, используя приложения: СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий;

СНиП 23-01–99. Строительная климатология;

СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.

Исходные данные:

- Зона влажности – сухая [согласно СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Приложение В].

- Продолжительность отопительного периода zht = 207 суток [согласно СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 11, в жилье отопит. период начинается при температуре ниже  +8 ºС].

- Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –4,5 ºС [согласно СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 12, в жилье отопит. период начинается при температуре ниже  +8 ºС].

- Температура холодной пятидневки text = –29 ºС [согласно СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 5, с обеспеченностью 0,92].

Расчет произведен для пятиэтажного жилого дома:

- температура внутреннего воздуха tint = + 20ºС [согласно СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.Табл.1-для  жилых зданий температура +20...+22 ºС. ];

- влажность воздуха:  = 55 % [согласно СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. Табл.1-для  жилых зданий относительная влажность воздуха 55%] ;

- влажностный режим помещения – нормальный [согласно СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Табл. 1, при темпер. +20 ºС и влажности воздуха 55% влажностный режим нормальный].

- Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А  [согласно СНиП 23-02–2003. Табл. 2].

- Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения аint = 8,7 Вт/м2 С [согласно СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Табл. 7].

- Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения aext = 23 Вт/м2·°С [согласно СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.- таблица 8]

Необходимые данные о конструктивных слоях стены для  теплотехнического расчёта  сведены  в таблицу.

| № п/п | Наименование материала | , кг/м3 | , м | ,Вт/(м·°С) | , м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича | 1200 | 0,250 | 0,47 | 0,532 |
| 2 | Плиты пенополистирольные | 40 | 0,150 | 0,041 | 3,659 |
| 3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича (облицовочного) | 1600 | 0,120 | 0,58 | 0,173 |

Теплопроводность ,Вт/(м·°С) выбирается  по приложению Д, СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.

Сопротивление теплопередаче R определяем по формуле:  R=/ и заносим в таблицу.

Расчет

Определение градусо-суток отопительного периода определяем по формуле:

Dd = (tint – tht)·zht = (20–(–4,5))·207 = 5071,5 °С·сут

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных стен находим по формуле:

Rreq = aDd + b =0,00035·5071,5 + 1,4 =3,18 м2·°С/Вт.

Коэффициенты а=0,00035, b=1,4 (Табл.4 СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий).

Для наружных стен из кирпича с утеплителем следует принимать приведенное сопротивление теплопередаче R0r с учетом  коэффициента теплотехнической однородности r, который для стен толщиной 510 мм. равен 0,74 ( см. пункт 8.17 СП 23-101-04 ), т.е.

R0r = R0 ·r,

где  – общее сопротивление теплопередаче ограждения, м2·°С/Вт

R0 = Rsi + Rk + Rse

где

= 1/int,        Rse = 1/ext

Термическое сопротивление наружной кирпичной стены слоистой конструкции может быть представлено как сумма термических сопротивлений отдельных слоев, т.е.

Rк= R1+ R2 + R3

R к =0,532+3,659+0,173=4,364 м2·°С/Вт

Рассчитываем фактическое приведенное сопротивление теплопередачи:

R0r = (Rsi+ Rк + Rse)·r = ( 1/8,7 + 4,364+1/23 ) ·0,74 =3,346  м2·°С/Вт.

Условие  R0r = 3,346 > = 3,18  м2·°С/Вт  выполняется.

Вывод: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.

Проверка санитарно-гигиенических требований.

- Проверяем  выполнение условия :

где n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху.  n=1 (Согласно табл. 6 СНиП 23-02-2003)

Согласно таб. 5 СНиП 23-02-2003    tn = 4ºС

,

следовательно условие  выполняется.

- Проверяем  выполнение  условия > td

Для расчета используем формулу:

Согласно приложению Р СП 23-101-04 для температуры внутреннего воздуха  tint =20ºС  и относительной влажности  = 55 %  температура точки росы td   =10,69 ºС , следовательно, условие  > td.  выполняется.

.

Вывод:

Ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.