Практическое задание №04 - Подбор экскаватора

При выборе экскаватора учитываются два основных критерия - разрабатываемое сооружение и предполагаемый вид /тип/ экскаватора. В зависимости от объёма грунта в котловане подбирается ёмкость ковша экскаватора, а затем и его марка.

При разработке выемки под сооружение целесообразно применять следующие типы экскаваторов:

- для узких траншей /шириной по низу до 3м./ - обратная лопата;

- для широких траншей - обратная лопата или драглайн;

- для котлованов - драглайн или прямая лопата.

Подобрав тип экскаватора, определяем оптимальную ёмкость ковша в соответствии с табл. А5.

Для спуска экскаватора прямая лопата в котлован необходимо им же выкопать наклонный пандус с заложением 10% и шириной 4,5 м. Грунт – суглинок легкий. Для котлована глубиной 3,0 м объем пандуса рассчитать:

Рис. 1. Въездная траншея:

- Въездной пандус;

- надземная часть сооружения

Объём выездного пандуса, Vв.п. м3,  определяют по формуле:

Vв.п.= [(bв.т х x/2) +(x²·p/3)] ха3 = {(4,5 х 2,47/2) + (2,472 х 0,2/3)} х 3,45 = 5,56 + (6,1 х 0,07) х 3,45 = (5,56 + 0,42) х 3,45 = 5,98 х 3,45 = 20,63 м3

где: bв.т. - ширина пандуса по дну, 3,0…3,5 м при одностороннем движении транспорта и 7,0…7,5 при двустороннем (у нас 4,5 м); р - заложение боковых откосов пандуса (можно принять равным m основной выемке); х- максимальная глубина пандуса, м; а3 – длина пандуса, м; с – заложение откоса выемки, м.

а3=h·n = 3 х 1,15 = 3,45 м

где: h-глубина выемки, м; n-уклон выезда или съезда 1,15 (15%);

х = а2/n = 2,85: 1,15 = 2,47 м

где: а2-заложение пандуса, м;

а2= а3-с = 3,45 – 3х0,2 = 2,85 м

c=h·m = 3,0 х 0,2 = 0,6 м

где: m-заложение откосов основной выемки;

При выборе марки ведущего экскаватора (тип навесного оборудования определяем в соответствии с заданием) в зависимости от объема грунта в котловане определяют емкость ковша по таблице А.5 Приложений. Затем по таблицам А.7 и А.8 подбираем марку и технические характеристики экскаватора. Записать данные в табличной форме (по табл.А.7 или А.8).

Составление ведомости объемов земляных работ.

Ведомость составляется на основании данных всех предыдущих расчетов.

Выполненные расчеты сводятся в таблицу 1.

Таблица 1. Ведомость объемов земляных работ

| Наименование строительных процессов | Единица измерения по ЕНиР | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта _______ категории котловане (Vк ) экскаватором _______ лопата с емкостью ковша _________ м3 с погрузкой в транспортное средство | 100 м 3 |  |
| Разработка грунта _______ категории в котловане экскаватором _______ лопата с емкостью ковша _________ м3 навымет | 100 м 3 |  |
| Разработка грунта _______ категории в котловане (выбрать) - бульдозером (марка) с транспортированием на расстояние ______ метров, - вручную | 100 м 3 1 м 3 |  |
| Обратная засыпка пазух котлована бульдозером. | 100 м 3 |  |
| Уплотнение грунта вручную | 1 м 3 |  |
| Доработка грунта вручную | 1 м 3 |  |

Таблица А.1 Исходные данные на практическую работу №04-Выбор экскаватора

| № варианта | Глубина котлована, м | Размеры здания в осях (длина и ширина), м | Вид грунта | Ширина подошвы фундамента | № варианта | Глубина котлована, м | Размеры здания в осях (длина и ширина), м | Вид грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 12*34 |  | 1.0 |  | 1.9 | 23*35 |  |
| 2 | 1.8 | 18*40 |  | 1.2 |  | 1.7 | 18*36 |  |
| 3 | 1.6 | 24*30 |  | 0.8 |  | 1.9 | 12*42 |  |
| 4 | 2.3 | 16*36 |  | 1.4 |  | 1.5 | 20*48 |  |
| 5 | 1.8 | 14*32 |  | 1.0 |  | 1.2 | 20*34 |  |
| 6 | 1.6 | 24*48 |  | 1.2 |  | 1.8 | 16*32 |  |
| 7 | 1.7 | 23*22 |  | 1.6 |  | 1.6 | 12*34 |  |
| 8 | 2.2 | 14*28 |  | 1.4 |  | 2.3 | 20*44 |  |
| 9 | 1.2 | 12*36 |  | 1.0 |  | 1.8 | 24*36 |  |
| 10 | 1.8 | 25*43 |  | 1.2 |  | 1.9 | 18*28 |  |
| 11 | 1.9 | 20*38 |  | 0.8 |  | 1.8 | 12*40 |  |
| 12 | 1.3 | 19*34 |  | 1.4 |  | 1.6 | 24*34 |  |
| 13 | 1.8 | 18*26 |  | 1.0 |  | 1.3 | 24*38 |  |
| 14 | 1.8 | 15*34 |  | 1.2 |  | 1.8 | 18*36 |  |
| 15 | 1.7 | 10*45 |  | 0.8 |  | 1.7 | 16*18 |  |

- Толщина растительного слоя грунта hр.сл : четные варианты - 0.15м, нечетные - 0,20м.

- Отметки поверхности земли: - четные варианты -1.000, нечетные варианты – 1.100

- Вид экскаватора: четные варианты - прямая лопата, нечетные варианты - обратная лопата

- Вид грунта: 1- глина, 2- суглинок, 3-супесь, 4 – песок.

- Дальность отвоза грунта задаётся преподавателем.

- Привязка для продольных стен ( больших по длине) – 200мм, поперечных – «нулевая»

Таблица А.2 Коэффициенты первоначального и остаточного разрыхления грунта

| Вид грунта | Коэффициент первоначального разрыхления Кр | Коэффициент остаточного разрыхления Кор |
| --- | --- | --- |
| Глина жирная | 1,24-1,30 | 1,04-1,07 |
| Растительный грунт | 1,20-1,25 | 1,03-1,04 |
| Лес мягкий | 1,18-1,24 | 1,03-1,06 |
| Песок | 1,10-1,15 | 1,02-1,05 |
| Суглинок легкий | 1,18-1,24 | 1,03-1,06 |
| Суглинок тяжелый | 1,24-1,30 | 1,05-1,08 |
| Супесь | 1,12-1,17 | 1,03-1,05 |
| Торф | 1,24-1,30 | 1,08-1,10 |
| Шлак | 1,14-1,18 | 1,08-1,10 |

Таблица А.3 Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

| Наименование грунта | Средняя плотность грунта, кг/м3 | -Категория грунта при разработке |
| --- | --- | --- |
| кг/м3 | экскаватором | бульдозером |
| Грунт растительного слоя |  | I | I |
| Лесс мягкий без примесей |  | I | I |
| Песок |  | I | II |
| Супесь легкая |  | I | II |
| Суглинок легкий |  | I | I |
| Суглинок тяжелый |  | II | II |
| Глина жирная, мягкая и мягкая без примесей |  | II | II |

Таблица А.4 Таблица значений коэффициентов откосов

| Виды грунтов | Крутизна откосов при глубине выемки, м, до |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 5,0 |
| Насыпные и неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,2 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лесс | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

Таблица А.5Определение емкости ковша экскаватора

| Объем грунта в котловане, м3 | Емкость ковша экскаватора, м3 | Объем грунта в котловане, м3 | Емкость ковша экскаватора, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| До 500 | 0,15 | 6100…11000 | 0,8 |
| 600…1500 | 0,25 и 0,3 | 11100…13000 | 1,0 |
| 1600…3000 | 0,5 | 13100…15000 | 1,25 |
| 310…6000 | 0,63 и 0,65 | Более 15000 | 1,5…2,0 |

Таблица А.6 Допустимая величина недобора грунта (см)

| п/п | Рабочее оборудование экскаватора | Вместимость ковша экскаватора, м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,25…0,4 | 0,5…0,65 | 0,8…1,25 | 1,5…5 |
| 1 | Прямая лопата | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1 | Обратная лопата | 10 | 15 | 20 | — |
| 2 | Драглайн | 15 | 20 | 25 | 30 |

Таблица А.7Справочные данные по бульдозерам

| Наименование | Бульдозеры с неповоротным отвалом |
| --- | --- |
| ДЗ-104 | ДЗ-35С | ДЗ-110А | ДЗ-53 | ДЗ-118 | ДЗ-42 | ДЗ-101А |
| Базовая машина | Т-4А100 | Т-180Г | Т-130ДП1 | Т-100М | ДЭТ-250М | ДТ-75 | Т-4АП1 |
| Тяговое усилие, кН | 98,8 |  | 121,4 |  |  | 67,9 | 98,8 |
| Ширина отвала, м | 3,28 | 3,64 | 3,22 | 4,12 | 4,31 | 2,56 | 2,86 |
| Стоимость маш-ч, руб | 257,5 | 380,6 | 303,1 |  |  |  | 257,5 |
| Затраты труда на 1 час работы, чел-ч, маш-ч | 1,1 | 1,44 | 1,25 | 1,37 | 2,35 | 1,1 | 1,1 |

Таблица А.8 Справочные данные по экскаваторам прямая лопата

| Марка экскаватора | Ем-кость ковша, м3 | Наи-боль-ший ра-диус копа-ния, м | Макси-мальная высота копания, м | Наибольшая высота выгрузки, м | Радиус копания на уровне стоянки( Rст), м | Стои-мость маш-ч, руб | Затраты труда на 1 час работы, чел-ч / маш-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭО-1621 | 0,15 | 4,10 | 1,80 | 2,60 | 2,40 |  | 1,65 |
| ЭО-2621А | 0,25 | 4,7 | 4,6 | 3,3 | 2,7 |  | 1,65 |
| ЭО-2621В | 0,25 | 5,0 | 2,85 | 2,5 | 2,7 |  | 1,65 |
| ЭО-3322 | 0,4 | 5,9 | 6,2 | 4,3 | 3,0 |  | 1,65 |
| ЭО-3323А | 0,63 | 6,8 | 7,66 | 4,2 | 6,5 |  | 2,63 |
| ЭО-3122 | 0,63 | 6,8 | 7,3 | 4,1 | 6,5 |  | 2,63 |
| ЭО-652Б | 0,65 | 7,8 | 7,1 | 4,5 | 4,7 |  | 2,63 |
| ЭО-4321 | 0,8 | 7,45 | 7,9 | 5,67 |  |  | 2,7 |
| ЭО-10011Б |  |  | 6,7 | 5,1 |  |  | 2,86 |
| ЭО-4124Б |  | 7,1 | 7,3 | 5,05 | 2,9 |  | 2,86 |
| ЭО-4321Б |  | 7,5 | 7,9 | 4,7 | 7,3 |  | 2,86 |
| ЭО-12526 | 1,25 | 9,9 | 7,8 | 5,1 | 6,3 | 576,8 | 2,86 |
| ЭО-4125А | 1,25 | 7,9 | 8,33 | 5,5 | 3,4 | 576,8 | 2,86 |

ЛАМА•16+

Таблица А.9 Справочные данные по экскаваторам обратная лопата

| Марка экскаватора | Емкость ковша, м3 | Наибольший радиус копания, м | Макси-мальная глубина копания, м | Наибольшая высота выгрузки, м | Стои-мость маш-ч, руб | Затраты труда на 1 час ра-боты, чел-ч / маш-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭО-1621 | 0,15 | 4,10 | 2,2 | 1,7 |  |  |
| ЭО-2621А | 0,25 | 5,0 | 3,0 | 2,2 |  | 1,65 |
| ЭО-2621В | 0,25 | 5,3 | 4,15 | 3,2 |  | 1,65 |
| Э - 5015А | 0,5 | 7,3 | 4,5 | 3,9 | 325,2 | 1,65 |
| ЭО-3322 | 0,5 | 9,2 | 5,6 | 1,7 | 325,2 | 1,65 |
| ЭО-3323А | 0,63 | 7,9 | 4,8 | 6,05 |  | 2,63 |
| ЭО-3122 | 0,63 | 8,1 | 5,2 | 5,7 |  | 2,63 |
| ЭО-3221 | 0,63 | 7,9 | 4,9 | 5,05 |  | 2,63 |
| ЭО-652Б | 0,65 | 9,2 | 4,0 | 2,3 |  | 2,63 |
| ЭО-4321Б | 0,8 | 8,85 | 5,5 | 5,5 |  | 2,7 |
| ЭО-10011Б |  | 10,2 | 6,7 | 6,18 |  | 2,86 |
| ЭО-4322 |  | 9,0 | 5,85 | 5,5 |  | 2,86 |
| ЭО-4125А |  | 9,3 | 6,0 | 5,15 |  | 2,86 |

Пример расчета.

Исходные данные:

| № варианта | Глубина котлована, м | Размеры здания в осях (длина и ширина), м | Вид грунта | Ширина подошвы фундамента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1.8 | 22*32 | суглинок | В= 1.2 |

Рис.1 План дна котлована с лентой фундамента под здание

Вид грунта: суглинок лёгкий, экскаватор обратная лопата, толщина растительного слоя hсл= 0.35м

Грунты по категории их разработки:

I категории для экскаватора;

I категории для бульдозера.

Коэффициент разрыхления грунта:

Кр=1,18 - 1,24; Кор=1,03 - 1,06

Коэффициент откоса: m=0.2

Расчет.

1.Определяем срезку растительного слоя:

Fср=(А+20) х (В+20)

Fср= (22+20) х (32+20) =2184(м2)

2. Дальность транспортировки грунта L тр = Lзд+(2 х 20) = 32+(20 х 2) = 72 (м)

3.Определяем объем срезки растительного слоя грунта:

Vср=Fср х hсл; Vср=2184 х 0,35=764,4(м3)

4.Расчетная глубина котлована: Hр=Н- hн; Hp=1.8-0,2=1,6(м) (hн =0.2м – недобор для экскаватора обратная лопата)

5. коэффициент откоса m=0.2

6. заложение откоса А=m х H; А=0,2 х 1,8=0.36

7. объем котлована Vk=H/6 х (Fв+Fн+4 х Fср)

Размеры котлована понизу:

Lн=32+2 х 0,7+2 х 0,2=33,8(м)

Bн=22+2 х 0,7+2 х 0,2=23,8(м)

Площадь котлована понизу: Fн=Lн х Bн; Fн= 33,8 х 23,8= 804. 44 (м2)

Размеры котлована поверху:

Lв=33,8+ 2 х 0.36 =34.52(м)

Bв=23,8+2 х 0.36 =24.52 (м)

Площадь котлована поверху: Fв=Lв х Bв; Fв=34.52 х 24,52= 846.43(м2)

Площадь среднего сечения: Fср=Fн + Fв/2; Fср= (804.44+ 846.43)/2= 825.44 (м2)

Vk=1,6/6 х [846.43+ 804.44 +4 х 825.44] =1320.7(м3) (в плотном теле)

8. Объем обратной засыпки грунта: Vобр.зас= (S х P) х Кор (м3)

Vобр.зас =1.09 х 115,2 х 1,03= 129.34 (м3) (с учетом коэффициента разрыхления)

S= (a + b)/2 х Hр; S= (0.5+0.86)/2 х 1,6=1.09 (м2)

Р= Lн х 2+Bн х 2= 33.8 х 2+ 23.8 х 2=115,2(м)

9. Определяем доработку грунта в котловане вручную:

Vдораб. =hн х Fподош.фунд. (м3)

Fподош.фунд = В х [(Bзд х 2) +(Lзд х 2)], где В-ширина подошвы фундамента

Fподош.фунд. = 1.2 х [(22 х 2) +(32 х 2)] = 129.6 (м2)

Толщина слоя доработки грунта определяется по таблице А.6 Приложений по ёмкости ковша и рабочему оборудованию экскаватора.

Vдораб. =0.2 х 129.6=25.92 (м3)

10. Грунт на вывоз: Vвывоз= [(Vк + Vдораб) - Vобр.зас.] х Кр(м3)

Vвывоз= [(1320.7 + 25.92) - 129.34] х 1.18= 1436.4 (м3)

Техническая производительность определяется формулой:

W тех = 3600 х q х Кн / Тцт х Кр    м³/час

Где: Wтех - техническая   производительность, измеряемая в м³/час в плотном теле,

Тцт — продолжительность цикла работы экскаватора в забое (в сек.); определяется хронометражем или принимается равной Тц с учетом условия работы,

Кн — коэффициент наполнения ковша грунтом (от 0,8 до 1,25 в зависимости от категории грунта),

Kр - коэффициент, которым учитывают увеличение объема грунта вследствие разрыхления,

q - емкость ковша.

Сменная производительность определяется формулой:

Wтех = 3600 х q х Кн х Ки х Т / Тцт х Кр    м³/час

Где: Ки - коэффициент использования экскаватора по времени за рассматриваемый период работы (за смену, месяц или год). Ки — отношение чистого рабочего времени Тч (и часах), затраченного на экскавацию грунта (копание, поворот, разгрузка в отвал и погрузка на транспорт), к полному времени Т (в часах) за определенный период работы экскаватора; в данном случае Ки получим по следующей формуле: Ки = Тч/Т

Если принять чистое время на экскавацию 6 часов, а длительность смены 8 часов, то Ки = 6,8 = (),75.

I. Рабочие циклы Тц прямых лопат и драглайнов

| Марка экскаваторов | Емкость ковша, м3 |  | Угол поворота в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 180 |  |  |
|  | стандартного | сменного | Группы грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Э-302 | 0,30 | 0,35 | 18/21 23 | 20/21 25 | 25/22 — | 20/22 26 | 22/23 27 | 28/24 — | 21/25 26 | 25/25 30 | 28/26 — |
| Э-651 | 0,65 | 0,75 1 | 19/25 23 25 | 21/25 26 — | 26/28 — — | 20/27 24 26 | 24/28 28 — | 28/29 — — | 22/30 26 28 | 25/30 30 — | 30/31 — — |
| Э-1251 | 1,15 | 1,5 2 | 23/32 25 30 | 26/33 31 — | 31/33 — — | 26/33 30 33 | 28/34 33 — | 34/35 32 36 | 28/34 — — | 31/35 36 — | 37/35 — — |
| Э-2001 | 2 3 4 |  | 28/34 31 33 | 31/40 34 — | 33/41 — — | 33/41 35 38 | 35/43 39 — | 38/45 — — | 38/44 40 42 | 39/47 42 — | 42/49 — — |
| СЭ-3 | 3 4 | 4 5 6 8 | 31 40 32 34 35 37 | 32 41 35 — 40 — | 35 41 38 — — — | 34 42 37 39 40 42 | 36 43 39 — 45 — | 41 44 43 — — — | 39 47 41 43 44 47 | 41 48 44 — 49 — | 46 49 48 — — — |