Практическое задание №06-Выбор бетононасосов

## Типы и подбор автобетононасосов

Мобильные насосы расположены на основе грузового авто и основное преимущество автобетононасоса (АБН) в том, что стрела подачи раствора очень подвижна и позволяет точно направить поток жидкой смеси в определённое место опалубки.

Особое место среди АБН занимают автобетононасосы-смесители, которые имеют и бетононасос, и миксер, совмещая в себе возможности доставки и подачи бетона. Достоинства такого комплекта - высокая рентабельность и эффективность, за счет применения одной машины вместо двух и совмещения функций водителя грузового автомобиля и оператора АБН-установки. Использование именно автобетононасоса может оказаться единственно возможным, в условиях ограниченности маневра на стройплощадке. К тому же, такой АБН имеет возможность отгрузки бетонной смеси своей стрелой, как из собственного бункера, так и из сторонних бетоновозов, что позволяет его использование, в особых случаях, в качестве типового автобетононасоса без привлечения узкоспециализированного.

Несмотря на постоянную потребность строительных организаций в использовании бетононасосов, приобретать и содержать парк таких машин экономически нецелесообразно, потому строители, как правило, прибегают к услуге «аренда автобетононасоса» у профильных фирм, оставляя за собой право выбора конкретного типа бетононасоса.

### Когда необходимо выбирать автобетононасос

Проблема, какой бетононасос использовать, возникает, обычно, на стадии планирования конкретных работ, когда определены задачи по характеру объекта, подъездные пути, возможности маневра при доставке к стройплощадке и на ней, плановые сроки, сезон года, особенности климатической полосы, бюджет, другое. Возможно изменение в схеме производства в процессе исполнения заказа. В результате корректировки проекта, смещении сроков, форс-мажорных или иных обстоятельств. Может возникнуть потребность сменить бетононасос на иной, соответствующий новым условиям.

Бывают случаи, когда после выполнения основного объема работ стационарными бетононасосами, возникает потребность в доработке «мелочей». Тогда, рационально воспользоваться такими мобильными машинами, как автобетононасос с бетоновозом или автобетононасос-смеситель.

### Что нужно для выбора автобетононасоса?

Прежде всего, лицу, принимающему решение, следует определиться, что требуется: именно автобетононасос, вместо стационарного, или что-то другое.

Если решение в пользу мобильности, то надо выбрать автобетононасос или автобетононасос-смеситель (линейный бетононасос, у них не стрела, а трасса из бетоноводов)?

Автобетононасос (далее АБН) - это специализированный грузовой автомобиль, оборудованный установкой подачи бетона, и, как правило, имеют распределительную стрелу длиной от 25 до 60 м, в отличие от стационарного бетононасоса, который устанавливается на мобильном шасси.

Основное преимущество автобетононасоса (АБН) в том, что стрела подачи раствора очень подвижна и позволяет точно направить поток жидкой смеси в определённое место опалубки. Для увеличения длины стрелы и облегчения манипуляций, на её конце дополнительно закреплён гибкий шланг длиной до 8 м.

АБН передвигается по автодорогам с соблюдением всех правил и требований безопасности ПДД.

Автобетононасос используется для решения широкого круга строительных задач:

- для возведения средне или малоэтажных строений на ранних этапах строительства в условиях бездорожья,

- при наличии естественных преград в виде мостов, переправ, высокогорья или ограниченного маневра на стройплощадке и подъездах к ней.

Автобетононасос работает в комплексе с бетоновозами, специальными машинами доставки раствора к строительной площадке, на которой устанавливается АБН.

Эксплуатационная производительность определяется как:

Пэсм = Пт К1К2К3К4К5К6 (м3 /смену)

K1 - коэффициент, учитывающий снижение производительности автобетононасоса в зависимости от вида бетонируемой конструкции;

K2 - коэффициент, учитывающий снижение производительности автобетононасоса в зависимости от длины прямолинейного горизонтального участка бетоновода при соответствующей величине давления в нем, возникающего при перекачивании бетонной смеси;

K3 = 0,93 - коэффициент, учитывающий потери времени на ежесменный уход за автобетононасосом и его техническое обслуживание;

K4 = 0,90 - коэффициент, учитывающий квалификацию машиниста (оператора) автобетононасоса;

K5 - коэффициент, учитывающий снижение производительности автобетононасоса из-за различных организационно-технологических причин;

K6 - продолжительность смены, час.

Техническая производительность равна:

Пт = ПкК3 = qц 60 х K3 / tц

где: Пк - конструктивная (теоретическая) производительность при полной загрузке рабочего органа, м3 /час;

К3 - коэффициент использования объёма барабана;

qц - вместимость барабана, м3

tц - время цикла при конкретных условиях работы, мин;

tц = tз, + L/vгр + tр, + tп + L/ vпор

где L ‒ дальность перевозки смеси, км;

vгр , vпор ‒ скорости движения соответственно гружёного и порожнего автобетоносмесителя, км/ч (перевести в км/мин);

tз, tр, tп ‒ продолжительность соответственно загрузки, разгрузки и промывки барабана, мин.

Основные схемы бетонирования с использованием автобетононасосов

Стационарные бетононасосы чаще применяются для возведения многоэтажных зданий.

Также они востребованы на строительных площадках, которые находятся на большом отдалении от города и требуют длительного периода аренды данного вида техники. Стоимость проката стационарных устройств ниже, а производительность их находится на достаточном для большинства задач уровне.

Бетононасос может быть трех типов по способу подачи свежеприготовленной бетонной смеси:

- вакуумный,

- поршневой,

- роторный.

Принципиальных отличий в них по соблюдению технологии нет, но есть разница по стоимости, производительности и надежности. Гидравлические агрегаты применяют в большинстве бетононасосов.

Принцип действия шиберного насоса

Пластинчато-роторные, или как их чаще именуют, шиберные насосы – это объёмные агрегаты самовсасывающего действия.

Их предназначение состоит в перекачивании абразивных жидкостей от самой малой до высокой степени вязкости, содержащих твёрдые частицы.

Данные приборы, кроме строительной, имеют широкое применение во всех сферах промышленности: нефте- и газоперерабатывающей, пищевой, косметической, фармацевтической, кораблестроительной и пр.

Принцип действия шестерённого насоса:

Как следует из названия, рабочими элементами этого вида насоса являются шестерни, которых может быть от 2 и более.

Шестерни, или зубчатые колёса находятся внутри корпуса прибора и оснащены зубьями, производящими зацепление в процессе функционирования. Такие наносы могут быть как с внешним, так и с внутренним сцеплением.

Первый вид работает так.

Одно из колёс (ведущее) шестерённого насоса приходит в действие под влиянием электродвигателя, размещающегося на единой оси с шестернёй.

Второе колесо (ведомое) – благодаря зацеплению с ведущим. В течение рабочего процесса зубья шестерни хватают жидкость и прижимают его к корпусу насоса. Затем жидкость движется по вектору нагнетания, причём обратного хода жидкости практически не происходит из-за мощной плотности сцепления.

Во втором виде шестерённого насоса также действуют два колеса с зубцами, но расположены они одно в другом и разделены элементом в форме серпа. В шестерённом насосе с внутренним сцеплением всасывание происходит за счёт круговых движений шестерён и последующего за ним увеличения промежутков между зубцами. Затем межзубное расстояние уменьшается, и вещество уходит по направлению к выходу агрегата.

Принцип действия диафрагменного насоса:

В диафрагменном насосе основную рабочую функцию выполняет гибкая диафрагменная пластина. Этот элемент закреплён с краёв, и в процессе перекачивания вещества сгибается в зависимости от изменений напора. Устройство приводится в действие при помощи гидравлического, механического, либо пневматического привода.

Сфера использования диафрагменных насосов чрезвычайно велика: сюда входит работа горных предприятий, производство сухих порошкообразных масс, обработка отходов, химическая отрасль и многое другое.

При работе насоса происходит попадание воздуха в сжатом виде в воздушную камеру и его соприкосновение с диафрагмой, которая меняет местоположение по отношению к корпусу. И так перекачиваемое вещество вытесняется и начинает двигаться по вектору напорной магистрали. Из-за того, что диафрагмы сцеплены штоком, в одно и то же время одна диафрагма выталкивает вещество, а другая всасывает его, а также втягивается штоком в камере разряжения на противоположной стороне.

По окончании каждого цикла работы воздушный распределяющий механизм переключается автоматически, и сжатый воздух идёт в другую воздушную камеру. Затем действие повторяется.

Принцип действия винтового насоса:

Винтовые насосы компактны и обладают равномерной подачей жидкости.

Составные части винтового насоса – это неподвижный статор с винтовыми полостями, а также движущиеся винтовые роторы, изготовленные из металла. В зависимости от типа устройства, ротор может быть один или несколько.

Двигатель вращает ротор, камеры с жидкостью крутятся по винтовой линии вдоль оси статора, перемещаясь от стороны, всасывающей к нагнетательной. Даже при перекачивании веществ с твёрдыми частицами винт не способен сломаться, что обусловлено прочным и хорошо продуманным механизмом данной разновидности насосов.

Принцип действия центробежного насоса:

Центробежный насос включает в себя такие части, как спиралевидный корпус и колесо, расположенное внутри корпуса, надёжно зафиксированное и состоящее из двух дисков. Специальные лопасти закреплены между дисков, которые в свою очередь отгибаются от направления радиального в противоположную сторону направления вращения колеса. Агрегат присоединяется с напорным и всасывающим трубопроводами посредством парубков.

Рабочее колесо начинает вращаться в заполненном жидкостью корпусе и всасывающем трубопроводе. При движении колеса приходит в действие центробежная сила, под влиянием которой вода выталкивается от центра колеса. Возникает повышенное давление, и жидкость вытесняется в трубопровод. А поскольку в центральной части колеса падает давление, это способствует прибытию жидкости по всасывающему трубопроводу в насос.

Принцип действия роторного насоса:

Роторный элемент способен проталкивать смесь, с густотой которой не справилось бы устройство другого типа. Бетон движется по трубам, направляемый роликами в роторе. Ролики оказывают давление на насос с рукавами, которые сжимаются и разжимаются. Это отличие и делает роторный аппарат столь эффективным.

Бензонасос стационарный роторного типа отличается еще и относительно тихой работой двигателя.

В случае затвердевания смеси внутри отвода достаточно включить режим вращения двигателя в обратную сторону.

Стационарные бетононасосы

| Модель | Производительность м³/Высота м/Дальность подачи м | Стоимость аренды в месяц |
| --- | --- | --- |
| МЕСВО Р4.40 | 40/60/250 | 210 000 |
| SCHWING PS 2800 | 60/100/350 | 230 000 |
| MECBO P4.65 | 65/100/350 | 240 000 |
| Putzmeister BSA 1409 D | 90/120/450 | 250 000 |
| МЕСВО Р6.80 (на гусеничном ходу) | 80/120/450 | 280 000 |

Производительность смесительных машин периодического действия (м3 /ч):

П = V3 n/1000,

где V3 – объем готовой смеси в одном замесе, л;

V3 = VбК, - объем замеса, л;

Vб – полезный объем барабана, л;

К– коэффициент выхода готовой смеси (для бетона К = 0,65...0,7; для раствора К = 0,75...0,85);

п – число замесов за 1 ч работы;

n = 3600/(t1+t2+t3+t4);

t1, t2, t3 и t4 – продолжительность загрузки, смешивания, выгрузки и возврата барабана в исходное положение или закрытие затвора, с.

Производительность смесительных машин непрерывного действия с принудительным смешиванием (м3 /ч):

П = 3600 АV,

где А = Кнπd² /4 – средняя площадь поперечного сечения потока смеси в корпусе смесителя, м²;

d –диаметр лопастей смесителя, м;

Кн – коэффициент наполнения сечения корпуса смесителя (Кн= 0,28...0,34); V = sn– скорость движения смеси в направлении продольной оси корпуса смесителя, м/с;

s – шаг лопастей, м;

n – частота вращения лопастного вала, с-1.

Ключевая характеристика стационарного или автобетононасоса — производительность. От нее зависит, сколько кубометров раствора можно залить в опалубку или форму за отведенное время (час, рабочую смену, сутки).

Производительность автобетононасоса может составлять от 65 до 225 кубических метров в час. Стационарные модели слабее — от 49 до 90 кубометров в час.

ПРИМЕР:

Требуется проверить возможность подачи растворонасосом С-211-А известкового раствора на верхний этаж возводимого здания. Раствор подается по трубопроводу и шлангам диаметром d = 50 мм. Консистенция раствора Sl = 8 см осадки конуса. Высота подъема Н=15м. Длина участков по горизонтали: прямых l1=25 м, с закруглениями l2 = 15м, по вертикали раствор подается по металлическим трубам.

РЕШЕНИЕ: Суммарное сопротивление растворопровода ∆р, выраженное в кг/см2 на 1,0  м растворопровода, согласно рекомендациям доктора технических наук Г. Б. Ивянского в общем виде определяется по формуле:

| ∆р = ∆1р × КQ × Кd × Км × Кн × Кп , | (6.1) |
| --- | --- |

где: ∆1р – максимальная величина сопротивления на 1 м горизонтального растворопровода из резиновых шлангов при производительности насоса Q=1,0 м3/час и установившемся равномерном движении при консистенции раствора 7,0 см; ∆1р – для известкового песчаного раствора состава 1:3= 0,22;

∆1р = для смешанного раствора 1:1:6 = 0,15; ∆1р = для цементно-песчаного раствора 1:3 = 0,13;

КQ = коэффициент, зависящий от производительности насоса Q м3/час; КQ = 0,5 + 0,5√Q;

Кd – коэффициент, учитывающий влияние диаметра растворопровода:

| d, мм | 38 | 50 | 62,5 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кd | 1,0 | 0,7 | 0,45 | 0,35 |

Км – коэффициент, зависящий от типа растворопровода: при резиновых шлангах Км = 1,0; при металлических трубах Км=1,8; Кн – коэффициент, зависящий от характера движения раствора: при установившемся равномерном движении Кн = 1,0; при неустановившемся Кн = 1,5;

Кп – коэффициент влияния консистенции раствора: значения Кп следующее:

| Осадка конуса Sl, см | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кп | 1,28 | 1,0 | 0,86 | 0,6 |

Величина гидравлических сопротивлений при закруглении на 7% выше, чем при прямом растворопроводе.

При перекачивании раствора на высшую отметку добавляются сопротивления, затрачиваемые на преодоление веса раствора в среднем 0,19 - – 0,20 кг/см2 на 1,0 м разности отметок.

Для условий настоящей задачи: ∆1р = 0,22; КQ = 0,5 + √3,0 = 1,36; Кd = 0,7; Км = для горизонтального перемещения = 1,0;

для вертикального = 1,8; Кн = 1,5; Кп=0,86.

Тогда сопротивления растворопроводов движению по горизонтали нa прямых участках будут равны.

∆р1 = (0,22×1,36×0,7×1,0×1,5×0,86) ×25 = 0,261×25 = 6,52 кг/см2;

то же на закруглениях: ∆р2 = 0,261×1,07×15 = 4,19 кг/см2;

то же при движении по вертикали: ∆р3 = (0,22×1,36×0,7×1,8×1,5×0,86×15) + (0,20×15) = 7,04 кг/см2;

Общее сопротивление движению раствора по растворопроводе составит: ∆ = 6,52 + 4,19 + 7,04 = 18,35 кг/см2.

Согласно технических характеристик растворонасос С-211-А имеет предельное рабочее давление 15 кг/см2. Таким образом, рабочее давление растворонасоса С-211-А для подачи раствора на верхний этаж недостаточно. Следует либо применить другой тип насоса или поставить на каком-либо этаже добавочный растворонасос С-211-А.

Давление - это физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
1 МПа = 10.197162 кгс/см2
1 мегапаскаль = 10.197162 килограмм силы на квадратный сантиметр

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для подбора растворонасоса

| Вариант | р, м3/час | d, мм | Sl, см | Н, м | l1, м | l2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 62,5 | 10 | 14 | 20 | 10 |
| 2 | 6 | 75 | 8 | 12 | 30 | 15 |
| 3 | 3 | 50 | 7 | 10 | 20 | 12 |
| 4 | 3 | 62,5 | 6 | 14 | 15 | 10 |
| 5 | 2 | 38 | 10 | 8 | 30 | 8 |
| 6 | 3 | 50 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| 7 | 6 | 75 | 7 | 12 | 30 | 15 |
| 8 | 3 | 50 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| 9 | 2 | 38 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 10 | 6 | 75 | 7 | 12 | 30 | 8 |
| 11 | 2 | 38 | 8 | 10 | 20 | 10 |

Как определить производительность бетоноукладочных машин? машина для приема и распределения бетонной смеси для дорог

В комплексном технологическом процессе бетонирования бетоноукладочные машины и механизмы являются ведущими. Их производительность определяет темп бетонирования, т.е. производительность всей технологической цепи.

Технологическая производительность указана в справочных характеристиках соответствующих машин. Эксплуатационная - рассчитывается для конкретных условий производства работ. Эксплуатационная производительность для отдельного объекта может быть постоянной или переменной. При подаче одинакового количества бетонной смеси в любую точку здания одним и тем же бетоноукладочным комплексом производительность считается постоянной (пример: подъемный кран - бадья). Производительность машин, зависящая от дальности и высоты подачи смеси, является переменной (автобетононасос).

Сменная эксплуатационная производительность рассчитывается по формулам:

а) для установок цикличного действия (кран, бадья)

где V - объем рабочего органа, м’; t - продолжительность смены, ч; Кв - коэффициент использования по времени = 0,7...0,9 (зависит от конструкционных особенностей крана); Т„- продолжительность рабочего цикла, мин, Т„ = tp + tc + + 2t„ + t,„ tp-время транспортных средств (0,5-1,5 мин); С- время строповки- расстроповки; t„ - время подачи бетонной смеси к месту укладки; t„ - время укладки (1+8 мин) - зависит от толщины бетонируемых конструкций (массивные + тонкостенные);

б) для транспортёров

где Ve - объём бетонной смеси на 1 пог. метр ленты транспортёра; S - скорость движения транспортёра; м/мин;

в) для установок пневмотранспорта бетонных смесей

где П , - техническая производительность бетононасоса, определяется по графической схеме производительности (в зависимости от высоты и дальности подачи), прилагаемой к паспорту каждого автобетононасоса, или рассчитывается в технологических картах для других видов пневмотранспорта.

Применение того или иного метода зависит от типа опалубки: при использовании щитовой и объёмно-переставной горизонтально извлекаемой - комплексное бетонирование; вертикально извлекаемая объёмно-переставная и скользящая позволяют вести раздельное бетонирование. При любом методе укладка бетонной смеси ведётся в один слой (из-за небольшой толщины перекрытия) и уплотняется поверхностными вибраторами.