Практическое занятие №08-Выбор стрелового крана.

Выбор стреловых кранов.

Стреловые краны относятся к мобильным монтажным средствам, свободно перемещаются с одной стоянки (объекта) на другую, имеют высокую маневренность и большую зону обслуживания.

Стреловые краны широко применяются для погрузо-разгрузочных работ и монтажа конструкций одно- и малоэтажных зданий.

Для увеличения вылета стрелы применяют дополнительные устройства – гуськи или клювы со вспомогательным крюком.

Тип выбираемого монтажного крана определяется:

-конструктивной схемой и размерами здания;

-принятыми методами монтажа;

-массой, размерами и расположением основных конструктивных элементов.

Стандартная схема определения параметров самоходного крана.

1. Треугольник АВС подобен треугольнику А1В1С:

АВ = b + с/2; b = 0,5...1,0 м; с = 1/2 панели покрытия (3 или 6 м);

ВС = hэл + hстр + hпол,

hстр = 1-3 м;

hпол = 0,5-5,0 м;

tg β = СВ/AВ > 1;

В1С = ВС + hзап + h0 - d,

hзап = 0,5... 1,0 м;

d = 1,0...1,5 м;

h0= Hкод + hф

где Hкод - верхняя отметка установленной колонны, м;

hф - высота фермы в коньковой части, м.

ВС/B1C = AB/A1B1 ;     A1B1 = AB x B1C / BC =  B1C / tg B

2. Требуемый вылет стрелы L.   L = L0 + а,

где, а = 0,5... 1,0 м.

3. Требуемая высота подъема крюка.

Н = B1C + d — hпол

1. Подбор автокрана на монтаж колонн

d1=a

Рисунок 1 - Схема для определения требуемых технических параметров крана на монтаж колонны.

Грузоподъемность крана определяется по формуле:

Q = mэ+mс

Где mэ -максимальная масса монтируемого элемента, т;

mс - масса захватного приспособления, т;

Q=11,7+0,333=12,033 т.

Высота подъема стрелы определяется по формуле:

Hстр=hз+hэ+hс+hп

Где hз - запас по высоте (не менее 0,5 м);

hэ - высота элемента в монтируемом положении, м;

hс - высота строповки, м;

hп - высота полис паста в стянутом состоянии, (минимум 1м).

Hстр=0,5+12,6+2+1=16,1 м

Наименьший вылет стрелы определяется по формуле:

Где е - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента (приблизительно - 0,3м);

с - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом (принимается равным 0,5...1,0м в зависимости от длины стрелы);

d - расстояние от центра до края элемента, приближенного к стреле, м;

hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси шарнира стрелы (2,0 м);

d1 = а - расстояние от оси шарнира стрелы до оси вращения крана (1,0 м).

Требуемая наименьшая длина стрелы определяется по формуле, м:

, м.

L =  (5,785 + 1,0)2 + (16,1 – 2,0)2 =  15,64 метров.

Требуемые параметры автокрана на монтаж стропильной конструкции:

- высота подъема стрелы 16,1 м;

- длина стрелы 15,64м;

- вылет стрелы 5,785м;

- грузоподъемность стрелы 12,033т.

Далее подбираем кран по Приложению.

2. Подбор автокрана крана на монтаж стропильных конструкций

d1=a

Рисунок 2 - Схема для определения требуемых технических параметров крана на монтаж стропильной конструкции.

Высота подъема крюка определяется по формуле:

Нкр=hп+hпр+hз+hск+hстр+hпол

где hп - высота планировочного уровня (0,15), м;

hпр - высота пролета (отметка верха колонны-12,6), м;

hз - высота зазора между колонной и монтируемым элементом для обеспечения безопасности производства работ и принимается минимум 0,5м;

hск - высота монтируемой стропильной конструкции (1,64), м;

hстр - высота строповки (3,0), м;

hпол - высота полиспаста, приближенно принимается 2,0 до 5,0 м.

Нкр=0,15+12,6+0,5+1,64+3,0+2,0=19,89м

Длина стрелы определяется по формуле:

где hш - высота шарнира стрелы, принимается 2,0м;

е - расстояние от центра до края элемента, приближенного к стреле, м;

с - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом (принимается равным минимум 0,5...1,0м в зависимости от длины стрелы);

ά - угол наклона оси стрелы крана к горизонту, ά=60о град;

d1 = а - расстояние от оси вращения крана до шарнира стрелы, м.

d - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента (приблизительно - 0,3м)

Требуемая наименьшая длина стрелы определяется по формуле:

= 29,93 м

Грузоподъемность определяется по формуле, т:

Q = Qск + Qстр

где Qск - вес стропильной конструкции, т;

Qстр - вес строповки для монтажа стропильной конструкции, т.

Q=10,4+0,53=10,93т.

Требуемые параметры автокрана на монтаж стропильной конструкции:

- высота подъема крюка 19,89 м;

- длина стрелы 29,93м;

- вылет крюка 7,1м;

- грузоподъемность стрелы 10,93т.

Далее подбираем кран по Приложению.

3. Подбор автокрана крана на монтаж подкрановых балок

Высота подъема крюка определяется по формуле, м:

Нкр=hп+hпр+hз+hск+hстр+hпол

где hп - высота планировочного уровня, м;

hпр - высота пролета (отметка верха колонны), м;

hз - высота зазора между колонной и монтируемым элементом для обеспечения безопасности производства работ и принимается минимум 0,5 м;

hск - высота монтируемой стропильной конструкции, м;

hстр - высота строповки, м;

hпол - высота полиспаста, приближенно принимается 2-5 м.

Нкр=0,15+12,6+0,5+1,2+2,8+2=19,25м

Длина стрелы определяется по формуле, м:

= 25,69 м

где hш - высота шарнира стрелы, принимается 2,0м;

e - расстояние от центра до края элемента, приближенного к стреле, м;

с - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом (принимается равным минимум 0,5...1,0м в зависимости от длины стрелы);

ά - угол наклона оси стрелы крана к горизонту, ά=60о град;

d - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента (приблизительно - 0,3м)

d1 = а - расстояние от оси вращения крана до шарнира стрелы, м.

Вылет крюка определяется по формуле:

= 6,38 м

Требуемая наименьшая длина стрелы определяется по формуле, м:

Грузоподъемность определяется по формуле:

Q = Qск + Qстр

где Qск - вес подкрановой балки, т;

Qстр - вес строповки для монтажа стропильной конструкции, т.

Q=2,9+0,39=3,29 т.

Требуемые параметры автокрана на монтаж подкрановой балки:

- высота подъема крюка 19,25 м;

- длина стрелы 25,69 м;

- вылет крюка 6,38 м;

- грузоподъемность стрелы 3,29 т.

Далее подбираем кран по Приложению.

4. Подбор автокрана на монтаж плит покрытия

Рисунок 3 - Схемы для определения требуемых технических параметров крана на монтаж плиты покрытия

Высота подъема гуська определяется по формуле:

Нкр=hп+hпр+hск+hз+ hпл+hстр+hпол

где hпл - высота плиты, м;

Нкр =0,15+12,6+1,64+0,5+0,3+5,0+2,0=22,19м

Определяют оптимальный угол наклона стрелы к горизонту по формуле;

ά=60о град.

Длина стрелы определяется по формуле:

Вылет крюка для монтажа среднерасположенной плиты по формуле:

Требуемый вылет крюка для монтажа дальне расположенной плиты, м:

где D - расстояние от центра пролета до центра дальне расположенной плиты, м;

м.

Требуемая наименьшая длина стрелы определяется по формуле, м:

м.

Грузоподъемность определяется по формуле:

Q=Qпл+Qстр

где Qпл - вес плиты покрытия, т.

Q=3,3+0,05=3,35 т.

Требуемые параметры автокрана на монтаж плиты покрытия:

- высота подъема крюка 22,19м;

- длина стрелы 21,6м;

- вылет крюка 10,78м;

- грузоподъемность стрелы 3,35т.

Далее подбираем кран по Приложению.