Лабораторная работа №3

Модуляторы

3.1 Основные понятия

Одним из основных элементов радиопередающего устройства является модулятор. Начнем с наиболее простой модуляции — амплитудной. Как и в случае преобразователя частоты, модуляция по амплитуде сводится к перемножению модулирующего сигнала

Y(t)=E0+YmcosΩt                                         (3.1)

и несущего

X(t)=Xmcosωt     (3.2)

После перемножения и тригонометрических преобразований получим результирующее колебание в следующем виде:

Z(t)=Em{cosωt+0.5M[cos(Ω-ω)t+cos(Ω+ω)}  (3.3)

где M=Ym/Em — коэффициент модуляции; Em=Eo-Xm.

Схема амплитудного модулятора показана на рис.3. 1. Она содержит двухвхо-довой суммирующий усилитель на ОУ к одному входу которого подключен источник постоянного напряжения Ео, к другому — источник модулирующего напряжения Y'(t) (амплитудой Ym=l,42 В). Поскольку коэффициент усиления по каждому входу R3/R1=1, на выходе усилителя формируется сигнал,

Y(t)=E0+Y(t)= E0+YmcosΩt                                       (3.4)

Рисунок 3.1-Схема формирования АМ-сигнала

который поступает на Y-вход перемножителя М с коэффициентом передачи

Другим распространенным типом модуляции является угловая. Такое название является общим для частотной и фазовой модуляции. Связь между ними формулируется следующим образом [51]: изменение частоты во времени по закону эквивалентно изменению полной фазы по закону интеграла , а изменение полной фазы по закону эквивалентно изменению частоты по закону производной Это положение, являющееся основным в теории угловой модуляции, определяет связь между изменениями частоты и фазы и указывает на общность, существующую между двумя разновидностями угловой модуляции — модуляцией частоты (ЧМ) и модуляцией фазы (ФМ).

Сигнал с частотной модуляции в простейшем случае описывается выражением:

A(t)=A0 sin[ωt+(∆ω/Ω)sinΩt]                                 (3.5)

где АО — амплитуда несущей; До) —диапазон частотного отклонения (девиации) несущей под действием модулирующего (в данном случае — синусоидального) сигнала.

Из выражения (3.5) видно, что периодическая модуляция частоты эквивалентна гармонической вариации фазы с той же частотой, при этом амплитуда получаемой вариации фазы равна

Ф=∆ω/Ω

Это отношение численно равно индексу модуляции М, являющемуся основным параметром угловой модуляции. Существенно, что индекс модуляции не зависит от средней (немодулированной) частоты w, a определяется исключительно величиной девиации и модулирующей частотой.

Сигнал с фазовой модуляции описывается выражением:

A(t)=A0 sin[ωt+ФsinΩt]                                  (3.6)

Поскольку выражения (3.5) и (3.6) получены для гармонического модулирующего сигнала, то из сравнения этих выражений с учетом обозначения Ф=∆ω/Ω можно сделать вывод, что при модуляции гармоническим сигналом по характеру колебания и его свойствам нельзя сделать однозначное заключение о том, с какой модуляцией мы имеем дело — с частотной или фазовой. Различие между частотной и фазовой модуляцией проявляется только при изменении частоты модуляции. При этом различие заключается в следующем. При частотной модуляции величина девиации пропорциональна амплитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты модуляции , однако с ростом последней индекс модуляции уменьшается. При фазовой же модуляции величина Ф пропорциональна амплитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты модуляции .

Перейдем к рассмотрению схемы фазового модулятора, показанной на рис.3.2 а. Она содержит функциональный генератор в качестве источника модулирующего сигнала (рис. 3.2 б), источник напряжения Ui несущей и фазовращатель на OU1 с полевым транзистором VT в режиме управляемого сопротивления. Канал В осциллографа подключен к выходу OU1, а канал А — к источнику несущей для возможности наблюдения эффекта модуляции.

Анализ фазового модулятора, представляющего собой систему с переменными параметрами, является достаточно сложной математической задачей. Поэтому ограничимся рассмотрением статического режима, заменив сопротивление полевого транзистора сопротивлением R. В таком случае напряжение на не инвертирующем входе OU1 в операторной форме будет иметь вид:

Рисунок 3.2 - Схема фазового модулятора (а)с установками функционального генератора (б)

Ui(p)= Ui(p)pRC/(1+pRC)                                          (3.7)

Это напряжение передается на выход OU1 с коэффициентом передачи 1+R2/R1=2 . Напряжение Ui(p) передается на выход того же усилителя с коэффициентом передачи R2/R1=1, причем с инвертированием сигнала. Следовательно, выходное напряжение OU1 Uof(p)=2Ui'(p)-Ui(p)=Ui(p)(pRC-l)/(pRC+l) и коэффициент передачи равен

K(p)=(pRC-1)/(pRC+1)                                 (3.8)

Вводя замену переменных p=jω из (3.8) получим выражение для частотной характеристики

K(jω) =(2jm+m2 -1)/(1+m2)                                 (3.9)

где

m=ωRC

Из (3.9) нетрудно определить, что модуль коэффициента передачи равен 1, а его аргумент с учетом известного из тригонометрии соотношения

2arctg m=2m/(1-m2)                                         (3.10)

будет определяться выражением

Ф=2 arctrg(ωRC)                                             (3.11)

Из (3.12) видно, что по сравнению с обычной RC-цепью рассматриваемый фазовращатель обеспечивает возможность получения фазового сдвига в диапазоне от О до 180°. Поскольку в выражении (3.12) сопротивление R (сопротивление полевого транзистора) изменяется под действием модулирующего сигнала, выражение (3.12) отражает факт фазовой модуляции, что и подтверждается осциллографическими измерениями, откуда видно, что максимальный временной сдвиг колебаний на входе и выходе модулятора равен Т2-Т1=0,038 мс. Поскольку период несущей составляет 0,1 мс, этот временной сдвиг эквивалентен фазовому сдвигу 136,8°.

3.2 Задание на лабораторную работу

1. На Х-вход перемножителя подается сигнал несущей X(t) с амплитудой Хт=5,66 В.

|  | E0,V | R1,ом | R2= R3,ом | Y/(t) | X(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 10 | 10 | 2В/1кГц | 18В/1кГц |
| 1 | 8 | 20 | 20 | 4В/1кГц | 20В/1кГц |
| 2 | 10 | 15 | 10 | 6В/1кГц | 6В/1кГц |
| 3 | 12 | 15 | 20 | 8В/1кГц | 8В/1кГц |
| 4 | 14 | 50 | 10 | 10В/1кГц | 14В/1кГц |
| 5 | 4 | 40 | 20 | 12В/1кГц | 16В/1кГц |
| 6 | 8 | 20 | 10 | 14В/1кГц | 2В/1кГц |
| 7 | 10 | 25 | 20 | 16В/1кГц | 4В/1кГц |
| 8 | 12 | 45 | 10 | 18В/1кГц | 10В/1кГц |
| 9 | 14 | 30 | 20 | 20В/1кГц | 12В/1кГц |

Необходимо найти при указанных  значениях параметров расчетные значения М; Еm.

Проверим полученные результаты моделированием, результаты которого будут показаны на осциллограмме . Для определения коэффициента модуляции по осциллограмме AM сигналов используем методику из [51], согласно которой М=Ам/Ас, где  AM=¦VB2-VB1¦/2 ; Ac=AM+¦VB2¦ .

Для проверки второго расчетного параметра (Еm) необходимо исключить воздействие модулирующего сигнала. Для этого достаточно сделать его пренебрежимо малым — в нашем случае вместо 1 В установим 1 мкВ. Результаты моделирования будут показаны на осцилограмме, откуда видно, что амплитуда несущей Em=VBl=VB2. Отметим, что оно равно среднему значению А с амплитудно-модулированного колебания.

Сделать сравнения между расчетными и практическими значениями.

Контрольные вопросы

- Сколько схем модуляции вы знаете назовите их.

- Амплитудная модуляция.

- Угловая модуляция.

- Импульсная модуляция.

- Каким образом модулируется сигнал в импульсной модуляции.

- Чем отличается процесс формирования АМ-сигнала от преобразования частоты?

- В чем заключается различие между фазовой и частотной модуляцией?

- Используя схему на рис. 3.2, а, исследуйте зависимость фазового сдвига (индекса модуляции) от амплитуды модулирующего напряжения.