Лабораторная работа 4

Преобразователи частоты

4.1 Ознакомление с преобразователями частот.

Преобразователи частоты (ПЧ) используются в радиоприемных устройствах для преобразования поступающего из антенны радиочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты. Принцип преобразования частоты сигналов заключается в перемножении двух гармонических колебаний

Y(t)=YmcosΩt                X(t)=Xmcosωt

Результирующее колебание описывается выражением:

Z(t)=0.5YmXmcos[(Ω-ω)t  + cos(Ω+ω)]t                        (4.1)

Рисунок 4.1 - Схема преобразователя частоты

Это колебание представляет собой сумму двух колебаний с частотами [(Ω-ω) и (Ω+ω)] . Выделяя с помощью фильтра ту или иную составляющую выражения (1), получим колебание с другой, более низкой или более высокой частотой. Схема ПЧ, реализующей такой алгоритм, показана на рис. 4.1, . Она содержит два источника гармонических колебаний X(t) и Y(t), перемножитель М с коэффициентом передачи 1, переключатель Z для переключения режимов моделирования, контрольно-измерительные приборы и фильтр с резонансной частотой около 3,18 кГц  двухконтурной системе с внешней емкостной связью.

В положении ключа Z, показанном на рис.4.1, а, производится моделирование ПЧ. Согласно данным, приведенным на рис. 4.1, а для источников входных сигналов, сигнал на выходе перемножителя имеет комбинационные составляющие с частотами 16,82 и 3,18 кГц. Поскольку фильтр настроен на 3,18 кГц, будет выделена комбинационная составляющая с разностной частотой, в чем можно убедиться из осцилограммы.

4.2 Задание:

- Собрать схему ПЧ согласно заданию;

- рассчитать сигнал на выходе перемножителя, который будет иметь комбинационные составляющие с определенными частотами;

- получить осциллограмму и по осциллограмме полученного ПЧ необходимо, рассчитать период сигнала на выходе ПЧ, что будет  составлять Т2-Т1 мс, которое должно соответствовать полученной частоте на выходе перемножителя;

- амплитуду сигнала на выходе фильтра . Проверим этот вывод на модели. Для этого переключатель Z переведем в нижнее положение и снимем АЧХ фильтра;

- Результат моделирования должен быть отражен в отчете. Сравнить практически и  рассчитанный  результат.

|  | Y/(t) | X(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2В/3,5кГц | 18В/10кГц |
| 1 | 4В/4,5кГц | 20В/12кГц |
| 2 | 6В/1,5кГц | 6В/9кГц |
| 3 | 8В/2кГц | 8В/12,6кГц |
| 4 | 10В/3,8кГц | 14В/12,9кГц |
| 5 | 12В/2,6кГц | 16В/10,5кГц |
| 6 | 14В/5,8кГц | 2В/13,4кГц |
| 7 | 16В/4,9кГц | 4В/14,9кГц |
| 8 | 18В/3,4кГц | 10В/10,8кГц |
| 9 | 20В/5,7кГц | 12В/16кГц |

Контрольные вопросы

1. Для каких целей используется преобразование частоты в радиоприемных устройствах?

2. Из каких соображений выбирается частота гетеродина ПЧ?

3. Можно ли использовать ПЧ для детектирования AM- колебаний?